ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР»

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Ейский район

Муниципальный контракт № 1 от 14.11.2018 г.

Проект

«О внесении изменений в Генеральный план Копанского

сельского поселения Ейского района Краснодарского края,

утвержденный решением Совета муниципального образования Ейский район от 29 октября 2014 года № 261»

Генеральный план

Положение о территориальном планировании.

Сведения о границах населенных пунктов сельского поселения

МОСКВА 2018

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР»

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Ейский район

Муниципальный контракт № 1 от 14.11.2018 г.

Проект

«О внесении изменений в Генеральный план Копанского

сельского поселения Ейского района Краснодарского края,

утвержденный решением Совета муниципального образования Ейский район от 29 октября 2014 года № 261»

Генеральный план

Положение о территориальном планировании.

Сведения о границах населенных пунктов сельского поселения

Зам. генерального директора					С.А. Ткаченко

Руководитель проекта						И.А. Бухарин

Главный инженер проекта			           		В.И. Алехин

Содержание

1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях  планируемых для размещения объектов местного значения поселения	4

2.	Параметры функциональных зон	11

3.	Приложения	22

- Сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения объектов местного значения поселения

| № п/п | № объекта на карте | Код объекта | Наименование | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, предназначенные для решения вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-1 | 602040217 | Трансформаторная подстанция ТП-10/04 кВ | Территории планируемого градостроительного освоения в восточной части станицы | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 10/0.4 кВ | 2020 г. | Охранные зоны объектов электроэнергетики (10 м) |
|  | ТП-2 | 602040217 | Трансформаторная подстанция ТП-10/04 кВ | Территории планируемого градостроительного освоения в восточной части станицы | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10/0.4 кВ | 2030 г | Охранные зоны объектов электроэнергетики (10 м) |
|  | ТП-3 | 602040217 | Трансформаторная подстанция ТП-10/04 кВ | Территории планируемого градостроительного освоения в восточной части станицы | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10/0.4 кВ | 2030 г | Охранные зоны объектов электроэнергетики (10 м) |
| Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 602040315 | Воздушные линии электропередач КЛ-10 кВ | Территории планируемого градостроительного освоения в восточной части станицы | - | Протяженность – 987 м | 2030 г. | Охранные зоны объектов электроэнергетики (10 м) |
| Пункты редуцирования газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРП №3 | 602040514 | Газораспределительный пункт | Территории планируемого градостроительного освоения в восточной части станицы | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | 2030 г. | Охранные зоны объектов газоснабжения (10 м) |
| Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 602040601 | Газопровод распределительный высокого давления | Территории планируемого градостроительного освоения в восточной части станицы | - | Диаметр – 200 мм, протяженность – 1858 м | 2030 г. | Охранные зоны объектов газоснабжения (2 м) |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 602041101 | Групповой водозабор с системой очистки и осветления подземных вод до питьевого качества | На севере станицы Копанская | Зона инженерной инфраструктуры | Производительность – 500000 куб. м в год (57 куб. м в час) | 2030 г. | I, II, III пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 602041202 | Водовод | От планируемого группового водозабора вдоль автодороги регионального значения до территорий планируемого градостроительного освоения | - | Диаметр – 200 мм, протяженность – 2344 м | 2030 г. | Не требуется |
|  | - | 602041202 | Водопровод | Территории планируемого градостроительного освоения в восточной части станицы | - | Протяженность – 2322 м | 2030 г. | Не требуется |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 602041301 | Очистные сооружения для приема хозяйственно-бытовых канализационных стоков | В южной части станицы в районе балки Копани | Зона инженерной инфраструктуры | Производительность – 400000 куб. м в год (45 куб. м в час) | 2030 г. | Санитарно-защитная зона (200 м) |
| Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 602041401 | Безнапорные канализационные сети | В станице Копанская | - | Диаметр – 200 мм, протяженность – 3570 м | 2030 г. | Не требуется |
| - Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения, предназначенные для решения вопроса местного значения: «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III-1-1 | 602030901 | Автомобильная заправочная станция | Территории планируемого градостроительного освоения в восточной части станицы | Зона объектов автомобильного транспорта | 2 колонки | 2020 г. | Санитарно-защитная зона (100 м) |
|  | III-1-2 | 602030902 | Станция технического обслуживания | Территории планируемого градостроительного освоения в восточной части станицы | Зона объектов автомобильного транспорта | 1 пост | 2030 г. | Санитарно-защитная зона (50 м) |
| Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 602030502 | Главная улица | Территории планируемого градостроительного освоения в восточной части станицы | - | Протяженность – 388 м | 2030 г. | Не требуется |
|  | - | 602030503 | Улица в жилой застройке | Территории планируемого градостроительного освоения в восточной части станицы | - | Протяженность – 2748 м | 2030 г. | Не требуется |
| - Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта, предназначенные для решения вопроса местного значения: «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-3-2 | 602010301 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Территории планируемого градостроительного освоения в восточной части станицы, по ул. Победы | Зона специализированной общественной застройки | Тренажерный и спортивный залы на 322 кв. м пола, бассейн на 110 кв.м зеркала воды, спортивные площадки – 0,12 га | 2030 г. | Не требуется |
| - Объекты местного значения в областях культуры и искусства, и прочего обслуживания, предназначенные для решения вопросов местного значения: «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» и «Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-8-5 | 602010803 | Церковь | Ул. Верхняя в районе дома 5 | Зона специализированной общественной застройки | - | 2030 г. | Не требуется |
|  | I-8-6 | 602010804 | Торгово-развлекательный центр | 353675, Краснодарский край, Ейский район, станица Копанская, ул. Ленина, 1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Кинозал на 250 мест, магазин площадью 306 кв.м, кафе на 35 посадочных мест, помещения бытового обслуживания, аптечный киоск, пункт приема вторичного сырья, отделение связи, юридическая консультация | 2030 г. | Не требуется |
| - Объекты местного значения в области отдыха и туризма, предназначенные для решения вопроса местного значения: «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-6-6 | 602010604 | Спортивно-оздоровительный детский лагерь | 353675, Краснодарский край, Ейский район, станица Копанская | Зона отдыха | 70 мест, продолжительность работы 4-6 месяцев | 2030 г. | Не требуется |
|  | I-6-7 | 602010602 | Пансионат семейного типа с возможностью лечения | 353675, Краснодарский край, Ейский район, станица Копанская | Зона отдыха | 90 мест, продолжительность работы более 6 месяцев | 2030 г. | Не требуется |
|  | I-6-8 | 602010602 | База семейного отдыха | Краснодарский край, Ейский район, юго-западнее балки "Глубокая" | Зона отдыха | 30 мест, продолжительность работы более 6 месяцев | 2030 г. | Не требуется |
| Общественные пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-9-1 | 602010903 | Центральный сквер (реконструкция) | 353675, Краснодарский край, Ейский район, станица Копанская, ул. Мешкова | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | 2020 г. | Не требуется |
|  | I-9-2 | 602010904 | Общественный пляж | 353675, Краснодарский край, Ейский район, станица Копанская, ул. Набережная | Зона отдыха | - | 2030 г. | Не требуется |
|  | I-9-3 | 602010904 | Общественный пляж | Краснодарский край, Ейский район, южнее плёса Глубокий на балке Глубокой (Дзюбино) | Иные зоны | - | 2030 г. | Не требуется |
| - Объекты местного значения в области погребения, предназначенные для решения вопроса местного значения: «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V-1-2 | 602050301 | Сельское кладбище | - | Зона кладбищ | - | 2030 г. | Санитарно-защитная зона (50 м) |
| - Объекты местного значения в области сельского хозяйства, предназначенные для решения вопроса местного значения: «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II-1-1 | 602020106 | Кирпичный завод | 353675, Краснодарский край, Ейский район, станица Копанская | Производственная зона | - | 2030 г. | Санитарно-защитная зона (300 м) |
|  | II-1-2 | 602020109 | Производственный комплекс по глубокой переработке зерна пшеницы в муку | Краснодарский край, Ейский район, Копанское сельское поселение, секция 1-34 контур 35 | Производственная зона | Производительность – 60 тонн в сутки | 2020 г. | Санитарно-защитная зона (300 м) |
| Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II-2-7 | 602020207 | Свинотоварная ферма (реконструкция) | Краснодарский край, Ейский район, Копанское сельское поселение, секция 1-16 контур 203 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Увеличение численности голов до 12 тысяч | 2030 г. | Санитарно-защитная зона (500 м) |
|  | II-2-8 | 602020207 | Овцетоварная ферма №7 (реконструкция) | Краснодарский край, Ейский район, Копанское сельское поселение, секция 1-17 контур 135 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Увеличение численности голов до 50 тысяч | 2030 г. | Санитарно-защитная зона (300 м) |
|  | II-2-9 | 602020202 | Комплекс крупного рогатого скота | Краснодарский край, Ейский район, Копанское сельское поселение, севернее МТФ №3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Более 6,0 тысяч молодняка, более 2,0 тысяч коров | 2030 г. | Санитарно-защитная зона (1000 м) |
|  | II-2-10 | 602020201 | Тепличный комплекс | Краснодарский край, Ейский район, ст-ца Копанская, секция 1-16 контур 142 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - | 2020 г. | Санитарно-защитная зона (100 м) |

- Параметры функциональных зон

| Номер зоны | Наименование функциональной зоны | Статус (существующая/ планируемая) | Сведения об объектах (№ объекта на карте) | Параметры зоны, площадь (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зона кладбищ | Существующая | - | 40047,84 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 15125,06 |
| 3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 11284,21 |
| 4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 19349,25 |
| 5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 16275,68 |
| 6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 18744,36 |
| 7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 18896,24 |
| 8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 18290,43 |
| 9 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 18759,72 |
| 10 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 28836,92 |
| 11 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 29612,37 |
| 12 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 31603,69 |
| 13 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 28502,06 |
| 14 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 18129,24 |
| 15 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 28218,78 |
| 16 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 16043,48 |
| 17 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 14593,72 |
| 18 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 13392,58 |
| 19 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 49290,10 |
| 20 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 51464,79 |
| 21 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 28422,46 |
| 22 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 43706,22 |
| 23 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 28884,73 |
| 24 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 28075,77 |
| 25 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 71997,35 |
| 26 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 77329,47 |
| 27 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 84839,10 |
| 28 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 19544,43 |
| 29 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 18497,06 |
| 30 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 26561,04 |
| 31 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 13617,22 |
| 32 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 13304,85 |
| 33 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 13135,90 |
| 34 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 13411,13 |
| 35 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 12646,87 |
| 36 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 32954,69 |
| 37 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 11112,00 |
| 38 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 16611,79 |
| 39 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 12715,43 |
| 40 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Существующая | Реконструкция центрального сквера (I-9-1) | 36182,92 |
| 41 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 14817,86 |
| 42 | Зона специализированной общественной застройки | Существующая | - | 15293,06 |
| 43 | Зона специализированной общественной застройки | Существующая | - | 10240,64 |
| 44 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Существующая | - | 27070,81 |
| 45 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 6926,97 |
| 46 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 19987,52 |
| 47 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 12777,88 |
| 48 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 35604,01 |
| 49 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемая | - | 49386,70 |
| 50 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 29406,45 |
| 51 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 8169,98 |
| 52 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемая | - | 15862,59 |
| 53 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемая | Газораспределительный пункт (ГРП №3) | 18918,26 |
| 54 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемая | Трансформаторная подстанция ТП-10/04 кВ (ТП-2) | 45155,69 |
| 55 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемая | Трансформаторная подстанция ТП-10/04 кВ (ТП-3) | 9318,07 |
| 56 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемая | - | 16682,33 |
| 57 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 24481,27 |
| 58 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 31620,54 |
| 59 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 30634,04 |
| 60 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 33132,58 |
| 61 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 30683,33 |
| 62 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 31742,67 |
| 63 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 9994,86 |
| 64 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 17591,65 |
| 65 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 33119,32 |
| 66 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 16740,63 |
| 67 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемая | - | 14070,26 |
| 68 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 29355,37 |
| 69 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 32214,40 |
| 70 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 16538,40 |
| 71 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 16629,43 |
| 72 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 17407,39 |
| 73 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 33787,08 |
| 74 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 17399,39 |
| 75 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 28436,28 |
| 76 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 16465,51 |
| 77 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 16628,43 |
| 78 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 34444,63 |
| 79 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 18096,00 |
| 80 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 13996,07 |
| 81 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 16678,70 |
| 82 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 16610,24 |
| 83 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 34610,70 |
| 84 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 18034,95 |
| 85 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 13680,61 |
| 86 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 68051,06 |
| 87 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 13764,99 |
| 88 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 18186,48 |
| 89 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 34669,02 |
| 90 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 15151,95 |
| 91 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 15688,63 |
| 92 | Зона режимных территорий | Существующая | - | 82451,48 |
| 93 | Зона специализированной общественной застройки | Существующая | - | 22815,72 |
| 94 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 8147,45 |
| 95 | Коммунально-складская зона | Существующая | - | 16369,59 |
| 96 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 15922,65 |
| 97 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 17017,63 |
| 98 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 36471,55 |
| 99 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 18142,26 |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 13026,56 |
| 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 20224,69 |
| 102 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 14921,65 |
| 103 | Коммунально-складская зона | Существующая | - | 82861,31 |
| 104 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 12091,43 |
| 105 | Коммунально-складская зона | Существующая | Электрическая подстанция регионального значения (ПС-35/10кВ "Копанская") | 41550,08 |
| 106 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 18091,87 |
| 107 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 40939,14 |
| 108 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 20589,70 |
| 109 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 18682,15 |
| 110 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 30647,36 |
| 111 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 21794,43 |
| 112 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 32578,77 |
| 113 | Зона режимных территорий | Существующая | - | 74685863,00 |
| 114 | Зона режимных территорий | Существующая | - | 3114,89 |
| 115 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 17564,52 |
| 116 | Зона специализированной общественной застройки | Существующая | - | 3943,32 |
| 117 | Зона специализированной общественной застройки | Существующая | - | 26600,57 |
| 118 | Зона специализированной общественной застройки | Существующая | - | 13791,03 |
| 119 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 15433,26 |
| 120 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Существующая | - | 2668,49 |
| 121 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | - | 261232,07 |
| 122 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 25098,18 |
| 123 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 24855,70 |
| 124 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 10757,52 |
| 125 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 43250,44 |
| 126 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 37471,86 |
| 127 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 24744,71 |
| 128 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 11663,73 |
| 129 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемая | Торгово-развлекательный центр (I-8-6) | 7189,69 |
| 130 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 14830,10 |
| 131 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 13274,31 |
| 132 | Зона отдыха | Планируемая | Спортивно-оздоровительный детский лагерь (I-6-6) | 14447,53 |
| 133 | Зона отдыха | Планируемая | Пансионат семейного типа с возможностью лечения (I-6-7) | 15448,32 |
| 134 | Зона инженерной инфраструктуры | Существующая | - | 2730,33 |
| 135 | Зона инженерной инфраструктуры | Существующая | - | 99,99 |
| 136 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 1156,15 |
| 137 | Зона кладбищ | Планируемая | Сельское кладбище (V-1-2) | 14927,03 |
| 138 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | - | 236823,45 |
| 139 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | - | 220068,57 |
| 140 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | - | 136677,74 |
| 141 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | - | 59159,06 |
| 142 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | - | 51816,38 |
| 143 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | - | 98870,85 |
| 144 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | - | 51124,42 |
| 145 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | - | 209141,65 |
| 146 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | - | 95520,36 |
| 147 | Зона инженерной инфраструктуры | Существующая | - | 10833,14 |
| 148 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 6374,83 |
| 149 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 4019,00 |
| 150 | Зона озелененных территорий специального назначения | Существующая | - | 6283,06 |
| 151 | Зона озелененных территорий специального назначения | Существующая | - | 21434,08 |
| 152 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 25381,44 |
| 153 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 383359,56 |
| 154 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 4744,84 |
| 155 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 10332,60 |
| 156 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 9126,07 |
| 157 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 46725,03 |
| 158 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 102256,59 |
| 159 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 51482,65 |
| 160 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 39636,50 |
| 161 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 8215438,35 |
| 162 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 5940459,33 |
| 163 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 21418,48 |
| 164 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 4949,27 |
| 165 | Зона озелененных территорий специального назначения | Существующая | - | 3408,73 |
| 166 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 2727,43 |
| 167 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 5413,41 |
| 168 | Зона озелененных территорий специального назначения | Существующая | - | 2104,00 |
| 169 | Зона озелененных территорий специального назначения | Существующая | - | 2027,38 |
| 170 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 1950,11 |
| 171 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 1829,86 |
| 172 | Зона озелененных территорий специального назначения | Существующая | - | 1784,85 |
| 173 | Зона озелененных территорий специального назначения | Существующая | - | 1704,60 |
| 174 | Зона озелененных территорий специального назначения | Существующая | - | 1696,63 |
| 175 | Зона озелененных территорий специального назначения | Существующая | - | 1533,96 |
| 176 | Зона озелененных территорий специального назначения | Существующая | - | 1254,46 |
| 177 | Зона озелененных территорий специального назначения | Существующая | - | 998,03 |
| 178 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 531,76 |
| 179 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 1798048,78 |
| 180 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 2355846,96 |
| 181 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 13569043,22 |
| 182 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | - | 246706,88 |
| 183 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 52745,31 |
| 184 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 19063,19 |
| 185 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 1080,33 |
| 186 | Курортная зона | Существующая | - | 387317,88 |
| 187 | Иные зоны | Существующая | База семейного отдыха (I-6-8), Общественный пляж (I-9-3) | 1160619,65 |
| 188 | Иные зоны | Существующая | - | 18222,14 |
| 189 | Производственная зона | Существующая | - | 20439,23 |
| 190 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 18917,11 |
| 191 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 17393,81 |
| 192 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 2238,55 |
| 193 | Зона специализированной общественной застройки | Планируемая | Церковь (I-8-5) | 4155,22 |
| 194 | Производственная зона | Существующая | - | 13386,73 |
| 195 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 9059,71 |
| 196 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 10609,71 |
| 197 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | Существующая | - | 2191,46 |
| 198 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемая | - | 490098,34 |
| 199 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 39180,07 |
| 200 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующая | - | 37867,94 |
| 201 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 11598,87 |
| 202 | Иные зоны | Существующая | - | 146351,05 |
| 203 | Иные зоны | Существующая | - | 25744,09 |
| 204 | Иные зоны | Существующая | - | 39966,59 |
| 205 | Иные зоны | Существующая | - | 41234,84 |
| 206 | Иные зоны | Существующая | - | 408442,81 |
| 207 | Иные зоны | Существующая | - | 7744872,41 |
| 208 | Иные зоны | Существующая | - | 800212,98 |
| 209 | Иные зоны | Существующая | - | 92190,91 |
| 210 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | - | 157644,48 |
| 211 | Зона озелененных территорий специального назначения | Существующая | - | 940,98 |
| 212 | Зона озелененных территорий специального назначения | Существующая | - | 5807,32 |
| 213 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 23196,16 |
| 214 | Иные зоны | Существующая | - | 2062853,43 |
| 215 | Иные зоны | Существующая | - | 1625004,30 |
| 216 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Планируемая | - | 66418,30 |
| 217 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Планируемая | Комплекс крупного рогатого скота (II-2-9) | 137938,43 |
| 218 | Производственная зона | Планируемая | Производственный комплекс по глубокой переработке зерна пшеницы в муку (II-1-2) | 152988,97 |
| 219 | Зона инженерной инфраструктуры | Существующая | - | 5199,42 |
| 220 | Зона инженерной инфраструктуры | Существующая | - | 4162,14 |
| 221 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 139115857,21 |
| 222 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 4430808,79 |
| 223 | Зона отдыха | Планируемая | Общественный пляж (I-9-2) | 46124,94 |
| 224 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемая | - | 519978,53 |
| 225 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | Реконструкция свинотоварной фермы (II-2-7) | 237938,25 |
| 226 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 4003,67 |
| 227 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | - | 231253,47 |
| 228 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующая | Реконструкция овцетоварной фермы №7 (II-2-8) | 195414,45 |
| 229 | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемая | Очистные сооружения для приема хозяйственно-бытовых канализационных стоков | 19739,42 |
| 230 | Производственная зона | Планируемая | Кирпичный завод (II-1-1) | 27317,11 |
| 231 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 77334,35 |
| 232 | Зона отдыха | Существующая | - | 480316,55 |
| 233 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 72280,74 |
| 234 | Зона озелененных территорий специального назначения | Планируемая | - | 347541,79 |
| 235 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующая | - | 657862,27 |
| 236 | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемая | Групповой водозабор с системой очистки и осветления подземных вод до питьевого качества | 11314,93 |
| 237 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Планируемая | Тепличный комплекс (II-2-10), Трансформаторная подстанция ТП-10/04 кВ (ТП-1) | 28253,20 |
| 238 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 140891,80 |
| 239 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Существующая | - | 5026,16 |
| 240 | Зона инженерной инфраструктуры | Существующая | - | 3215,57 |
| 241 | Зона инженерной инфраструктуры | Существующая | - | 2044,91 |
| 243 | Иные зоны | Существующая | - | 8421845,47 |
| 244 | Иные зоны | Существующая | - | 3,39 |
| 245 | Зона специализированной общественной застройки | Планируемая | Физкультурно-оздоровительный комплекс (I-3-2) | 6142,15 |
| 246 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемая | - | 42212,16 |
| 247 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемая | - | 36499,37 |
| 248 | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемая | Автомобильная заправочная станция (III-1-1), Станция технического обслуживания (III-1-2) | 4146,21 |
| 249 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 3106212,74 |
| 250 | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемая | - | 49730,36 |
| 251 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 330124,17 |
| 252 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующая | - | 383423,39 |

- Приложение

Сведения

о границах населенных пунктов сельского поселения

В состав Копанского сельского поселения входит единственный населенный пункт – станица Копанская.

Сведения о границе станицы Копанская содержат графическое описание местоположения границы. Графическое описание местоположения границы станицы представлено на Карте границ населенных пунктов. Описание местоположения границы, а  также перечень координат характерных точек границы станицы в местной системе координат МСК-23, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, представлены в генплане по установленной форме согласно приказу Минэкономразвития России от 4 мая 2018 года № 236.

Приложение № 1
к приказу Минэкономразвития России 
от 4 мая 2018 года № 236

|  |  |  |  | Лист № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ |  |  |  |  |  |
|  | граница населенного пункта ст-ца Копанская |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) |  |  |  |  |
| Сведения об объекте |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Характеристики объекта | Описание характеристик |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |
| 1 |  | Местоположение объекта | Краснодарский Край, Ейский муниципальный район, Копанское сельское поселение |  |  |
| 2 |  | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) | 1 138,99 Га +/-0,23 |  |  |
| 3 |  | Иные характеристики объекта | Граница населенного пункта ст-ца Копанская установлена в ЕГРН, реестровый номер 16615534 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | граница населенного пункта ст-ца Копанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат |  |  |  | МСК-23 (Зона 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м* | Описание обозначения точки |  |  |  |
|  |  | X |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 |  |  | 615045.69 |  | 1336834.97 | - |  | - |  |  |
| 2 |  |  | 615105.56 |  | 1336932.28 | - |  | - |  |  |
| 3 |  |  | 615115.03 |  | 1336947.67 | - |  | - |  |  |
| 4 |  |  | 615294.5 |  | 1337307.34 | - |  | - |  |  |
| 5 |  |  | 615527.04 |  | 1337194.15 | - |  | - |  |  |
| 6 |  |  | 615500.7 |  | 1337149.62 | - |  | - |  |  |
| 7 |  |  | 615484.24 |  | 1337119.71 | - |  | - |  |  |
| 8 |  |  | 615459.1 |  | 1337076.71 | - |  | - |  |  |
| 9 |  |  | 615531.13 |  | 1337052.52 | - |  | - |  |  |
| 10 |  |  | 615564.61 |  | 1337085.1 | - |  | - |  |  |
| 11 |  |  | 615617.56 |  | 1337149.61 | - |  | - |  |  |
| 12 |  |  | 615698.89 |  | 1337106.69 | - |  | - |  |  |
| 13 |  |  | 615721.53 |  | 1337090.54 | - |  | - |  |  |
| 14 |  |  | 615750.84 |  | 1337072.57 | - |  | - |  |  |
| 15 |  |  | 615759.27 |  | 1337067.4 | - |  | - |  |  |
| 16 |  |  | 615813.07 |  | 1337032.69 | - |  | - |  |  |
| 17 |  |  | 615859.5 |  | 1336996.45 | - |  | - |  |  |
| 18 |  |  | 615871.21 |  | 1336987.66 | - |  | - |  |  |
| 19 |  |  | 615987.55 |  | 1336900.24 | - |  | - |  |  |
| 20 |  |  | 616018.47 |  | 1336879.97 | - |  | - |  |  |
| 21 |  |  | 616027.09 |  | 1336874.31 | - |  | - |  |  |
| 22 |  |  | 616033 |  | 1336884.81 | - |  | - |  |  |
| 23 |  |  | 616262.46 |  | 1337298.07 | - |  | - |  |  |
| 24 |  |  | 616335.88 |  | 1337285.96 | - |  | - |  |  |
| 25 |  |  | 616475.81 |  | 1337289.3 | - |  | - |  |  |
| 26 |  |  | 616597.24 |  | 1337292.69 | - |  | - |  |  |
| 27 |  |  | 616711.51 |  | 1337276.16 | - |  | - |  |  |
| 28 |  |  | 616712.04 |  | 1337281.13 | - |  | - |  |  |
| 29 |  |  | 616736.14 |  | 1337373.78 | - |  | - |  |  |
| 30 |  |  | 616740.03 |  | 1337392.38 | - |  | - |  |  |
| 31 |  |  | 616779.08 |  | 1337554.13 | - |  | - |  |  |
| 32 |  |  | 616780.25 |  | 1337559 | - |  | - |  |  |
| 33 |  |  | 616803.03 |  | 1337610.58 | - |  | - |  |  |
| 34 |  |  | 616830.72 |  | 1337645.74 | - |  | - |  |  |
| 35 |  |  | 616878.89 |  | 1337780.62 | - |  | - |  |  |
| 36 |  |  | 616881.29 |  | 1337801.68 | - |  | - |  |  |
| 37 |  |  | 616610.22 |  | 1337911.7 | - |  | - |  |  |
| 38 |  |  | 616644.03 |  | 1337979.2 | - |  | - |  |  |
| 39 |  |  | 616797.66 |  | 1337909.35 | - |  | - |  |  |
| 40 |  |  | 616833.6 |  | 1338012.22 | - |  | - |  |  |
| 41 |  |  | 616700.58 |  | 1338073.91 | - |  | - |  |  |
| 42 |  |  | 616683.61 |  | 1338082.81 | - |  | - |  |  |
| 43 |  |  | 616774.81 |  | 1338208.09 | - |  | - |  |  |
| 44 |  |  | 616849.63 |  | 1338313.64 | - |  | - |  |  |
| 45 |  |  | 616871.11 |  | 1338347.92 | - |  | - |  |  |
| 46 |  |  | 616896.39 |  | 1338393.76 | - |  | - |  |  |
| 47 |  |  | 616923.03 |  | 1338449.8 | - |  | - |  |  |
| 48 |  |  | 617189.34 |  | 1339093.35 | - |  | - |  |  |
| 49 |  |  | 617201.44 |  | 1339124.34 | - |  | - |  |  |
| 50 |  |  | 617213.26 |  | 1339159.83 | - |  | - |  |  |
| 51 |  |  | 617220.01 |  | 1339190.45 | - |  | - |  |  |
| 52 |  |  | 617223.41 |  | 1339224.97 | - |  | - |  |  |
| 53 |  |  | 617225.78 |  | 1339246.57 | - |  | - |  |  |
| 54 |  |  | 617213.82 |  | 1339853.38 | - |  | - |  |  |
| 55 |  |  | 617213.67 |  | 1339881.03 | - |  | - |  |  |
| 56 |  |  | 617213.86 |  | 1339896.18 | - |  | - |  |  |
| 57 |  |  | 617215.33 |  | 1339926.22 | - |  | - |  |  |
| 58 |  |  | 617218.33 |  | 1339954.97 | - |  | - |  |  |
| 59 |  |  | 617222.4 |  | 1339981.31 | - |  | - |  |  |
| 60 |  |  | 617226.25 |  | 1340004.1 | - |  | - |  |  |
| 61 |  |  | 617232.67 |  | 1340042.05 | - |  | - |  |  |
| 62 |  |  | 617319.68 |  | 1340527.61 | - |  | - |  |  |
| 63 |  |  | 617320.21 |  | 1340531.23 | - |  | - |  |  |
| 64 |  |  | 617321.81 |  | 1340539.54 | - |  | - |  |  |
| 65 |  |  | 617340.73 |  | 1340646.21 | - |  | - |  |  |
| 66 |  |  | 617386.76 |  | 1340906.11 | - |  | - |  |  |
| 67 |  |  | 617466.05 |  | 1341350.86 | - |  | - |  |  |
| 68 |  |  | 617483.07 |  | 1341446.35 | - |  | - |  |  |
| 69 |  |  | 617497.46 |  | 1341543.52 | - |  | - |  |  |
| 70 |  |  | 617522.88 |  | 1341722.91 | - |  | - |  |  |
| 71 |  |  | 617576.63 |  | 1342128.14 | - |  | - |  |  |
| 72 |  |  | 617636.94 |  | 1342587.93 | - |  | - |  |  |
| 73 |  |  | 617312.55 |  | 1342574.5 | - |  | - |  |  |
| 74 |  |  | 617145.08 |  | 1342567.92 | - |  | - |  |  |
| 75 |  |  | 617130.04 |  | 1342546.87 | - |  | - |  |  |
| 76 |  |  | 617058.12 |  | 1342419.11 | - |  | - |  |  |
| 77 |  |  | 616994.55 |  | 1342345.08 | - |  | - |  |  |
| 78 |  |  | 616931.6 |  | 1342329.62 | - |  | - |  |  |
| 79 |  |  | 616888.86 |  | 1342347.79 | - |  | - |  |  |
| 80 |  |  | 616814.18 |  | 1342435.14 | - |  | - |  |  |
| 81 |  |  | 616716.2 |  | 1342445.55 | - |  | - |  |  |
| 82 |  |  | 616669.43 |  | 1342434.56 | - |  | - |  |  |
| 83 |  |  | 616608.4 |  | 1342409.49 | - |  | - |  |  |
| 84 |  |  | 616447.92 |  | 1342392.55 | - |  | - |  |  |
| 85 |  |  | 616319.76 |  | 1342372.61 | - |  | - |  |  |
| 86 |  |  | 616187.3 |  | 1342281.47 | - |  | - |  |  |
| 87 |  |  | 616101.41 |  | 1342268.61 | - |  | - |  |  |
| 88 |  |  | 615993.69 |  | 1342155.88 | - |  | - |  |  |
| 89 |  |  | 615971.75 |  | 1342101.49 | - |  | - |  |  |
| 90 |  |  | 615970.13 |  | 1342081.05 | - |  | - |  |  |
| 91 |  |  | 615965.15 |  | 1342080.57 | - |  | - |  |  |
| 92 |  |  | 615931.85 |  | 1342077.43 | - |  | - |  |  |
| 93 |  |  | 615887.92 |  | 1342046.35 | - |  | - |  |  |
| 94 |  |  | 615882.92 |  | 1342046.31 | - |  | - |  |  |
| 95 |  |  | 615783.42 |  | 1341818.97 | - |  | - |  |  |
| 96 |  |  | 615788.75 |  | 1341819.01 | - |  | - |  |  |
| 97 |  |  | 615743.18 |  | 1341715.16 | - |  | - |  |  |
| 98 |  |  | 615732.92 |  | 1341690.96 | - |  | - |  |  |
| 99 |  |  | 615714.98 |  | 1341599 | - |  | - |  |  |
| 100 |  |  | 615704.85 |  | 1341540.71 | - |  | - |  |  |
| 101 |  |  | 615696.87 |  | 1341419.84 | - |  | - |  |  |
| 102 |  |  | 615677.77 |  | 1341318.09 | - |  | - |  |  |
| 103 |  |  | 615661.91 |  | 1341207.29 | - |  | - |  |  |
| 104 |  |  | 615661.32 |  | 1341191.86 | - |  | - |  |  |
| 105 |  |  | 615654.75 |  | 1341192.29 | - |  | - |  |  |
| 106 |  |  | 614300.69 |  | 1341192.18 | - |  | - |  |  |
| 107 |  |  | 614234.57 |  | 1341192.17 | - |  | - |  |  |
| 108 |  |  | 614230.09 |  | 1341167.14 | - |  | - |  |  |
| 109 |  |  | 614207.18 |  | 1341120.26 | - |  | - |  |  |
| 110 |  |  | 614193.76 |  | 1341099.05 | - |  | - |  |  |
| 111 |  |  | 614162.24 |  | 1341028.54 | - |  | - |  |  |
| 112 |  |  | 614144.05 |  | 1340958.76 | - |  | - |  |  |
| 113 |  |  | 614146.96 |  | 1340898.7 | - |  | - |  |  |
| 114 |  |  | 614156.16 |  | 1340855.27 | - |  | - |  |  |
| 115 |  |  | 614169.44 |  | 1340831.81 | - |  | - |  |  |
| 116 |  |  | 614196.42 |  | 1340778.44 | - |  | - |  |  |
| 117 |  |  | 614238.07 |  | 1340646.74 | - |  | - |  |  |
| 118 |  |  | 614297.04 |  | 1340512.54 | - |  | - |  |  |
| 119 |  |  | 614300.75 |  | 1340486.73 | - |  | - |  |  |
| 120 |  |  | 614304.27 |  | 1340471.65 | - |  | - |  |  |
| 121 |  |  | 614305.31 |  | 1340467.63 | - |  | - |  |  |
| 122 |  |  | 614352.7 |  | 1340264.09 | - |  | - |  |  |
| 123 |  |  | 614359.3 |  | 1340215.55 | - |  | - |  |  |
| 124 |  |  | 614365.09 |  | 1340154.09 | - |  | - |  |  |
| 125 |  |  | 614381.79 |  | 1340118.92 | - |  | - |  |  |
| 126 |  |  | 614494.96 |  | 1339905.36 | - |  | - |  |  |
| 127 |  |  | 614533.55 |  | 1339844.91 | - |  | - |  |  |
| 128 |  |  | 614542.97 |  | 1339830.13 | - |  | - |  |  |
| 129 |  |  | 614601.7 |  | 1339766.76 | - |  | - |  |  |
| 130 |  |  | 614670.24 |  | 1339690.31 | - |  | - |  |  |
| 131 |  |  | 614704.61 |  | 1339629.26 | - |  | - |  |  |
| 132 |  |  | 614719.47 |  | 1339603.26 | - |  | - |  |  |
| 133 |  |  | 614800.09 |  | 1339462.27 | - |  | - |  |  |
| 134 |  |  | 614826.16 |  | 1339436.59 | - |  | - |  |  |
| 135 |  |  | 614846.36 |  | 1339404.21 | - |  | - |  |  |
| 136 |  |  | 615502.88 |  | 1339419.98 | - |  | - |  |  |
| 137 |  |  | 615484.29 |  | 1339340.35 | - |  | - |  |  |
| 138 |  |  | 615466.09 |  | 1339262.46 | - |  | - |  |  |
| 139 |  |  | 615443.62 |  | 1339206.26 | - |  | - |  |  |
| 140 |  |  | 615428.75 |  | 1339159.18 | - |  | - |  |  |
| 141 |  |  | 615411.7 |  | 1339105.15 | - |  | - |  |  |
| 142 |  |  | 615346.45 |  | 1338961.9 | - |  | - |  |  |
| 143 |  |  | 615330.06 |  | 1338913.38 | - |  | - |  |  |
| 144 |  |  | 615310.37 |  | 1338855.1 | - |  | - |  |  |
| 145 |  |  | 615265.21 |  | 1338791.32 | - |  | - |  |  |
| 146 |  |  | 615258.98 |  | 1338779.03 | - |  | - |  |  |
| 147 |  |  | 615251.06 |  | 1338751.41 | - |  | - |  |  |
| 148 |  |  | 615241.06 |  | 1338727.55 | - |  | - |  |  |
| 149 |  |  | 615217.89 |  | 1338671.01 | - |  | - |  |  |
| 150 |  |  | 615210.46 |  | 1338632.61 | - |  | - |  |  |
| 151 |  |  | 615186.58 |  | 1338586.46 | - |  | - |  |  |
| 152 |  |  | 615117.12 |  | 1338503.84 | - |  | - |  |  |
| 153 |  |  | 615080.32 |  | 1338537.89 | - |  | - |  |  |
| 154 |  |  | 614994.57 |  | 1338468.91 | - |  | - |  |  |
| 155 |  |  | 614988.75 |  | 1338464.87 | - |  | - |  |  |
| 156 |  |  | 614975.11 |  | 1338394.11 | - |  | - |  |  |
| 157 |  |  | 614935.58 |  | 1338343.44 | - |  | - |  |  |
| 158 |  |  | 614877.17 |  | 1338290.19 | - |  | - |  |  |
| 159 |  |  | 614814.39 |  | 1338237.27 | - |  | - |  |  |
| 160 |  |  | 614870.63 |  | 1338122.61 | - |  | - |  |  |
| 161 |  |  | 614936.37 |  | 1338031.96 | - |  | - |  |  |
| 162 |  |  | 615029.34 |  | 1337975.66 | - |  | - |  |  |
| 163 |  |  | 615079.67 |  | 1337956.04 | - |  | - |  |  |
| 164 |  |  | 615061.88 |  | 1337889.04 | - |  | - |  |  |
| 165 |  |  | 615048.72 |  | 1337738.41 | - |  | - |  |  |
| 166 |  |  | 615028.28 |  | 1337631.34 | - |  | - |  |  |
| 167 |  |  | 615033.93 |  | 1337473.69 | - |  | - |  |  |
| 168 |  |  | 614984.41 |  | 1337378.74 | - |  | - |  |  |
| 169 |  |  | 614964.4 |  | 1337244.83 | - |  | - |  |  |
| 170 |  |  | 614976.52 |  | 1337201.11 | - |  | - |  |  |
| 171 |  |  | 614976.52 |  | 1337144.08 | - |  | - |  |  |
| 172 |  |  | 614993.37 |  | 1337016.09 | - |  | - |  |  |
| 173 |  |  | 614993.37 |  | 1336816.65 | - |  | - |  |  |
| 174 |  |  | 615019.91 |  | 1336736.84 | - |  | - |  |  |
| 1 |  |  | 615045.69 |  | 1336834.97 | - |  | - |  |  |

* Координаты границы населенного пункта ст-ца Копанская получены в составе сведений кадастровых планов территорий кадастровых кварталов территории Копанского сельского поселения, реестровый номер границы ст-цы Копанская в ЕГРН – 16615534, метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерных точки (Mt), м по материалам КПТ – Картометрический метод, 2.50 м

|  |  | Лист № 7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ |  |  |  |
|  | граница населенного пункта ст-ца Копанская |  |  |
|  | (наименование объекта) |  |  |
| План границ объекта |  |  |  |
| Приведен в составе карт генерального плана Копанского сельского поселения Ейского района Краснодарского Края – Карта границ населенных пунктов в масштабе 1 : 10 000 |  |  |  |