ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КРАСНОАРМЕЙСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЙСКОГО района Краснодарского края

ТОМ I. Утверждаемая часть

Часть 1. Положение о территориальном планировании

(в редакции  2021 г.)

пгт. Мостовской, 2021 г.

Российская Федерация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

352570, Россия, Краснодарский край, пгт.Мостовской,  ул. Горького, 137А   телефон/факс +7(861) 240-05-32,        e-mail: geokadastr23@gmail.com       www.geokadastr23.ru

Договор: №12/11 от 12.11.2020 г.

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Красноармейского сельского поселения

Ейского района

Краснодарского края

ТОМ I. Утверждаемая часть

Часть 1. Положение о территориальном планировании

| Директор | А.Н. Куликов |
| --- | --- |

пгт. Мостовской, 2021 г.

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА:

| Том I. Утверждаемая часть генерального плана. |  |
| --- | --- |
| Часть 1 | Положение о территориальном планировании |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) генерального плана |
| Том II. Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований генерального плана) |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) по обоснованию генерального плана |
| Том III. Приложение. | Сведения о границах населенных пунктов. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ. |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы (карты) генерального плана. |  |  |  |  |
| 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП – 1 |
| 2. | Карта функционального зонирования поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП – 2 |
| 3. | Карта границ населенных пунктов, земель различных категорий | ДСП | 1:25000 | ГП – 3 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы (карты) по обоснованию проекта |  |  |  |  |
| 4. | Карта границ зон с особыми условиями использования территории поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП – 4 |
| 5. | Карта современного использования территории поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП – 5 |
| 6. | Карта инженерной инфраструктуры территории поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП – 6 |
| 7. | Карта границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ДСП | 1:25 000 | ГП – 7 |
| 8. | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения поселения. п. Комсомолец | ДСП | 1:5 000 | ГП – 8 |
| 9. | Фрагмент карты функционального зонирования поселения. п. Комсомолец | ДСП | 1:5 000 | ГП – 9 |
| 10. | Фрагмент карты инженерной инфраструктуры территории поселения. п. Комсомолец. Водоснабжение и водоотведение | ДСП | 1:5 000 | ГП – 10 |
| 11. | Фрагмент карты инженерной инфраструктуры территории поселения. п. Комсомолец. Газоснабжение и теплоснабжение. | ДСП | 1:5 000 | ГП – 11 |
| 12. | Фрагмент карты инженерной инфраструктуры территории поселения. п. Комсомолец. Электроснабжение и слаботочные сети. | ДСП | 1:5 000 | ГП – 12 |

Содержание

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	6

Раздел 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.	10

2.1. Жилые зоны	10

2.1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами	10

2.2. Общественно-деловые зоны	11

2.2.1. Многофункциональная общественно-деловая зона	11

2.2.2. Зона специализированной общественной застройки.	13

2.3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	14

2.3.1. Производственная зона	14

2.3.2. Зона инженерной инфраструктуры	15

2.3.3. Зона транспортной инфраструктуры	17

2.4. Зона сельскохозяйственного назначения	18

2.4.1. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	18

2.5. Зона рекреационного назначения	19

2.5.1. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	19

2.6. Зона специального назначения	19

2.6.1. Зона кладбищ	19

2.6.2. Зона озелененных территорий специального назначения	20

2.6.3. Зона складирования и захоронения отходов	20

# Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № планируемого объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты в области образования и науки |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общеобразовательная средняя школа | увеличение вместимости до 350 мест | п. Комсомолец, ул. Школьная, дом 42 | Реконструкция | зона специализированной общественной застройки | - |
| 1.2 | Дошкольная образовательная организация | увеличение вместимости до 170 мест | п. Комсомолец, ул. Гагарина, 12 | Реконструкция | зона специализированной общественной застройки | - |
| 2. Объекты в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивное сооружение | площадь 1,5 га | Рядом с участком п. Комсомолец, ул. Школьная, 21 | Проект. | зона специализированной общественной застройки | - |
| 4. Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Оъекты отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Парк культуры и отдыха | площадь 0,7 га | х. Новатор | Проект. | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - |
| 6. Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объект торговли, общественного питания | Магазин, кафе | х. Новатор | Проект. | многофункциональная общественно-деловая зона | - |
| 6.2 | Объект торговли, общественного питания | Магазин, кафе | п. Комсомолец | Проект. | многофункциональная общественно-деловая зона | - |
| 6.3 | Объект торговли, общественного питания | Магазин, кафе | п. Симоновка | Проект. | многофункциональная общественно-деловая зона | - |
| 6.4 | Непроизводственный объект коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | Предприятие бытового обслуживания | п. Комсомолец | Проект. | многофункциональная общественно-деловая зона | - |
| 7. Общественные пространства |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Предприятия и объекты добывающей и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбаводства |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Объекты автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Объекты электропотребления |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | - | Рядом с участком х. Новатор, ул. Первомайская, дом 5 | Проект. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона – 10 м. |
| 13.2 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | - | п. Комсомолец, ул. Солнечная, 36 | Проект. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона – 10 м. |
| 13.3 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | - | п. Симоновка, по улице Мира | Проект. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона – 10 м. |
| 13.4 | Газопровод высокого давления | протяженность 5.32 км | Газопровод, соединяющий п. Комсомолец с х. Новатор | Проект. | - | Охранная зона – 2 м. |
| 13.5 | Газопровод высокого давления | протяженность 2.7 км | Газопровод, соединяющий п. Комсомолец с п. Симоновка | Проект. | - | Охранная зона – 2 м. |
| 13.6 | Газопровод высокого давления | протяженность 1.43 км | п. Комсомолец | Проект. | - | Охранная зона – 2 м. |
| 14. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Объекты водопотребления |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Очистные сооружения (КОС) | производительностью 45 м3/сут | с/о Красноармейский, секция 1-89 контур 50 | Проект. | зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 50 м. |
| 16.2 | Очистные сооружения (КОС) | производительностью 650 м3/сут | Рядом с сельский округ Красноармейский, секция 1-90, контуры 56,57,58,62 | Проект. | зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 50 м. |
| 16.3 | Очистные сооружения (КОС) | производительностью 75 м3/сут | с/о Красноармейский, секция 1-102 контуры 24, 25 | Проект. | зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 50 м. |
| 16.4 | Очистные сооружения дождевой канализации | - | с/о Красноармейский, секция 1-90 | Проект. | зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 50 м. |
| 17. Объекты связи |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Пожарное депо | на 2 машины | п. Комсомолец | Проект. | производственная зона | - |
| 19. Места погребения |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Кладбище | площадь 3,8 га | р-н Ейский, с/о Красноармейский, секция 1-102 контур 32 | Проект. | зона кладбищ | Санитарно-защитная зона – 50 м. |
| 19.2 | Кладбище | площадь 0,3 га | п. Симоновка, Александровское сельское поселение | Проект. | зона кладбищ | Санитарно-защитная зона – 50 м. |
| 20. Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Объект по обработке, утилизации, обезврежеванию отходов | - | в границах Красноармейского сельского поселения | Проект. | зона складирования и захоронения отходов | Санитарно-защитная зона – 500 м. |

# Раздел 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

# 2.1. Жилые зоны

Площадь на расчетный срок: 189,07 га

Максимальная этажность застройки: 3 этажа

# 2.1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Площадь на расчетный срок: 189,07 га

Максимальная этажность застройки: 3 этажа

Объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.2. Общественно-деловые зоны

Площадь на расчетный срок: 19,43 га

Максимальная этажность застройки: 4 этажа

# 2.2.1. Многофункциональная общественно-деловая зона

Площадь на расчетный срок: 4,17 га

Максимальная этажность застройки: 4 этажа

Объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | СДК «Комсомолец» | 550 мест | п.Комсомолец, ул. Школьная, 23 | местного | сущ. | 1 |
| 2. | Администрация Красноармейского сельского поселения | - | п. Комсомолец, ул. Школьная, 19 | местного | сущ. | 1 |
| 3. | Участковый пункт полиции №34 Красноармейского сельского поселения | - | п. Комсомолец, ул. Школьная, 19 | местного | сущ. | 1 |
| 4. | Объекты торговли | общей площадью 257,2 м2 | п. Комсомолец | местного | сущ. | 7 |
| 5. | Объект торговли | общей площадью 25,0 м2 | п. Симоновка | местного | сущ. | 1 |
| 6. | Объект торговли | общей площадью 45,0 м2 | х. Новатор | местного | проект. | 1 |
| 7. | Объект общественного питания | на 10 посадочных мест | х. Новатор | местного | проект. | 1 |
| 8. | Объекты торговли | общей площадью 510,0 м2 | п. Комсомолец | местного | проект. | 2-4 |
| 9. | Объект общественного питания | на 95 посадочных мест | п. Комсомолец | местного | проект. | 1 |
| 10. | Объекты торговли | общей площадью 80,0 м2 | п. Симоновка | местного | проект. | 1 |
| 11. | Объект общественного питания | на 15 посадочных мест | п. Симоновка | местного | проект. | 1 |
| 12. | Предприятие бытового обслуживания | 17 рабочих мест | п. Комсомолец | местного | проект. | 1 |

Объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | УФПС КК ФЛ ФГУП «Почта России» ОПС п. Комсомолец | - | п. Комсомолец, ул. Школьная, 19 | федерального | сущ. | 1 |

# 2.2.2. Зона специализированной общественной застройки.

Площадь на расчетный срок: 15,26 га

Максимальная этажность застройки: 4 этажа

Объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | МБОУ ДСКВ№3 | вместимость 89 мест | п. Комсомолец, ул. Гагарина, 12 | местного | реконстр. | 1 |
| 2. | МБОУСОШ№27 им. А.В. Александрова | вместимость 100 мест | п. Комсомолец, ул. Школьная, 42 | местного | реконстр. | 1 |
| 3. | МБОУСОШ№27 им. А.В. Александрова | вместимость 100 мест | п. Комсомолец, ул. Школьная, 27 | местного | реконстр. | 1 |
| 4. | МБУ МО Ейский район спортивная школа «Рассвет» | площадь 0,57 м2 | п. Комсомолец, ул. Школьная, 21 | местного | сущ. | 1 |
| 5. | Храм | площадь 0,36 га | п. Комсомолец, ул. Школьная | местного | сущ. | 1 |
| 6. | Стадион | площадь 0,12 га | п. Комсомолец, ул. Комсомольская | местного | сущ. | 1 |
| 7. | Спортивное сооружение | площадь 1,5 га | Рядом с участком п. Комсомолец, ул. Школьная, 21 | местного | проект. | 1 |

Объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | ГБУЗ МЗ КК «ЕПМД» стационарное отделение №1, №2 | - | п. Симоновка, ул. Победы, 8 | регионального | сущ. | 1 |
| 2. | МБУЗ МО «Ейский район «ЦРБ» амбулатория врача общей практики | 75 посещений в смену | п. Комсомолец, ул. Молодежная, 31 | регионального | сущ. | 1 |
| 3. | ФАП пос. Симоновка | 5 посещений в смену | п. Симоновка, ул. Мира, 4 | регионального | сущ. | 1 |
| 4. | ФАП х. Новатор | 5 посещений в смену | х. Новатор, ул. Полевая, 16 | регионального | сущ. | 1 |

Объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
|  | - | - | - | - | - | - |

# 2.3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Площадь на расчетный срок: 107,5 га

Максимальная этажность застройки: 2 этажа

# 2.3.1. Производственная зона

Площадь на расчетный срок: 26,04 га

Максимальная этажность застройки: 2 этажа

Объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Колбасный цех | Производство колбасы | п. Комсомолец, ул. Советская | местное | сущ. | 1 |
| 2. | Консервный завод | Производство консервы | п. Комсомолец | местное | проект. | 1 |
| 3. | Пожарное депо | на 2 машины | п. Комсомолец | местное | проект. | 1 |

Объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.3.2. Зона инженерной инфраструктуры

Площадь на расчетный срок: 1,76 га

Максимальная этажность застройки: 2 этажа

Объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Очистные сооружения (КОС) | производительностью 45 м3/сут | с/о Красноармейский, секция 1-89 контур 50 | местное | проект. | 1 |
| 2. | Очистные сооружения (КОС) | производительностью 650 м3/сут | Рядом с сельский округ Красноармейский, секция 1-90, контуры 56,57,58,62 | местное | проект. | 1 |
| 3. | Очистные сооружения (КОС) | производительностью 75 м3/сут | с/о Красноармейский, секция 1-102 контуры 24, 25 | местное | проект. | 1 |
| 4. | Очистные сооружения дождевой канализации | - | с/о Красноармейский, секция 1-90 | местное | проект. | 1 |

Объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Электрическая подстанция 35/10 кВ | - | п. Комсомолец | региональное | сущ. | 1 |
| 2. | ГРС | - | п. Комсомолец | региональное | сущ. | 1 |

Объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.3.3. Зона транспортной инфраструктуры

Площадь на расчетный срок: 79,7 га

Максимальная этажность застройки: 2 этажа

Объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | АЗС | - | п. Комсомолец | местное | сущ. | 1 |

Объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | а/д «г. Ейск – ст-ца Ясенская – ст-ца Копанская – ст-ца Новоминская» | II-III технической категории | Красноармейское сельское поселение | региональное | сущ. | 1 |
| 2. | а/д «Подъезд к п. Симоновка» | III- IV техническая категория | Красноармейское сельское поселение | региональное | сущ. | 1 |

Объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.4. Зона сельскохозяйственного назначения

Площадь на расчетный срок: 157,53 га

Максимальная этажность застройки: 2 этажа

# 2.4.1. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Площадь на расчетный срок: 157,53 га

Максимальная этажность застройки: 2 этажа

Объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | ООО «Ейсксервис» | производство комбинированных кормов | п. Комсомолец ул. Советская, 92 | местное | сущ. | 1 |
| 2. | ООО «Комсомольские Зори» | выращивание сельскохозяйственной продукции | х.Новатор, ул. Первомайская, 22 | местное | сущ. | 1 |
| 3. | ООО «Золотой Колос» | переработка зерновых | пос. Комсомолец, ул. Н.Островского, 43/1 офис 1 | местное | сущ. | 1 |

Объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.5. Зона рекреационного назначения

# 2.5.1. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Площадь на расчетный срок: 4,31 га

Объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Парк культуры и отдыха | 3,59 га | п. Комсомолец | местное | сущ. | 1 |
| 2. | Парк культуры и отдыха | 0,7 га | х. Новатор | местное | проект. | 1 |

# 2.6. Зона специального назначения

Площадь на расчетный срок: 90,63 га

Максимальная этажность застройки: 2 этажа

# 2.6.1. Зона кладбищ

Площадь на расчетный срок: 6,16 га

Объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Кладбище | площадь 1,94 га | п. Комсомолец | местное | сущ. | 1 |
| 2. | Кладбище | площадь 0,35 га | п. Симоновка | местное | сущ. | 1 |
| 3. | Кладбище | площадь 3,87 га | п. Комсомолец | местное | проект. | 1 |
| 4. | Кладбище | площадь 0,3 га | п. Симоновка | местное | проект. | 1 |

Объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.6.2. Зона озелененных территорий специального назначения

Площадь на расчетный срок: 14,16 га

# 2.6.3. Зона складирования и захоронения отходов

Площадь на расчетный срок: 70,31 га

Максимальная этажность застройки: 2 этажа

Объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | площадь участка 70,31 га | п. Симоновка | местное | проект. | 1 |

Объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |