На заметку работодателю

Информируем о том, что Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации приказом от 28 марта 2014 года № 155н утверждены новые Правила по охране труда при работе на высоте (зарегистрированы в Минюсте России от 5 сентября 2014 года № 33990), вступающие в силу с 6 мая 2015 года.

В целях обеспечения выполнения физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, требований указанного нормативного правового акта руководителям, организаций отраслей выполняющих работы на высоте, необходимо организовать в течение февраля-апреля 2015 года изучение и соблюдение требований новых правил работы на высоте, с участием аккредитованных организаций, оказывающих услуги по охране труда,   изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. При проведении вышеуказанных занятий рекомендуем привлекать представителей Государственной  инспекции труда в Краснодарском крае.

Напоминаем, что к работам на высоте относятся работы, когда:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более;

б) работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75°;

в) работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м;

г) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. Работники допускаются к работе на высоте после проведения:

а) инструктажей по охране труда;

б) обучения безопасным методам и приемам выполнения работ;

в) обучения и проверки знаний требований охраны труда.

Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ для работников:

а) допускаемых к работам на высоте впервые;

б) переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения;

в) имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.