ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТРУДОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Градостроительное проектирование территориальное зонирование

Индивидуальный предприниматель ПРИЁМСКИЙ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ ИНН 662005900814 ОГРНИП 322665800144480 352080, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Северная, 25А Тел. 8(918)174-74-49 E-mail: gradprok@mail.ru

Заказчик: Администрация муниципального образования Ейский район; Контракт № 0118300018122000326 «5» декабря 2022 года. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТРУДОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ Индивидуальный предприниматель М.И. Приёмский 2022 г

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Том I. Утверждаемая часть проекта. |  |
| --- | --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) генерального плана |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения |
|  | Карта функциональных зон поселения |
|  | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. |  |
| Часть 1 | Пояснительная записка (обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения) |
| Часть 2 | Графические материалы по обоснованию генерального плана в виде карт |
|  | Карта современного использования территории и местоположения существующих объектов местного значения |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | Карта инженерной инфраструктуры поселения |
| Приложение | Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения |
| Документация, выполненная субподрядными организациями |  |
| Том III. | Топографические изыскания М 1:10000 территории поселения, выполненные ООО «Базис», г. Краснодар, 2022 г. |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть генерального плана Часть 2. Графические материалы поселения. |  |  |  |
| 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:10 000 | ГП – 1 |
| 2. | Карта функциональных зон поселения | 1:10 000 | ГП – 2 |
| 3. | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения | 1:10 000 | ГП – 3 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы по обоснованию генерального плана поселения |  |  |  |
| 4. | Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:10 000 | ГП – 4 |
| 5. | Карта инженерной инфраструктуры поселения | 1:10 000 | ГП – 5 |
| 6. | Карта современного использования территории поселения | 1:10 000 | ГП – 6 |
| 7. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10 000 | ГП – 7 |

СОДЕРЖАНИЕ

Цели территориального планирования	9

1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	11

История формирования проектируемой территории	12

АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13

1.	Анализ современного состояния и ограничений использования планируемой территории.	17

1.1.	Характеристика природных условий	17

1.1.1.	Климат проектируемой территории умерено-континентальный, несколько смягченный влиянием Азовского моря.	17

1.1.2.	Орографический обзор	18

1.1.3.	Характеристика геологических процессов	18

1.1.4.	Инженерно-геологическое районирование	24

1.1.5.	Недра и полезные ископаемые	25

1.2.	Местоположение и административное устройство территории	27

1.3.	Социально-экономическая характеристика поселения	29

1.4.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	36

1.5.	Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования	46

Охранные зоны	50

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	57

Границы зон охраны объектов историко-культурного наследия	60

Иные зоны с особыми условиями использования территории	64

1.6.	Анализ возможных направлений развития территории	65

2.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и планировочнй организации	67

2.1.	Тенденции и приоритеты экономического развития	67

2.2.	Демографический анализ, прогноз перспективной численности населения	76

2.3.	Расчет потребности в территориях для развития населенных пунктов	85

2.4.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения	85

2.5.	Баланс земель по категориям	86

2.6.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ	88

3.	Перечень мероприятий по территориальному планированию	89

3.1.	Планировочная организация территории и система внешних связей.	89

3.2.	Функциональное зонирование территории	89

3.2.1.	Жилая зона.	90

3.2.2.	Общественно-деловая зона	91

3.2.3.	Зона рекреационного назначения.	92

3.2.4.	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур.	94

3.2.5.	Зона специального назначения	95

3.2.6 Зоны сельскохозяйственного назначения	96

3.3.	Развитие социального и культурно-бытового обслуживания населения	97

3.4.	Развитие транспортной инфраструктуры	104

Автомобильный транспорт	104

3.5.	Санитарная очистка территории	106

Санитарная очистка территории населенных пунктов	106

Санитарная очистка территории от объектов агропромышленного комплекса.	108

3.6.	Благоустройство и озеленение территории.	109

3.7 Охрана окружающей среды	112

3.8	Развитие инженерной инфраструктуры.	132

3.8.1	Электроснабжение	132

3.8.2	Газоснабжение	133

3.8.3	Теплоснабжение	135

3.8.4	Водоснабжение	135

3.8.5	Водоотведение	139

3.8.6	Слаботочные сети	141

3.9	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	145

ЭКСПЛИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ	148

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана Трудового сельского поселения Ейского района Краснодарского края разработан на основании Муниципального контракта № 0118300018122000326 от 5 декабря 2022 года, в состав которого входит задание на проектирование. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Феде-рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, Уставом Трудового сельского поселения, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Трудового сельского поселения и Ейского района. Территориальное планирование Трудового сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

В случае если в генеральном плане поселения содержатся предложения по установлению аналогичных предложений краевого или федерального уровня, идущие вразрез решений принятым в СТП Краснодарского края, то требуется согласование проекта на федеральном и краевом уровнях.

Порядок согласования проекта генерального плана установлен статьей 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Состав и содержание проекта генерального плана Трудового сельского поселения отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией муниципального образования Ейский район Краснодарского края.

Для принятия проектных решений использовалась топографическая основа М 1:10 000, ООО «Базис» г. Краснодар в 2022 году.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проекта генерального плана поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в проекте «Схема территориального планирования Краснодарского края», а так же «Схема территориального планирования Ейского района».

- Цели территориального планирования

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Трудового сельского поселения Ейского района Краснодарского края являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов;

- наращивание ресурсного потенциала в развитии крестьянско-фермерских хозяйств, развитие перерабатывающей промышленности.

Целью территориального планирования развития поселения или городского округа может являться обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, а так же другие требования к развитию территории на расчетный срок утверждения генплана – не менее 20 лет.

В генеральном плане рекомендуется определять срок первой очереди реализации от 3 до 10 лет и перспективный срок – 30-40 лет.

- Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения. Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

При разработке генерального плана поселения необходимо учитывать сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).

Перечень документов стратегического планирования предусматривающих создание объектов местного значения, отражены в таблице Перечень документов стратегического планирования предусматривающих создание объектов местного значения.

Перечень документов стратегического планирования предусматривающих создание объектов местного значения

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Трудового сельского поселения Ейского района | Решение Совета Трудового сельского поселения Ейского района от 25.09.2017 года № 106 |
| 2 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трудового сельского поселения Ейского района | Решение Совета Трудового сельского поселения Ейского района от 16.02.2017 года № 86 |
| 3 | Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Трудового сельского поселения Ейского района | Решение Совета Трудового сельского поселения Ейского района от 25.09.2017 года № 105 |
| 4 | Схема территориального планирования Ейского района | Решение Совета муниципального образования Ейский район от 26 мая 2011 года № 526 |

- История формирования проектируемой территории

Совхоз Советский был образован 1 апреля 1961 года на основании распоряжения Совета министров РСФСР № 1187 от 23.03.1961 года « О разукрупнении совхозов». До 1961 г. были отделения № 1, № 3, № 4, № 6, которые входили в состав зерносовхоза «Ейский» Ейского района. В 1945 году на территории отделений проживало около 30 человек. Для выполнения уборочных и других сельскохозяйственных работ из г. Ейска приезжали рабочие, которые жили в землянках. В 1946 г. в отделениях имелось 4 комбайна, 5 тракторов, 60 коров, 15 лошадей, 2 дома на 4 семьи и 3 общежития на 6 семей.

Первым директором совхоза был Воротченко Н.В. Первым управляющим был Беслик А.Д., офицер, артиллерист, который в 1946 году был назначен на эту должность и занимал её до 1961 года. А в июне 1961 года он был назначен директором совхоза «Советский». За время его руководства совхоз стал одним из лучших по показателям производства в Ейском районе и на Кубани, за что в 1976 и 1978 гг. был награжден Переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В настоящее время хозяйство входит в число 300 лучших хозяйств России.

Партийная организация и руководство совхоза много внимания уделяли строительству жилья для рабочих, новых корпусов для животноводства, благоустройству совхоза: проводились субботники со 100% охватом населения, в ходе которых  выполнялись работы по строительству дорог, тротуаров, с заброшенных хуторищ завозились деревья, кустарники сирени, цветы.

Администрация Трудового сельского округа образована в соответствии  с решением Краснодарского крайисполкома № 458 от 23.10.1989 г. «О частичных изменениях в административно-территориальном делении отдельных районов и городов края». Исполнительный комитет  Ейского сельского Совета народных депутатов передал, а исполнительный комитет Трудового сельского округа народных депутатов принял территорию совхоза «Советский» общей площадью 159,5 кв.км, с административным центром в поселке Советский.

На территории Трудового сельского поселения Ейского района расположены 4 поселка.

Поселение наделено Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 714 - КЗ «Об установлении границ муниципального образования Ейский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского и сельских поселений - и установлении их границ» статусом сельского поселения, входящее в состав территории Ейского района.

Администрация муниципального образования Трудовое сельское поселение функционирует на основании Устава муниципального образования Трудовое сельское поселение Ейского района.

- АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При разработке генплана Трудового сельского поселения учитывались ранее выполненные и действующие документы территориального планирования, а именно:

- Схема территориального планирования Краснодарского края, разработанная ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008 году, утвержденная в 2011 году. На момент разработки генплана в данную работу внесены изменения и проходит процедура ее согласования;

- Корректировка «Схемы территориального планирования муниципального образования Ейский район», выполненная ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году и утвержденная в установленном порядке в 2011 г.;

- Схема градостроительного планирования территории с генпланами населенных пунктов Ейского района (в сокращенном объеме), выполненная ПТМ архитектора Семченко В.В. Союза архитекторов России в 2001 году и утвержденная в 2006 г.

Целью разработки проекта корректировки схемы территориального планирования муниципального образования Ейский район является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения корректировки схемы территориального планирования являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития, определения зон размещения объектов капитального строительства краевого и муниципального уровня, в том числе определения зон инвестиционного развития территории.

Основными целями корректировки территориального планирования при разработке данной схемы являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности района как муниципального образования;

- определение основных направлений реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района;

- определение перспективных направлений развития экономики муниципального образования и  создания необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации муниципального образования, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами экономики.

«Схема градостроительного планирования территории с генеральными планами населенных пунктов Ейского района» разработана по заказу комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края и администрации Ейского района и согласована в установленном порядке со всеми необходимыми инстанциями, а также рассмотрена широкой общественностью  с привлечением средств массовой информации (публикация генеральных планов в газете «Районная власть» от 10.02.2006 г.). Градостроительная документация, доработанная  по высказанным предложениям и замечаниям, утверждена в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, Решением Совета муниципального  образования Ейского района.

В указанной работе основной упор был направлен на разработку генеральных планов населенных пунктов. Для каждого населенного пункта были подробно проработаны вопросы функционального зонирования и направления развития каждой функциональной зоны, архитектурно-планировочной организации территории. Обоснование увеличения земель населенных пунктов велось с учетом размещения потенциальных инвестиционно-привлекательных объектов. В условиях настоящего времени при наличии конкретных инвестиционных проектов на стадии разработки генеральных планов поселений целесообразно провести работу  по уточнению планируемых  границ земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и транспорта, а также земель населенных пунктов, учитывая данные земельного кадастра.

Существенными недостатками вышеупомянутого проекта является отсутствие раздела по инженерному оборудованию территории и полнообъемного раздела по охране памятников историко-культурного наследия. Границы памятников историко-культурного наследия и их временные охранные зоны были отображены только на неосвоенные территории, где предполагалось проектное развитие.

Переустройство населенных пунктов предлагалось схемами генпланов на существующих территориях за счет уплотнения застройки и на прирезанных территориях с учетом создания условий для повышения уровня инженерного оборудования и благоустройства.

При выборе оптимального варианта территориального развития поселений учтены множество факторов, влияющих на архитектурно-планировочное развитие жилых образований, наличие ферм, кладбищ, производственных комплексов, очистных сооружений, магистральных газопроводов, линий электропередач, инженерно-геологических условий, учтены зоны охраны курортов, памятников истории и культуры, водоохранные и прибрежные зоны.

Одним из основополагающих моментов при выборе территории под развитие населенного пункта является принадлежность земли. Приоритет предоставлялся землям, находящимся в ведении сельских администраций. Однако, в случае, когда по планировочным соображениям предпочтительно развитие населенного пункта на землях, используемых под пашню, проектом предлагалось произвести взаимообмен за счет земель сельских администраций по мере необходимости под конкретное строительство.

По архитектурно-планировочной организации территории населенных пунктов района рассмотрены следующие принципиальные вопросы:

- усовершенствование планировочной структуры населенных пунктов;

- определены зоны реконструкции и перспективного строительства;

- создание единой дифференцированной улично-дорожной сети;

- проработана система общественных центров с концентрацией по потребностям объектов сервиса;

- предусмотрены резервные территории для размещения головных инженерных сооружений;

- рассмотрена система требований по экологическим проблемам, в частности:

- организация санитарно-защитных зон между жилыми, курортными, производственными, коммунальными и животноводческими объектами;

- рассмотрена система охраны почв и земельных ресурсов;

- произведен вынос из жилой зоны вредных объектов и комплексов (кладбища, свалки);

- рассмотрена организация прибрежных зон водоемов;

- выполнен раздел инженерно-геологических условий территории;

- произведено обследование историко-культурного наследия. На территориях нового развития во всех населенных пунктах памятники археологии отсутствуют. На дальнейших стадиях проектирования на данных территориях не требуется заключение комитета по охране исторического наследия.

Из объектов инженерного оборудования предложены резервные территории под развитие централизованных водозаборных сооружений и очистных сооружений.

Градостроительная документация раннего периода разработки, в основном, учтена данным проектом с частичным изменением планировочной структуры, связанным с уточнением прохождения трасс автодорог, красных линий, границ населенных пунктов.

- Анализ современного состояния и ограничений использования планируемой территории.

  - Характеристика природных условий

    - Климат проектируемой территории умерено-континентальный, несколько смягченный влиянием Азовского моря.

Характерна ранняя, прохладная весна, жаркое и сухое лето, теплая осень и неустойчивая, с частыми оттепелями и кратковременными значительными понижениями температуры, зима.

По данным многолетних наблюдений среднемесячная температура воздуха колеблется от -4,1º С (январь) до 23,7ºС (июль). Минимальная температура воздуха зимой может достигать -36ºС, максимальная летом – 39-42ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 190-210 дней. Толщина снежного покрова не превышает 15см. Продолжительность периода со снежным покровом 60 дней. Среднегодовая максимальная глубина промерзания почвы за зимний сезон составляет 28см.

Преобладающими ветрами в летнее время являются западные и юго-западные, а зимой восточные и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра изменяется, от  3,6 до 5,5м/сек. Число дней с сильным ветром (больше 15м/с) колеблется от 20 до 44 в год. Наибольшая скорость ветра в холодный период достигает 40м/с.

Большая часть осадков выпадает в летнее время, в виде дождя ливневого характера и составляет 438мм в год.

Территория относится к районам с недостаточным увлажнением. Нередки длительные бездождевые периоды, которые могут длиться 1,5-2 месяца, а также засухи и суховеи, продолжительность которых может быть 50-80 дней. Суховеи иногда переходят в пыльные бури. Летом бывают грозы и нередко град.

Многолетние климатические данные по Ейской метеостанции приведены в таблице.

Климатические данные по Ейской метеостанции

| метеостанция | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Температура воздуха, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя | -4,1 | -4,0 | 1,2 | 9,1 | 16,5 | 20,7 | 23,7 | 22,8 | 17,2 | 10,9 | 3,7 | -1,4 | 9,7 |
| Абс.макс. | 13 | 15 | 25 | 28 | 31 | 36 | 39 | 36 | 36 | 30 | 26 | 15 | 39 |
| Абс.мин. | -30 | -28 | -31 | -5 | 0 | 5 | 10 | 11 | 1 | -10 | -20 | -25 | -31 |

Осадки, сумма (мм).

| Средняя | 28 | 28 | 28 | 30 | 37 | 42 | 65 | 47 | 41 | 20 | 35 | 37 | 438 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Орографический обзор

Территория, в орографическом отношении, расположена в северо-западной части Прикубанской степной равнины. Современный рельеф территории представляет собой аккумулятивную равнину, в слабой степени расчлененную широкими и пологими долинами рек и балок. Балки являются проводниками весенних и ливневых потоков, сбегающих с водоразделов в речные долины и лиманы.

Значительных водотоков, протекающих на территории поселения, нет.

Общий пологий уклон равнины (0,0001-0,00025) имеет западное направление и обуславливает формирование своеобразного пойменно-плавневого Приазовского ландшафта с многочисленными лиманами, озерами, ериками.

Основная площадь территории района имеет абсолютные отметки 15,0-40,0м.

Гидрологические условия территории являются одними из важнейших условий формирования и развития ЭГП, так как наиболее опасные и активные

Территория поселения представляет собой степную равнину, занятую карбонатными слабо гумусными (3,2-4%) мощными черноземами глинистого и тяжелосуглинистого механического состава. По соотношению фракций частиц черноземы относятся к иловато-пылеватым. Отрицательным показателем является распыленность структуры пахотного слоя, что усиливает подверженность ветровой эрозии. Эти черноземы плодородные и пригодны для выращивания практически всех сельскохозяйственных культур.

Степная зона является продолжением степей Восточно-Европейской равнины. Этот тип степей представлен разнотравно-типчаково-ковыльными сообществами с преобладанием дерновинных злаков – ковылей узколистных, типчака, тонконога.

    - Характеристика геологических процессов

Ейский район расположен на северном крыле Азово-Кубанской впадины, входящей в систему крупнейшей депрессионной структуры юго-востока Европейской части России – Предкавказского прогиба, выполненного осадками кайнозойского возраста, мощность которых достигает 1100-1700м.

Вся территория покрыта чехлом четвертичных отложений. В виду того, что формируются и развиваются экзогенные геологические процессы преимущественно в отложениях четвертичного возраста, рассмотрим геологическое строение района в порядке сверху вниз.

Четвертичная система (QIV)

Современные морские отложения (m QIV)развиты вдоль береговой линии Азовского моря и Ейского лимана. Породы представлены песками и ракушечниками. Мощность отложений 1,0-10,0м.

Современные аллювиальные и озерно-лиманные отложения(al, l QIV) развиты вдоль русел рек, балок, лиманов и озер. Представлены они суглинками, супесями, песками, мелким гравием и иловато-глинистым материалом. Мощность отложений составляет 3,0-5,0м.

Континентальные отложения (еl,d QIII-IV) имеют повсеместное распространение и слагают верхнюю часть разреза водораздельных пространств и склонов. Представлены суглинками, плотными, карбонатными, комковатыми.  Почти всюду в суглинках отчетливо выделяется три горизонта погребенных почв, мощностью 1,0-1,5м. Мощность отложений составляет 5,0-20,0м, иногда достигая 45-50м.

Древние аллювиальные и озерно-лиманные отложения (al, l QII-III) подразделяются на отложения I и II надпойменной террас. Отложения первой надпойменной террасы, залегающие выше уреза воды в реках на 2,0-3,0м. Представлены  переотложенными суглинками и глинами с маломощными прослоями песков. Мощность составляет 3,0-4,0м. Отложения второй надпойменной террасы развиты на отдельных, отстоящих друг от друга на значительных расстояниях, участках, которые слабо выделяются на склонах долин. Мощность отложений может достигать 27м.

Неогеновая система (N)

Верхний и средний плиоцен (N2 2+3)

Среди отложений верхнего и среднего плиоцена выделяются киммерийские отложения, танаис-куяльницкие образования и скифские глины. Общая мощность отложений 160-230м.

Нижний  плиоцен (N2 1)

Понтический ярус (N2 1р)

Отложения понтического яруса по литологическому составу подразделяются на две пачки: верхнюю – песчано-глинистую и нижнюю глинистую. Мощность отложений изменяется от 70,0 до 140,0м.

Миоцен  (N1)

Миоценовые отложения представлены осадками майкопской свиты, тортонского, сарматского и меотического ярусов. Мощность отложений миоцена может достигать 430м.

В гидрологическом отношении район находиться на северном крыле Азово-Кубанского артезианского бассейна. Формирование подземных вод и гидрогеологические условия района зависит от ряда характерных специфических факторов, к которым относятся геолого-тектоническое и геоморфологическое строение, литологический состав пород, близость области разгрузки  бассейна и др.

По условиям залегания и гидрологическим свойствам развитые здесь подземные воды подразделяются на грунтовые и напорные, а по генезису, циркуляции, режиму в районе выделяются следующие водоносные комплексы и горизонты:

1. Водоносный горизонт современных и древних аллювиальных озерно-лиманных и морских отложений;

2. Водоносный горизонт покровных суглинков водораздельных пространств и их склонов;

3. Водоупорная толща скифских глин;

4. Водоносный комплекс верхне-среднеплиоценовых отложений;

5. Водоносный горизонт киммерийских отложений;

6. Водоносный комплекс понтических отложений.

Эндогенные геологические процессы

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая  воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2000 - 7 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с  подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Экзогенные геологические процессы (эгп)

Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные)

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

По степени воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозийно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков являются одними из наиболее значимых на территории Ейского района.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных процессов весьма многообразны. В качестве основных, выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков             438мм и густоты развития речной сети менее 0,2 км/км2  Ейского  района, позволяет приурочить данную территорию к северной, равниной части Краснодарского края.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

Эти процессы практически не оказывают непосредственного воздействия на народнохозяйственные объекты. Хотя качественная и количественная их  оценка имеет очень большое практическое значение в связи, с проблемами твердого стока, влияния на активизации других генетических типов процессов.

Единственная река на территории района (р. Ясени) характеризуется режимом преобладания донной аккумуляции, что в целом обусловлено незначительными её годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первых м3/сек, а также крайне выположенным характером её продольного профиля.

Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

На территории района процессы боковой эрозии почти полностью отсутствуют. Незначительный характер эрозии обусловлен общей сухостью климата, определяющей небольшую величину стока, а также крайне малой величиной продольного уклона русел.

Эрозийно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, которые в значительной степени зависят от рельефа и климата.

Выделяют 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция). Происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, во время выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительной опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для Ейского района составляют: ложбины, лощины, балки, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами, рытвинами.

Процессы, связанные с подземными водами (инфильтрационные)

Подтопление, заболачивание.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относиться к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

Подтопление отмечается на водоразделах и пологих склонах.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы  не представляются эффективными, так как сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как: деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

Заболоченные пространства территории района отличаются тем, что не представляют собой болот в общепринятом смысле этого слова, так как в них в большинстве случаев отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер и носят особое название «плавней». Условия заболачиваемости района характеризуются малыми уклонами поверхности, наличием большого количества лиманов, озер.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки расположены в пойме р.Ясени, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине и в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных).

Эти участки затапливаются паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодны для целей сельского хозяйства и относятся к категории «малопригодных» земель.

На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники. Во влажном состоянии – эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом – очень твердые.

Процессы, связанные с циркуляцией атмосферы

Процессы, связанные с деятельностью ветра, называются эоловыми. Среди них выделяются процессы выдувания – дефляция и отложения перенесенного материала – эоловая аккумуляция. В природе эти два процесса неразрывно связаны между собой и являются двумя сторонами единого процесса, вызываемого действием ветра.

Процессами ветровой эрозии, подвержена почти вся территория Ейского района. Для возникновения и развития эоловых процессов необходимо определенное сочетание климатических и геологических условий. Наиболее благоприятным для эоловых процессов является аридный и полуаридный климат с длительными засухами, низких суммарным количеством осадков, высоким испарением и сильными устойчивыми ветрами.

Одним из основных геологических факторов, влияющим на формирование эолового процесса, является литология выходящих на поверхность пород. Наличие рыхлых песков и легких почв, суглинков и супесей значительно способствует развитию эоловых процессов.

Влияет на интенсивность развития эолового процесса наличие или отсутствие растительного покрова, а также рельеф местности.

Наиболее активные и вредоносные действия от эоловых процессов происходят в периоды черных пыльных бурь. Ранней весной, когда нет еще растительности, а вследствие сухой и маловлажной зимы в почве мало влаги, сильные, в основном восточные, северо-восточные и юго-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительные расстояния. Повторяемость пыльных бурь на территории  района – раз в 2-3 года.

Наиболее совершенной защитой от ветровой эрозии является растительность. Одним из видов такой защиты могут служить лесные насаждения, высаженные в виде полос, поперек направления господствующих ветров. Ветровая эрозия наносит ущерб, в основном, сельскому хозяйству.

В виду незначительной опасности для целей строительства, в настоящей работе, данный процесс рассматриваться не будет.

Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на  ЭГП разнообразны, что связано со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

    - Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование выполнялось в составе Схемы территориального планирования Ейского района применительно к возможности освоения территорий в плане возведения зданий и сооружений, а также возможности разработки защитных мероприятий от негативного воздействия опасных инженерно-геологических процессов.

За основу данного районирования были взяты: степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь, распространение и активность ЭГП – во вторую, разделение ЭГП по генетическим типам – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения.

I район

Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории  и  регулировке ливневого стока. При освоении данного района должны быть предусмотрены и мероприятия, препятствующие развитию, обычно не свойственных этим территориям, отрицательных физико-геологических процессов и явлений, таких как эрозия временных водотоков,  набухание и просадочность грунтов и другие, возникающие обычно в результате техногенной деятельности человека.

II район

Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

III район

Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территорий данного района.

I район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями

Пологонаклонные (до 5°) или практически горизонтальные поверхности, слабо пораженные эрозионной сетью и представляющие собой междуречные плато, вытянутые на запад и северо-запад.

Литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории района. Представлены отложения делювиальными лессовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса, карбонатов, гидроокислов железа. Мощность составляет  5,0-20,0м, иногда достигая 45,0-50,0м. Уровень грунтовых вод более 3,0м.

В целом инженерно-геологические условия благоприятные, застройка в пределах района не потребует значительной инженерной подготовки местности. В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий

Распространен на косах, вдоль лиманов и озер. Литология слагающих пород представлена глинами, суглинками, супесями и песками, мощностью 3,0-5,0м.

На территории проектируемого поселения этот район отсутствует.

III район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий

На территории проектируемого поселения этот район отсутствует.

    - Недра и полезные ископаемые

По данным министерства природных ресурсов Краснодарского края на 1 декабря 2022 года на территории поселения зарегистрировано 3 действующих лицензии, на разведку и добычу подземных вод с целью технического водоснабжения.

Реестр недропользователей и лицензий приведен далее в таблице.

| Состояние лицензии | Дата регистрации лицензии | Срок окончания лицензии | Серия | Номер | Вид | Пользователь недр | Целевое назначение лицензии | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Статус участка недр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Действующая | 01.10.2018 | 01.10.2043 | КРД | 80973 | ВЭ | МУП «Ейские тепловые сети» | Добыча подземных вод с целью технологического обеспечения водой объектов промышленности | пос. Заря скважина №, 71-КП, пос. Большевик скважина № 7230 | Пресные воды | Неосвоенное | Горный отвод |
| Действующая | 17.08.2020 | 17.08.2045 | КРД | 81520 | ВЭ | ООО "Агрофирма "Волготрансгаз - Ейск | Разведка и добыча подземных вод с целью технического водоснабжения | юго-западная окраина пос. Советский, скважина № 4295 | Пресные воды | Неосвоенное | Горный отвод |
| Действующая | 17.08.2020 | 17.08.2045 | КРД | 81521 | ВЭ | ООО "Агрофирма "Волготрансгаз - Ейск | Разведка и добыча подземных вод с целью технического водоснабжения | юго-восточная окраина пос. Советский, скважина № 3959 | Пресные воды | Неосвоенное | Горный отвод |

Пресные воды

На территории поселения добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых целей осуществляет 1 недропользователь. Сведения о непропользователе и лицензиях приведены в таблице 1.

Все скважины в пределах лицензий умеют утвержденную первую зону санитарной охраны, в пределах которой строительство запрещено.

  - Местоположение и административное устройство территории

Трудовое сельское поселение является административно-территориальной единицей Ейского района и включает в себя следующие населенные пункты: административный центр пос. Советский, пос. Большевик, пос. Заря и пос. Дальний.

Трудовое сельское поселение Ейского района расположено в центральной части района в 35 км от райцентра г. Ейска. Протяжённость территории поселения с севера на юг составляет 16 км, а с востока на запад – 14 км. Площадь территории составляет 16469 га.

Территория Трудового сельского поселения граничит:

- в восточной части с Ейским сельским поселением,

- в южной части с Камышеватским сельским поселением,

- в западной части с Моревским сельским поселением,

- в северной части с Красноармейским сельским поселением.

Трудовое сельское поселение характеризуется южной разновидностью умеренно-континентального климата с жарким летом и умеренно мягкой зимой. В его формировании основную роль играют: субмеридиональный тип атмосферной циркуляции; расположение района в южных широтах европейской территории России и удаленность его от обширных океанических пространств. Трудовое сельское поселение Ейского района расположено на Ейском полуострове в пределах северной части Азово-Кубанской низменности, представляющий собой равнину, слабо наклоненную к западу в сторону Азовского моря.

Климат относится к континентальному климату умеренных широт, на который оказывают смягчающее влияние водные массы Азовского и Черного морей. Благодаря этому климат района классифицирован как степной климат приморских районов.

По состоянию на 1 января 2022 года численность постоянного населения составила — 2500 человек.

Образовательную и воспитательную деятельность в Трудовом сельском поселении осуществляет 2 муниципальные учреждения (МБДОУ № 24, МБОУ СОШ № 17). Культурная сфера представлена 4 учреждениями, из них 3 культурно – досуговых учреждения и 1 библиотека. В поселении имеется 1 стадион.

На территории Трудового сельского поселения действуют 4 учреждения здравоохранения (врачебная амбулатория на 75 посещений в смену, 3 фельдшерских акушерских пункта).

  - Социально-экономическая характеристика поселения

Социально-экономическое развитие Трудового сельского поселения определяется общерайонными тенденциями, проводимой налоговой, бюджетной, социальной политикой и связано с активной работой администрации муниципального образования Трудовое сельское поселение по созданию благоприятных условий для формирования рыночной экономики и соответствующих механизмов развития хозяйствующих субъектов поселения.

В последние годы в экономике поселения наблюдается сравнительно устойчивые темпы развития. Положительна динамика сельскохозяйственного производства, развивается потребительский рынок, малое предпринимательство, улучшаются показатели, характеризующие доходы населения. Возрастает уровень многих показателей на душу населения, что является позитивной тенденцией.

Удельный вес основных отраслей по отгрузке товаров собственного производства, выполнению работ и услуг собственными силами по поселению составляет: сельскохозяйственный комплекс – 64%, розничная торговля – 25%, прочие отрасли – 11%.

По статистическим данным социально-экономической активности муниципального образования на 1 января 2011 года на налоговом учете состоит 1 налогоплательщик. Число фермерских хозяйств составляет 35 ед.

Отраслевая структура экономики муниципального образования характеризуется преобладанием сельского хозяйства и потребительского сектора. Незначительно развиты обрабатывающие производства сектор общественного питания. Полностью отсутствует добыча полезных ископаемых и производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Базовые отрасли экономики поселения.

| Наименование отрасли | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых (C), млн. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обрабатывающие производства (D), млн. руб | 1,774 | 1,950 | 2,058 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. рублей | 472,3 | 484,95 | 524,6 |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей | 174 | 189,5 | 205,9 |
| Оборот общественного питания, млн. рублей | 3,9 | 4,3 | 4,8 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 37,0 | 42,7 | 48,4 |
| Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности строительство, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 40,5 | 23,8 | 36,0 |

Базовые отрасли экономики Трудового сельского поселения, млн. руб.

Перспективными отраслями экономики муниципального образования являются сельское хозяйство, розничная торговля.

Сельское хозяйство. На территории Трудового сельского поселения Ейского района функционируют следующие сельскохозяйственные предприятия: СХП «Советское», крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.

СХП «Советское» филиал ООО «Агрофирма «Волготрансгаз-Ейск» существует с 1961 года. Предприятие специализируется на производстве животноводческой продукции, зерновых культур и подсолнечника.

Для улучшения труда сельхозтоваропроизводителей построен доильный зал с современным оборудованием, применяется сбалансированное кормление коров, что позволяет получать 6400 и более тонн молока в год.

Применяя новые ультраспелые и скороспелые сорта озимых культур, новые технологии их выращивания, хозяйство получает наивысшие валовые сборы по Ейскому району, так в текущем году получено 38 тыс. тонн зерна при урожайности 49 ц /га. По валовому сбору зерна это наилучший показатель по району, а по урожайности хозяйство заняло третье место в районе.

СХП «Советское» динамично развивается, ведет техническое перевооружение, приобретается новая техника: тракторы ХТЗ, кормозаготовительный комбайн Полесье 250 культиваторы КРН-8, катки КЗК-9,2 и другая техника. Отремонтировано 13 шт. зерноуборочных комбайнов, что позволяет оперативно проводить уборку урожая зерновых и зернобобовых культур.

В перспективе развития предприятия дальнейшее совершенствование модернизации оборудования на фермах, улучшение труда и быта работников.

В 2005 году введено в эксплуатацию доильное оборудование «ДеЛаваль», а так же переоборудованы и реконструированы 2 корпуса для продуктивного содержания 400 голов коров. Общая сумма реконструкции и оборудования составила 14,6 млн. руб.

Местоположение  предприятия на землях сельскохозяйственного назначения, на территории эксплуатируемых зданий и сооружений комплекса по откорму крупного рогатого скота. Площадь согласно межеванию 6,7 га – в пользовании.

Комплекс рассчитан на 400 голов коров 200 голов молодняка. Поголовье  размещено в 3-х корпусах из которых: 2 корпуса для беспривязного содержания коров и нетелей и 1 корпус для телят.

В доильном зале установлен танк-охладитель молока фирмы «ДеЛаваль», который позволяет охлаждать молоко до 5 градусов, что позволяет хранить молоко до момента отгрузки на молочные заводы Краснодарского края, сохраняя его качество. Реконструкция корпусов позволяет содержать коров в беспривязном состоянии, размещать их по продуктивному и физиологическому состоянию. Оборудование доильного зала позволяет вести учет продуктивности по каждой корове с внесением данных в компьютер.

Валовой сбор зерновых СХП «Советское» в 2010 году составил 38,9 тыс. тонн, при урожайности 55,3 ц/га., в 2009 году получено 35,6 тыс. тонн зерновых при урожайности – 48,0  ц/га, в 2008 году –  45 тыс. тонн при урожайности 56,1  ц/га.  Подсолнечника в 2009 году получено – 3,3 тыс. тонн, урожайность - 19,3 ц/га, в 2008 году  выращено 4,9 тыс. тонн подсолнечника при урожайности 28,5 ц/га.

Валовое производство молока в 2009 году составило 6,3 тыс. тонн, в 2008 году – 6,3 тыс. тонн. Удой на 1 фуражную корову в 2009 году составил 5472 кг, в 2010 году за первое полугодие – 2675 кг  молока. В хозяйстве оборудован цех по приготовлению и рациональной раздаче кормов. В хозяйстве имеется прочная кормовая база, ежегодно заготавливаются корма высокого качества.

Основные направления - выращивание зерновых, подсолнечника,  производство КРС (мясное и молочное производство).

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

в Трудовом сельском поселении

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерно и зернобобовые (в весе после доработки), тыс.тонн | 37,21 | 41,60 | 41,8 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс.тн | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
| Картофель - всего, тыс.тн | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| в личных подсобных хозяйствах | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Овощи- всего, тыс.тн | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| в личных подсобных хозяйствах | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Плоды и ягоды, тыс.тн | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| в личных подсобных хозяйствах | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс.тн | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| сельскохозяйственных организаций | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| в личных подсобных хозяйствах | 0,400 | 0,300 | 0,300 |
| Молоко, тыс.тн | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
| сельскохозяйственных организаций | 6,3 | 6,2 | 6,3 |
| в личных подсобных хозяйствах | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Яйца, млн. шт. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| в личных подсобных хозяйствах | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Крупный рогатый скот, голов | 3417 | 3450 | 3452 |
| сельскохозяйственных организаций | 3289 | 3320 | 3320 |
| в личных подсобных хозяйствах | 128 | 130 | 132 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота - коровы, голов | 1195 | 1191 | 1191 |
| сельскохозяйственных организаций | 1150 | 1150 | 1150 |
| в личных подсобных хозяйствах | 45 | 41 | 41 |
| свиньи, голов | 2500 | 2513 | 2590 |
| сельскохозяйственных организаций | 1740 | 1990 | 1990 |
| в личных подсобных хозяйствах | 760 | 523 | 600 |
| Овцы и козы, голов | 50 | 50 | 52 |
| Птица, тыс. голов | 20 | 21 | 21 |

Для обеспечения стабильности роста производства продукции растениеводства, предприятия поселения внедряют высокопродуктивные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур. Основным условием и важнейшим источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Сохранение почвенного плодородия земель и его рациональное использование при хозяйственной деятельности имеет огромное значение, так как оно, являясь естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур.

Для расширения площади посевов перспективных, наиболее урожайных культур в поселении ведется мониторинг результатов внедрения сортов и гибридов.

Строительство в сельском поселении практически не ведется, связано это, прежде всего, с неразвитой инфраструктурой (водо-, электро-, газо- и теплоснабжением) .

Потребительская сфера. Одной из доминирующих отраслей экономики поселения является торговля.

На потребительском рынке Трудового сельского поселения осуществляет деятельность 7 магазинов.

Однако, обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей всё ещё ниже, чем в среднем по краю и  по району.

Транспорт. Транспортные услуги по перевозке пассажиров, жителей Трудового сельского поселения, осуществляются автобусами индивидуального предпринимателя Игнашова П.В. Налажено автобусное сообщение: 6 раз в день жителей населенных пунктов сельского поселения доставляет автобус в г. Ейск и обратно.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Общая протяженность дорог -  18,8 км.

В 2011 году  проведен ямочный ремонт улиц. Не менее  значимой проблемой является благоустройство  территории поселения – покос, уборка территории, общественные места, вывоз ТБО.

Благоустройство общественных территорий осуществляется повсеместно по Ейскому района за счёт собственных средств и участия в краевых и федеральных программах.

Для сохранения чистоты и порядка приобретено 87 контейнеров, из них только в 2010 году приобретено 34 контейнера. Между МУП «Коммунальщик» Ейского района» и жителями заключаются  договоры на вывоз ТБО. Более 65 % жителей уже заключили договоры. В ближайшее время планируется приобрести 27 контейнеров и расставить их в поселках Заря, Большевик и Дальний.

В 2010 году  поселением был получен от ЗСК трактор с тележкой, косилка и плуг. Было  создано муниципальное учреждение «Труд», работники которого по заданию администрации выполняли работы по благоустройству территории поселения, а также  оказали  платные услуги более 100 жителям.

Жилищный фонд. Общая площадь жилого фонда Трудового сельского поселения по состоянию на 01.01.2022 года составляет 57 тыс. м², из них 54,5 тыс.м² относится к индивидуальному жилью. Средняя обеспеченность населения жилым фондом составляет 22,8 кв. м. на 1 человека. Степень износа всего жилищного фонда составляет около 40%.

Характеристика жилищного фонда

| Наименование | Площадь (тыс. м2) |
| --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | 57,0 |
| Индивидуальные жилые дома Многоквартирные дома | 54,2 2,8 |

Информация о многоквартирных жилых по состоянию на 1 января 2011 г.

| № | Местоположение (населенный пункт) № (дома) | Этажность | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Советский, ул. Школьная, 13 | 2 | 6 | 376,3 |
| 2 | п. Советский, ул. Школьная, 19 | 2 | 16 | 641,3 |
| 3 | п. Советский, ул. Школьная, 21 | 2 | 16 | 647 |
| 4 | п. Советский, ул. Школьная, 23 | 2 | 12 | 578 |
| 5 | п. Советский, ул. Гагарина, 7 | 2 | 12 | 599,8 |
| Всего: |  |  | 62 | 2842,4 |

Бюджет поселения. Основными источниками доходов местного бюджета являются – земельный налог, налог на доходы физических лиц, транспортный налог, арендная плата за землю, налог на имущество физических лиц.

Формирование и исполнение доходов бюджета поселения осуществлялось в соответствии с бюджетным законодательством. Основной задачей при выполнении плановых назначений доходной части бюджета поселения являлось погашение недоимки и выявления резервов по платежам в консолидированный бюджет края, для этого выполнялся целый комплекс мероприятий.

Уточненный бюджет Трудового сельского поселения Ейского района по доходам на конец отчетного периода составил 5958,9 тыс. рублей, с увеличением к первоначальному плану на 1378,2 тыс. рублей или на 27,9 %.

В бюджет Трудового сельского поселения Ейского района поступило доходов в сумме 6110,1 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы составляют 74% от общей суммы доходов бюджета за отчетный период (в 2009 году 62,9%). Основная доля налоговых и неналоговых поступлений сформирована  за счет налога на доходы физических лиц (24 %) и земельного налога (54 %).

Исполнение бюджета по расходам составило 8495,8 тыс. рублей, что составляет 99,0 % от запланированной на текущий год суммы расходов.

Трудности при формировании и исполнении бюджета Трудового сельского поселения:

- большая доля пенсионеров в структуре населения поселения, имеющих льготу при оплате местных налогов;

- зависимость от единственного базового хозяйства на территории поселения;

- не оформленные права собственности у базового хозяйства на земельные участки под производственными участками и землями сельскохозяйственного назначения.

  - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Данный раздел в составе Схемы территориального планирования Ейского района был выполнен субподрядной организацией ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт» в 2009 году.

Раздел «ИТМ ГОиЧС» включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории Ейского района, снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. Своевременное выполнение проектируемых инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС предупреждает и уменьшает риск возникновения прогнозируемых ЧС, во многих случаях предотвращает гибель и травмирование людей, сокращает материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий, возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края, в том числе Ейского района, являются оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие).

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

При применении противником оружия массового поражения возможны следующие основные пути воздействия радиоактивных факторов на население:

- внешнее гамма-облучение при прохождении радиоактивного облака;

- внутренние облучение за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей (ингаляционная опасность);

- контактное облучение при радиоактивном загрязнении кожных покровов и одежды;

- общее внешнее гамма-облучение людей от радиоактивных веществ, осевших на поверхность земли и местные объекты (здания, сооружения и т.д.);

- внутреннее облучение в результате потребления населением воды и местных пищевых продуктов, загрязненных радиоактивными веществами.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Бактериологическое оружие – это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Оно предназначено для массового поражения людей, сельскохозяйственных животных и посевов. Биологическое оружие находится под всеобщим запретом.

Поражающее действие биологического оружия основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков) и вырабатываемых некоторыми бактериями ядов.

Химическое оружие – один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ. К таким веществам относятся отравляющие вещества и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, поражающие различные виды растительности.

29 апреля 1997 г. вступил в действие всеобъемлющий запрет химического оружия, подобный тому, под которым находится бактериологическое оружие. Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

Геофизическое оружие – вид оружия массового поражения, направленно воздействующий на изменение природно-климатических условий и процессов.

В США, ряде стран НАТО и в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (ГФО). На территории Российской Федерации вероятнее всего могут быть подвержены воздействию ГФО Северо-Западный регион, водохранилища Центрального и Сибирского регионов, горные территории Уральского, Северо-Кавказского регионов и Алтая.

Воздействию ГФО может подвергнуться и территория Краснодарского края, что может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера на территории проектируемого объекта (землетрясения, затопления и т.д.).

Высокоточное оружие – это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

Границы зон возможной опасности

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», состав проектных решений, направленных на защиту населения от последствий воздействия современных средств поражения при ведении военных боевых действий определяется в зависимости от того, находится ли проектируемый объект в зонах:

- светомаскировки;

- возможных разрушений;

- возможного опасного радиоактивного загрязнения;

- возможного химического заражения;

- вероятного катастрофического затопления,

с учетом групп городов и категорий объектов по гражданской обороне.

Категорирование городов и объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» территория г. Ейск отнесен (исх. №23/12.2-1895 от 03.04.2009 г.) к 3 группе по ГО.

Согласно сведений п.III, таблице 3 Приложения В к исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на территории г. Ейск расположены объекты, имеющие 2 категорию по ГО, а также продолжающие свою деятельность в военное время.

Следовательно, зона возможных сильных и слабых разрушений составляет протяженность 7 км от границы проектной застройки г. Ейска. В данную зону поселение не попадает.

Согласно СНиП 2.01.51-90 г., в зону возможного опасного радиоактивного заражения (зона шириной до 27 км от проектной застройки г. Ейска) – поселение не попадает. Территория сельского поселения попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (зона шириной до 127 км от проектной застройки г. Ейска).

Рассматриваемая территория не попадает в зону катастрофического затопления. Гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к ЧС, на территории нет.

Рассматриваемая территория находится в Краснодарском крае и попадает в зону светомаскировки. С целью исключения демаскирующих признаков объекта в особый период данным проектом предусматриваются режимы и технические решения по светомаскировке.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Существующих ХОО на рассматриваемой территории нет.

Пожароопасный и взрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов, расположенных на территории Трудового поселения приведены далее в таблице.

Перечень взрывопожароопасных объектов

| Местоположение объекта | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества общее (наибольшая емкость) |
| --- | --- | --- | --- |
| Краснодарский край, Ейский район, Трудовое сп, п. Советский, ул. Садовая, 34 (23:08:0603003:170) | Хранилище нефтепродуктов | нефтепродукты | 2,5 т |
| Краснодарский край, Ейский район, Трудовое сп ,з.у. (23:08:0605000:344) | Химический склад | ядохимикаты | - |

При разрушении крупных емкостей с нефтепродуктами и СУГ, в случае если разрушение носит существенный характер, имеет место реальная опасность возникновения гидродинамической волны, способной разрушить соседние емкости и оборудование. Гидродинамическая волна образуется, если за непродолжительное время (доли секунды) происходит разрушение емкости под наливом. За счет гидростатического давления освободившаяся жидкость ускоряется и приходит в движение. Двигаясь с высокой скоростью и обладая большой кинетической энергией, такая масса жидкости (гидродинамическая волна) способна при столкновении с препятствием создать такие импульсные нагрузки, что препятствие может быть разрушено/повреждено.

При разрушении емкостей с СУГ возможно образование «огненного шара». В случае разлития углеводородов и их испарения облако газопаровоздушной смеси, переобогащенное топливом, при воспламенении не детонирует, а интенсивно горит, образуя «огненный шар». Далее он отрывается от земли и, поднимаясь, образует грибовидное облако, ножка которого – сильное восходящее конвективное течение. Такое течение может всасывать отдельные предметы, зажигать их и разбрасывать горящие предметы на большие расстояния. Поражающее действие огненного шара определяется интенсивностью его теплового излучения.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велик, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.

При типичных источниках инициирования на объектах такого типа (разряды природного и статического электричества, искры от соударяющихся предметов, источники воспламенения при проведении сварочных работ и т.д.) инициирование детонации непосредственно на месте воспламенения практически невозможно. В этом случае на месте инициирования возникает пламя (режим горения), а не детонация.

Источником воспламенения могут быть электрическая искра от электрооборудования, искры от удара и трения разрушающихся деталей, нагретые поверхности оборудования, огневые работы, разряд молнии.

Следует отметить малую вероятность больших разливов нефтепродуктов и СУГ на насосных, технологических трубопроводах, заправочных колонках вследствие возможности быстрого реагирования персонала на аварийный разлив и принятия мер по локализации аварии.

Таким образом, основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:

- ударная волна;

- тепловое излучение;

- открытое пламя и горящий нефтепродукт/СУГ;

- токсичные продукты горения;

- осколки разрушенного оборудования, обрушения зданий и конструкций.

Предполагается, что в некоторых случаях такие поражающие факторы, как тепловое излучение и ударная волна, по ряду причин (срабатывание противоаварийной защиты, недостаточная интенсивность воздействия, повышенная устойчивость сооружений и др.) не оказывают разрушительного воздействия на оборудование и сооружения или не приводят к поражению персонала. Такие сценарии вместе со случаями отсутствия воспламенения паров СУГ/нефтепродукта отнесены к сценариям аварий без опасных последствий, которые связаны с воспламенением и взрывом.

- Гидротехнические сооружения

- Крупные гидротехнические сооружения промышленного и водохозяйственного назначения гидродинамически опасны.

- Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

- Согласно требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к ЧС – образованию гидродинамической волны, на территории Ейского района нет.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории поселения относятся:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- - аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

- В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, рассматриваемая территория Ейского района в целом по опасности пожаров относится к зоне неприемлемого риска, поэтому проектом предусмотрены меры по снижению риска.

- На сетях газоснабжения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на АГРС;

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП;

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

- Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения

- На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

- Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

- Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

- Число пострадавших будет зависеть от наличия людей в названных помещениях,  поведения  рабочих и служащих, а также других факторов.

- Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источников техногенных ЧС идентифицируются аварии на системах жизнеобеспечения, сопровождающиеся числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел., прямым материальным ущербом гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ.

- Аварии на автотранспорте

- Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

- Наиболее опасными являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин) и СУГ.

- Наиболее вероятными авариями на автотранспорте являются дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

- Терроризм

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды или продовольствия, а также эпидемия.

Учитывая, что территории населенных пунктов Ейского района являются местами массового скопления людей (включают жилую, общественно-деловую, рекреационную, производственную зоны, зону инженерной и транспортной инфраструктуры), существует вероятность, что этот район может стать объектом совершения террористических актов.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, Ейский район по опасности терактов относится к зоне приемлемого риска, в которой мероприятия по снижению риска не требуются.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям, возможным на проектиремой территории относятся сейсмичность, оползни, абразия, эрозия, подтопление и наводнение.

- Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Оползень | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности; Динамическое, механическое давление смещенных масс; Удар |
| Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны; Размывание (разрушение) грунтов; Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, землетрясения, оползни, абразия, эрозия, наводнение (затопления), подтопления относятся к возможным источникам природных ЧС.

Сейсмичность территории согласно СНКК 22-301-2000 - 7 баллов

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю № 23/12.2-7553, в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения и подтопления. В летнее время – повышение температуры окружающего воздуха выше 40 0.

Источниками ЧС природного характера являются: туман, сильный ветер, сгонно-нагонные явления, град, сильный дождь, сильный снег, гололед, сильный мороз, заморозки, сильная жара, пожароопасность.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Шторм. Шквал. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  | Вибрация. |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  | Затопление территории. |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация. |
| Град | Динамический | Удар. |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха. |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы относятся к возможным источникам ЧС на данной территории.

Частота возникновения ураганов составляет:

- со скоростью ветра 30 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);

- со скоростью ветра 36 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);

- со скоростью ветра 41 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, по опасности ЧС в результате ураганов относится к зоне жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

  - Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах Трудового сельского поселения Ейского района Краснодарского края выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий.

Санитарно-защитные зоны

Согласно п. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ и  п. 1 ст. 12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-защитная зона - это зона с особыми условиями использования территорий, которые направлены на создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения, в т.ч. путем реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

На территории Таманского сельского поселения имеются санитарно-защитные зоны (СЗЗ): промышленных и сельскохозяйственных предприятий, канализационных очистных сооружений, кладбища, где градостроительная деятельность допускается ограниченно. Размеры санитарно-защитных зон установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и отображены не чертеже зон с особыми условиями использования. Размеры СЗЗ подлежат уточнению на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 г. №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарные зоны, в частности, устанавливаются:

- для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов (п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок (п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- аэропортов, аэродромов (п. 2.9 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- предприятий I и II классов опасности, а также предприятий III, IV, V классов опасности (разд. IV СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 утверждены Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (далее - Правила установления санитарно-защитных зон), регламентирующие требования к санитарно-защитным зонам.

На основании абз. 2 п. 2 ст. 12 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Положение о санитарно-защитных зонах утверждается Правительством РФ.

На основании ч. 16 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.01.2025 установление, изменение или прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий (за исключением случаев, если до 01.12.2019 Правительством РФ в соответствии со ст. 106 ЗК РФ утверждено положение о зоне с особыми условиями использования территории соответствующего вида) осуществляется в порядке, установленном до дня официального опубликования указанного Закона, с учетом особенностей, установленных ч. 16.1 - 16.3 данной статьи.

На основании абз. 2 п. 1 Правил установления санитарно-защитных зон такие зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

На основании п. 2 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до 01.01.2019, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов, предусмотренных п. 14 Правил установления санитарно-защитных зон, в срок не более одного года со дня вступления в силу указанного Постановления.

Кроме того, отдельные предприятия обязаны иметь проект санитарно-защитных зон в силу специфики видов деятельности.

Также на основании п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов I - III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

На основании п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III классов опасности является обязательной.

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

Режим территории санитарно-защитной зоны. Градостроительные ограничения.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садовых, огороднических участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

## Охранные зоны

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

На территории Трудового сельского поселения Ейского района проходят высоковольтные линии электропередач:

- ВЛ 35 кВ «Путь к коммунизму-Ясенская»;

- ВЛ 35 кВ «Моревская-Путь к коммунизму»;

- ВЛ 35 кВ «Моревская-Советская»;

- ВЛ 110 кВ «Отпайка «Моревская» цепь 1;

- ВЛ 110 кВ «Отпайка «Моревская» цепь 2;

- ВЛ 110 кВ «Отпайка «Ясенская» цепь 1;

- ВЛ 110 кВ «Отпайка «Ясенская» цепь 2.

Высоковольтные ПС:

- ПС 35/10 кВ «Советская».

Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» предусмотрены следующие размеры охранных зон (в зависимости от напряжения ЛЭП):

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны объектов газоснабжения

По территории поселения пролегают газопроводы федерального значения: газопровод-отвод п. Советский Кущёвского ЛПУМГ, газопровод-отвод ст. Ясенская Кущёвского ЛПУМГ, газопровод-отвод п. Моревка Кущевского ЛПУМГ.

Функционирует существующая газораспределительная станция федерального значения - АГРС п. Советский Кущёвского ЛПУМГ.

Источником газоснабжения населенных пунктов п. Советский, п. Заря, п. Большевик Трудового сельского поселения Ейского района является существующая АГРС п. Советский Кущёвского ЛПУМГ с выходным давлением 0,6 МПа (6кгс/см2).

В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О газоснабжении в Российской Федерации», ст.90 п.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017г. №1083 устанавливаются охранные зоны. Вдоль линейной части магистральных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны. Вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа – в виде территорий, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны. Минимальные расстояния до зданий и сооружений в соответствии с СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* в зависимости от диаметра трубы газопровода.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, сельскохозяйственных полей и пастбищ, а также полевых станов устанавливаются:

для трубопроводов 1 класса:

при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров;

при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров;

при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров;

при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров;

при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;

при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров;

для трубопроводов 2 класса:

при диаметре до 300 мм - 75 метров;

при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных каналов, рек, водоемов и водозаборных сооружений устанавливаются 25 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, до городов, населенных пунктов, дачных поселков и сельскохозяйственных угодий (санитарные полосы отчуждения) устанавливаются:

при диаметре до 150 мм - от 100 до 150 метров;

при диаметре 150 - 300 мм - от 175 до 250 метров;

при диаметре 300 - 500 мм - от 350 до 500 метров;

при диаметре 500 - 1000 мм - от 800 до 1000 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния при наземной прокладке магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса.

Согласно СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса.

Согласно «Правилам охраны магистральных газопроводов» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017г. № 1083) охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются - вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны. вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

В охранных зонах запрещается:

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом "ж" пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 настоящих Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;

в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;

д) сооружение запруд на реках и ручьях;

е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;

ж) размещение туристских стоянок;

з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;

к) прокладка инженерных коммуникаций;

л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;

м) устройство причалов для судов и пляжей;

н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;

о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

В целях получения разрешения на производство работ организация или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные в пункте 6 настоящих Правил работы, обязаны обратиться к собственнику магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем за 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных объектов до магистрального газопровода, предусмотренные нормативными документами в области технического регулирования.

В охранных зонах собственник, или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 200г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» - для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Согласно СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов (Таблица 37).

Минимальные расстояния от ГРС

| Минимальные расстояния, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От ГРС |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| l |  |  |  |  |  | ll |  |
| Условный диаметр газопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 и менее | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 300 и менее | св.300 |
| 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 100 | 125 |

## Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Границы и режим ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются согласно утверждаемому проекту ЗСО водного объекта. Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения разрабатывается на основе требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом строгого режима, для водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от водонапорных башен – 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать в обе стороны от крайних линий водовода:

при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водовода до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водовода более 1000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водовода.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

-посадка высокоствольных деревьев;

-все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

-прокладка трубопроводов различного назначения;

-размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

-проживание людей;

-применение удобрений и ядохимикатов;

Во втором поясе ЗСО не допускается:

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-применение удобрений и ядохимикатов;

-рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В настоящее время на основании действующих лицензий на право пользования недрами в пределах территории Трудового сельского поселения осуществляют добычу подземных вод с объемом добычи не более 500 м3/сут. (статус – краевой) 2 недропользователья имеющих на балансе 8 водозаборных скважин. Право оформлено на 3 водозаборных скважины, разработаны проекты зоны санитарной охраны, на остальные 5 скважин право не оформлялось, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не разрабатывались.

В северо-западной части Трудового сельского поселения проходит магистральный водовод «В-II-2 от с. Кухаривка до ст. Камышеватская», ориентировочная санитарно-защитная полоса на данное сооружение установлена по 20 м. от оси в обе стороны.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Границы зон охраны объектов историко-культурного наследия

Границы зон охраны объектов историко-культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» № 3223-КЗ от 23.07.2015 года установлены размеры охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

При рассмотрении вопросов нового строительства в границах охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В границах охранных зон запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

В границах зон охраны объекта культурного наследия, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и земельных участков, градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта культурного наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Трудового сельского поселения

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Расп. пам. на схеме (№ листа) | Номер по гос. списку | № кург. в группе | Высота кург., м | Диаметр кург., м | Охр. зона кург., м | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Наим. пользователя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Курган | п. Заря, 0,8 км к северо-востоку от поселка N 46°30.633' E38°10.844' | 8 | 6947 | 1 | 0,5 | 25 | 50 | 4-р 313-КЗ | Р |  |
| - 2. | Курган Дальний 2 | пос. Дальний, 2,75 км к востоку-юго-востоку от юго-восточного угла поселка | 8 | 6510 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | 313-КЗ | Р |  |
| - 3 | Курганная группа Дальний 1 (2 насыпи) | п. Дальний, 0,1 км к западу от западной окраины поселка N 46°26.798' E38°08.071' Распахиваются | 8 | 6509 | 1 2 | 0,9 0,5 | 35 30 | 50 50 | 313- КЗ | Р | СХП "Советский" |
| - 4 | Курган Дальний 3 | п. Дальний, 4,2 км к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины поселка N 46°24.686' E38°09.459' Распахивается | 11 | 6511 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | 313- КЗ | Р | СХП "Советский" |
|  | Курган | п. Советский, 3,6 км к северо-западу от северо-западной окраины поселка N 46°33.188' E38°06.209' Распахивается | 8 |  | 1 | 1,5 | 50 | 75 | 3-Р | В | СХП "Советский" |

Границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников  истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

- г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), а также являющихся произведениями монументального искусства, - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

При разработке проектов детальной планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации).

На территории сельского поселения  отсутствуют памятники архитектуры, истории, монументального искусства.

Иные зоны с особыми условиями использования территории

В границах Трудового сельского поселения также установлены придорожные полосы автомобильных дорог регионального значения «Подъезд к п. Советский», «г.Ейск - ст-ца Камышеватская», размер придорожной полосы составляет 50 метров от границы полосы отвода дороги в обе стороны.

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 N 257-ФЗ  "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В границах Трудового сельского поселения имеются установленные охранные зоны пунктов государственной и нивелирной геодезической сети «Дальний» и «Советский».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 августа 2019 г. N 1080 "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" в пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Указанные в настоящем пункте ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

Графически местоположение зон с особыми условиями использования территория отображено на карте ГП-4 настоящего проекта.

  - Анализ возможных направлений развития территории

Трудовое сельское поселение расположено в центральной части Ейского района. По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения «подъезд к п. Советский».

Сложившаяся территориально-планировочная структура поселения образована четырьмя населенными пунктами, разделенными землями сельхозназначения.

П. Советский

Развитие поселка ограничено в следующих направлениях:

- В северо-западном направлении от поселка располагается молочно-товарная ферма;

- В западной части населенного пункта находится коммунально-производственная зона в составе: машинно-транспортная мастерская, комбайновый цех, недействующий кирпичный завод, молочно-товарная ферма.

- С юго-запада недалеко от границы населенного пункта расположена территория недействующей свино-товарной фермы;

- В юго-восточной части населенного пункта расположены зерноток, меходтряд и кладбище.

Таким образом, жилищное строительство населенного пункта ограничено в северо-западном, западном, юго-западном, юго-восточном направлениях.

Развитие жилой территории предусматривается в северном и северо-восточном направлениях.

Развитие производственных территорий предусматривается в продолжение существующих производственных территорий.

П. Дальний

С южной стороны поселка располагаются молочно-товарная ферма и зерноток. С юго-восточной стороны находится машинно-тракторная мастерская, к границе примыкает участок единого землепользования. В восточной части поселка располагается кладбище. Развитие жилой зоны предусмотрено в северном направлениии.

П. Заря

В южной части населенного пункта располагается территория недействующей молочно-товарной фермы. С западной и юго-западной сторон к границе примыкают участки единого землепользования. К северной границе населенного пункта примыкает участок сельхозназначения, имеющий большую площадь территории.

Развитие жилой зоны в населенном пункте предусматривается за счёт уплотнения существующей застройки. В первую очередь генеральным планом предусматривается освоение уже отведенных под жилую застройку участков.

П. Большевик

С северной стороны развитие населенного пункта ограничено дорогой регионального значения «Подъезд к п. Советский». В южной части населенного пункта расположена машинно-тракторная мастерская, зерноток, территория недействующей свино-товарной фермы. С восточной стороны к границе населенного пункта примыкает крупный участок земель сельскохозяйственного назначения.

В центральной, западной и южной частях поселка, внутри существующих границ, имеются неосвоенные территории, отведенные под жилую застройку. Генеральным планом предусматривается первоочередное полное освоение незастроенных участков.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и планировочнй организации

  - Тенденции и приоритеты экономического развития

Муниципальное образование Трудовое сельское поселение обладает рядом преимуществ и сильных сторон, которые являются базовыми при определении перспектив и направлений экономического развития:

- выгодное и географическое и транспортное положение;

- наличие комплекса транспорта и транспортной инфраструктуры.

- благоприятные почвенно-климатические условия позволяют получать лучшие по сравнению с большинством районов РФ урожаи сельскохозяйственной продукции;

- недавний огромный опыт производства сильных и ценных сортов зерновых культур, практика глубокой переработки всех видов сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в сельском поселении проблемы и слабые стороны. Ключевыми, проблемами Трудового сельского поселения Ейского района, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, являются следующие:

- длительное отсутствие перспективных планов социально- экономического развития поселения;

- длительное отсутствие сбалансированных совместных действий власти и делового сообщества;

- отсутствие железной дороги.

- неустойчивое обеспечение питьевой водой, газом, электроэнергией; высокая зависимость от цен на энергоносители;

- финансовая система слабо способствует достижению и поддержанию высоких темпов развития и привлечению частных инвестиций из-за низкого уровня расчетно-кассового обслуживания, отсутствия эффективных финансовых схем работы промышленности, сельхозпроизводства, малого бизнеса;

- наиболее острыми проблемами являются: низкий уровень рождаемости; высокая смертность; высокий отрицательный естественный прирост населения;

- факторами, сдерживающими развитие здравоохранения (доступность медицинской помощи, обеспечение высокого качества) являются недостаток финансирования отрасли и удорожание лекарственных средств. Недостаточны темпы укрепления и обновления материально-технической базы системы здравоохранения, оснащения современным оборудованием, обеспечением медицинскими изделиями;

- потребность населения в услугах дошкольных учреждений с каждым годом растет. С увеличением рождаемости в последующие годы прогнозируется увеличение ежегодной потребности детей в детских садах. Соответственно, необходимо расширять сеть дошкольных учреждений, возможно, на основе задействования малого бизнеса.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу, что приведет к повышению уровня благосостояния местных жителей.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является  кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, развитие человеческого потенциала района на основе повышения эффективности здравоохранения, образования, культуры, спорта, жилищного строительства и коммунального хозяйства, создание условий и обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста поселения на основе повышения его конкурентоспособности,

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Ейского района.

Функциональный механизм реализации заключается в планировании и прогнозировании, определении направлений муниципального экономического развития.

Важнейшими факторами, влияющими на социально-экономическое развитие поселения, будут реализация инвестиционных проектов и их эффективное использование. Другим фактором будет являться складывающаяся демографическая ситуация. При реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» за счет прироста численности населения (прежде всего родившегося на территории района) и эффективного его вовлечения в экономику района (за счет повышения квалификации, профессионального обучения молодого населения и создания новых привлекательных рабочих мест) удастся переломить негативные тенденции сокращения населения.

Для обеспечения стабилизации и роста производства требуется дальнейшее углубление преобразований и реформ сельскохозяйственном секторе. В этом случае необходимо сохранение и развитие жизнеспособных производств и активная реструктуризация предприятий и хозяйств, техническая и технологическая модернизация, создание благоприятных условий и для развития новых направлений хозяйственной деятельности путем привлечения современных технологий.

Рост экономики поселения зависит от увеличения инвестиций, в первую очередь, в секторе сельского хозяйства и развития существующих сельскохозяйственных предприятий. В условиях рыночной экономики подобные инвестиции поступают в основном из частного сектора.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений,

- определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории,

- повышение инвестиционной привлекательности.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства) проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Трудового сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории и определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Трудового сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также необходимо развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования генеральным планом определены следующие нижеперечисленные приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

Развитие агропромышленного комплекса. В поселении необходимо создать крепкую экономическую основу для сохранения и наращения экономического потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства и растениеводства, а также модернизацию существующих и строительство новых перерабатывающих предприятий, за счет активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм, развивать интенсивное животноводство и растениеводство, увеличивать количество культурных пастбищ.

Увеличение объемов производства и улучшение качества сельскохозяйственного сырья позволит повысить эффективность использования производственных мощностей и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

В данном направлении необходимо проведение следующих мероприятий:

- модернизация производственного потенциала сельскохозяйственной отрасли, внедрение прогрессивных технологий, эффективных и адаптированных в природно-климатических условиях поселения:

- в животноводстве – развитие скотоводства, кролиководства, коневодства, звероводства, формирование высокопродуктивного стада КРС, реконструкция существующих ферм, строительство новых и восстановление недействующих и заброшенных ферм, интенсивное использование имеющихся, создание и окультуривание новых пастбищных лугов;

- в растениеводстве – развитие рисоводства, внедрение энергосберегающих технологий, системы внесения органических и минеральных удобрений, севооборота чередования сельскохозяйственных культур. Необходимо вести мероприятия по окультуриванию пастбищных угодий, что создаст предпосылки увеличения поголовья скота и развития комбикормового производства. Помимо этого, в качестве перспективных направлений, необходимо уделить внимание развитию тепличных хозяйств: овощеводству и плодоводству (в том числе круглогодичному выращиванию ягод и овощей), а также цветоводству.

- в целях реализации продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности необходимо создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе по сбыту, транспортировке, реализации и хранению продукции;

- с целью повышения эффективности использования земли необходимо проведение последовательной земельной политики (перераспределение земли и передача ее более эффективным хозяйствующим субъектам, вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание регулируемого земельного рынка и его инфраструктуры, повышение плодородия почв и охрана земель);

- в целях увеличения добавленной стоимости продукта важным направлением является создание в поселении цехов или предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на территории поселения.

Одним из приоритетов сельского хозяйства является его дальнейшее развитие преимущественно за счет увеличения в данной отрасли малого предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств), а также техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса.

Развитие промышленного сектора поселения. Анализ имеющихся сельскохозяйственных ресурсов выявил основные возможности развития перерабатывающего комплекса, базирующихся на имеющейся местной сельскохозяйственной продукции, производимой как на территории поселения, района, так и на территории прилегающих муниципалитетов. Наиболее интересными и перспективными направлениями развития перерабатывающего комплекса, требующие дальнейшей проработки возможности и экономической целесообразности их реализации, являются следующие:

- развитие мясной промышленности. Организация заготовки и убоя скота, птицы, кроликов и выработка мяса, производство колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов, котлет, пельменей. Наряду с производством пищевых продуктов возможна организация производств по выработке сухих животных кормов, ценных медицинских препаратов (инсулина, гепарина, линокаина и др.), а также клеев, желатина и перопуховых изделий;

- развитие молочной промышленности. Производство животного масла, цельномолочной продукции, молока, творога, кефира, молочных консервов, сухого молока, сухих сливок и сухих смесей для мороженого сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции).

- организация химической и биотехнологической переработки биомассы. Необходимо рационально использовать остающиеся после переработки сельскохозяйственной продукции такие отходы производства, как жмых, шрот, лузга, жом, шелуха гречихи, солома, стебли выращиваемых сельхозкультур и другие, поэтому важным направлением является создание линий по переработке вторсырья. Например, возможна организация производства и применение, топливных брикетов, гранул и пеллет — твёрдого топлива из отходов сельскохозяйственных производств: шелухи подсолнечника и гречихи;

- развитие малой энергетики за счет переработки биомассы. Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является разработка и внедрение современных достижений биотехнологии для повышения доходности сельского хозяйства. Научный подход помогает решить множество проблем и повысить эффективность хозяйств за счет использования биотехнологий в сельском хозяйстве. Инновационным является использование растительного сырья в качестве возобновляемого источника энергии. К примеру, из пшеничной соломы получается до 58% биотоплива, 18% угля и 24% газов. Биото́пливо также получают в результате переработки семян рапса, кукурузы, сои и различных органических отходов.

Из крахмалсодержащих продуктов (злаки, картофель, сахарная свёкла), а также кукурузы возможно получение этанола (или биоэтанола), который применяется в качестве моторного топлива как в чистом виде, так и в смеси с бензинами, а также используется для производства качественного биотоплива для бензиновых двигателей

Другим направлением является газификация биомассы. Одной из главных проблем любой фермы на сегодняшний день является утилизация отходов жизнедеятельности животных и птиц. Эту проблему можно решить с помощью переработки навоза животных методом метанового брожения в специальных установках и получением на выходе экологически чистого удобрения и дешевого топлива — биогаза. Биогаз на 55—75 % состоит из метана и на 25—45 % из СО2. Из тонны навоза крупного рогатого скота (в сухой массе) получается 250—350 кубических метров биогаза Применение такой технологии позволит решить ряд сложившихся в хозяйствах проблем по хранению и обеззараживанию отходов жизнедеятельности, по организации очистных сооружений, позволит избежать загрязнения окружающей среды (почвы и подземных вод) и распространения неприятного запаха.

Таким образом, стратегическая задача по развитию сельскохозяйственного производства включает в себя:

- восстановление утраченных позиций АПК Ейского района – бывшей «Академии по производству ценных и сильных пород зерновых культур»;

- создание условий производства конкурентоспособной продукции в ассортименте необходимой для полной и глубокой переработки на местных пищевых и перерабатывающих предприятиях, с высокой долей добавленной стоимости, увеличения выпуска экспортной и импортозамещающей продукции;

- ускоренное развитие животноводства (строительство современных ферм, приобретение племенного поголовья, создание комплекса хранения и перевалки зерна с производством комбикормов и т.п.);

- совершенствование развития малых форм хозяйствования. Реализация мероприятий по увеличению и удешевлению привлекаемых кредитных ресурсов личными подсобными и крестьянско-фермерскими хозяйствами;

- реализация мероприятий по модернизации и развитию инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов; формирование инфраструктуры земельно-ипотечного кредитования;

- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе (для формирования эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, развития рынка труда, стимулирования роста, качества жизни граждан, проживающих в сельской местности).

Развитие малого предпринимательства. Поселение характеризуется низкой предпринимательской активностью. Несмотря на невысокий уровень развития малого бизнеса, именно он способен обеспечить рост доходов населения, улучшить качество его жизни, создать новые рабочие места, а также достаточно быстро дать дополнительные доходы в местный бюджет.

Поэтому важным направлением экономического развития поселения является формирование предпринимательского потенциала, создание малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности (в том числе пищевой), потребительской сфере (розничная торговля, общественное питание, бытовые и др. платные услуги) и обеспечение их необходимой инфраструктурой.

Стратегическая цель поддержки и развития среднего и малого бизнеса - привлечь к участию в разрешении проблем и бед, поиске путей развития экономики района широкие массы населения; создать условия, стимулирующие граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности и увеличения вклада продукции малых предприятий в валовой внутренний продукт, доходы семьи и местного бюджета.

Для реализации поставленной цели  необходимо:

- совершенствование условий работы малого бизнеса за счет развития инфраструктуры и поддержки органов власти ее эффективного использования;

- создание условий для применения высоких технологий в сфере малого бизнеса;

- внедрение цивилизованных мер стимулирования инноваций в малом бизнесе, создание и развитие их инфраструктуры с целью поддержки малых предприятий в научно-технической сфере;

- развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства, в том числе за счет предоставления кредитов государственными банками развития.

В качестве одного из инструментов создания предпринимательского потенциала на территории поселения (увеличение числа малых предприятий, их оборота производимой продукции и доли занятого в малом бизнесе населения) является создание бизнес-инкубатора — организации, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. Комплекс услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных, консалтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно комплексность имеет значение для стартового развития малых предприятий.

Основной задачей бизнес-инкубатора является создание условий для становления малого предпринимательства и создание новых продуктивных рабочих мест в секторе малых производственных и инновационных предприятий. Его роль состоит не только в создании новых малых предприятий на территории муниципальных образований (так называемых «старт-апов»), но и в поддержке уже действующих предпринимателей (за счет оказания услуг, включая маркетинговые исследования, консультации, бизнес-услуги и т.п.).

Как отмечалось выше, развитие предпринимательства повышает инвестиционную привлекательность территории, а привлечение инвесторов является одной из основных задач муниципалитетов. Однако при решении этой проблемы большинство из них сталкивается с рядом серьезных трудностей. С одной стороны, в Краснодарском крае присутствуют все необходимые элементы финансовой инфраструктуры — банки, страховые и лизинговые компании, пенсионные фонды, фонды по поддержке предпринимательства. С другой стороны, доступ к инвестиционным ресурсам на хороших условиях в большинстве случаев имеют только средние и крупные предприятия, занимающие устойчивые позиции на рынке, а у начинающих предпринимателей практически нет шансов привлечь финансовые ресурсы для своих проектов на «разумных» условиях, и они вынуждены искать дополнительные источники финансирования. В такой ситуации бизнес-инкубатор может оказать начинающим предпринимателям содействие в привлечении кредитов и займов, использовав следующий механизм: выступив в качестве гаранта возврата кредита, инкубатор контролирует целевое использование средств, а предприниматель с первых шагов получает знания о работе с традиционными источниками финансирования.

С другой стороны, бизнес-инкубаторы могут оказать помощь инвесторам, консультируя их по вопросам приоритетности развития тех или иных видов бизнеса на территории муниципального образования, или предлагая им конкретные инвестиционные проекты, разработанные предпринимателями и прошедшие соответствующую экспертизу. Также инкубаторы могут самостоятельно инициировать создание предприятий по выпуску совершенно новых продуктов или услуг в результате изучения тенденций развития рынка, знания опыта работы в других муниципалитетах и регионах и обмена информацией с муниципальными властями.

Иными словами, все вышесказанное свидетельствует о том, что создание и функционирование бизнес-инкубаторов является действенным инструментом повышения эффективности муниципальной политики, как в сфере поддержки малого предпринимательства, так и в сфере реализации социально-экономической политики муниципального образования.

  - Демографический анализ, прогноз перспективной численности населения

Современное состояние. Численность постоянного населения Трудового сельского поселения на 01.01.2022 года составляет 2500 человек (1,8% от общей численности Ейского района).

Плотность населения на проектируемой территории составляет 15,3 чел/км2.

Трудовое сельское поселение входит в состав Ейского района и включает в себя 4 населенных пункта: административный центр пос. Советский, пос. Большевик, пос. Заря и пос. Дальний.

Характеристика населенных пунктов, 
входящих в состав Трудового сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь населенного пункта, га | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок Советский | 1953 | 158,84 | 12,3 |
| 2 | поселок Большевик | 269 | 65,07 | 4,1 |
| 3 | поселок Дальний | 104 | 36,58 | 2,8 |
| 4 | поселок Заря | 174 | 22,68 | 7,7 |
|  | ВСЕГО | 2500 | 283,17 | 8,9 |

Площадь земель населенных пунктов

Трудового сельского поселения по состоянию на 01.01.2022 г.

На проектируемой территории сложилась моноцентричная система расселения населенных пунктов – 77 % населения сконцентрировано в пос. Советском, 12% – в пос. Большевик, 7% - в пос. Заря и 4% - в пос. Дальний.

По типологии внешних форм расселения на проектируемой территории развитие получило роевое расселение. Что касается типологии самих населенных пунктов, то пос. Советский относится к большим сельским населенным пунктам (от 1 до 3 тыс. человек), пос. Большевик – к средним (от 200 до 1000 чел.), а пос. Дальний и Заря – к малым (до 200 человек).

Плотность населения в границах административного центра относительно  высока и составляет 12,3  чел/га, что объясняется  «стесненной» застройкой  и достаточно компактным проживанием жителей поселка.

Анализ демографических процессов сельских поселений Ейского района показал, что по сравнению с другими муниципалитетами края для сельской местности данного района характерна более низкая рождаемость, смертность на уровне среднекраевых показателей, более низкий миграционный прирост. Если рассматривать динамику естественного и механического движения населения за последние несколько лет, то в сельской местности Ейского района наблюдается незначительный рост рождаемости и снижение смертности.

В период 1995-2007 годы наблюдается небольшое увеличение численности с 139,1 до 140,9 тыс. чел., в основном за счет прироста городского населения. В динамике рождаемости наблюдается снижение ее уровня в период 1990-2001 года и увеличением с 2002 по 2007 год. При этом стоит отметить, что уровень рождаемости в сельской местности выше, чем в городской.

Районные показатели смертности находятся на уровне общекраевых. Четкой закономерности их снижения либо увеличения не наблюдается. Можно отметить, что наблюдалась более высокая смертность в Ейском районе в период 1999-2003 годы, а в настоящее время, начиная с 2003 года, складывается тенденция снижения смертности. Важным моментом является тот факт, что смертность сельского населения выше, чем городского. В период 2000-2007 годы смертность сельского населения выросла с 15 до 17,1 умерших на 1000 населения.

Поскольку уровень смертности превышает уровень рождаемости почти в 2 раза в Ейском районе на протяжении 17-летнего периода наблюдается естественная убыль населения, которая составляет от 5 до 8 чел на 1000 населения, что намного выше показателей 1990 года, когда данный показатель  составлял 1,4 чел. на 1000 населения.

По состоянию на конец 2007 года миграционный приток населения составил 8,2 чел. на 1000 населения. Следует отметить, что в период 1997-2001 годы более высокий уровень миграции наблюдался в сельской местности, а в 2002-2007 годы – наоборот, в городской.

За счет того, что миграционный прирост превышал естественную убыль в среднем на 10-20% в районе и шел устойчивый рост численности населения.

Непосредственно в Трудовом сельском поселении ситуация следующая. В рассматриваемый период 2005-2009 годы наблюдается рост рождаемости — с 9,2  до 10,0  человек на 1000 населения, снижение смертности — с 17,1 до 15,5 человек на 1000 населения. Миграционный прирост населения невысок и в среднем составляет от 1 до 3 человек на 1000 населения, что значительно ниже среднекраевых показателей.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Трудовом сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства районов Краснодарского края. Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка на одну семью). Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Возрастная структура населения Трудового сельского поселения 
(с учетом категории временно отсутствующего населения)

| Категория населения | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 394 | 16,0 |
| - трудоспособного возраста | 1499 | 59,7 |
| - старше трудоспособного возраста | 607 | 24,4 |
| Всего | 2500 | 100,0 |

* Данные о возрастной структуре населения получены методом экстраполяции возрастно-половой структуры Ейского района к численности проектируемой территории с учетом временного отсутствующего населения.

Сведения о занятости населения Трудового сельского поселения 
по состоянию на 01.01.2011 г., чел.

| Наименование поселения | Количество жителей, чел. | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | Занятое население в трудоспособном возрасте |  |  |  |  |  |  |  |  | Незанятое население, в том числе безработные граждане, состоящие на учете | Группа риска (злоупотребление спиртными напитками и т.д.) | Общий уровень безработицы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Занято всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работающие в экономике | Занято в ЛПХ, реализующие продукцию | Неработающие женщины по уходу за детьми | Работающие за пределами района | Студенты | В армии | Лица, занятые по уходу за инвалидами и престарелыми | Неработающие пенсионеры-льготники |  |  |  |
| Трудовое с/п | 2527 | 1461 | 1321 | 635 | 181 | 40 | 70 | 78 | 10 | 20 | 650 | 140 | 39 | 5,5 |

Прогноз перспективной численности населения. Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Трудового сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены: повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности, рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 год;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2010 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использованы следующие материалы:

- данные по Всероссийской переписи населения 2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Ейскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края » с 2002 г. по 2011 г.).

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что населенные пункты имеют потенциал для территориального развития, что обеспечивает возможность их численного увеличения, как за счет прирезаемых участков земель населенных пунктов, так и за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Основными показателями в прогнозе являются существующая и прогнозная численность населения Трудового сельского поселения.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края «Сельские населенные пункты в Краснодарского края на 1 января 2011 года».

Прогноз численности населения проведен с учетом заложенных тенденций в схеме территориального планирования Ейского района Краснодарского края.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико-, и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и непосредственно в Ейском районе эффективной демографической и миграционной политики: рост уровня рождаемости; снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов; рост показателя ожидаемой продолжительности жизни; рост миграционных потоков, в том числе миграционного прироста населения, прибывающего на проектируемую территорию с целью постоянного либо временного проживания населения (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

После этого, основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и миграционного движения населения на прогнозный период с 2011 до 2030 года. В качестве основных тенденций прогнозируются следующие:

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,41 до 1,92 рождений на 1 женщину детородного возраста;

- увеличение средней продолжительности жизни с 69,1 до 73,0 лет;

- сохранение общего коэффициента рождаемости на уровне 11,0-11,2 человек на 1000 населения;

- снижение смертности с 15,3 до 11,1 человек на 1000 населения.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.*

| Наименование показателя | 2011 | 2012-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный коэффициент рождаемости, рождений на 1 женщину | 1,41 | 1,47 | 1,59 | 1,79 | 1,92 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 69,1 | 68,6 | 70,3 | 71,0 | 73,0 |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 10,5 | 11,2 | 11,2 | 11,0 | 11,2 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 15,3 | 14,1 | 12,6 | 11,7 | 11,1 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -4,8 | -2,9 | -1,3 | -0,7 | 0,1 |

* Прогнозные демографические и миграционные показатели приведены в среднем за 5-летний период.

На основе современного состояния и заложенных тенденций демографической и миграционной активности, с помощью метода «передвижки возрастов» были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения на расчетный срок до 2030 года.

Прогнозируемое изменение половозрастной структуры (ПВС) поселения с 2010 по 2030 годы характеризуются:

- увеличением доли населения моложе трудоспособного возраста на 2,1%;

- уменьшением доли населения трудоспособного возраста на 6,7%;

- увеличением доли населения старше трудоспособного возраста на 4,5%.

Прогноз динамики возрастной структуры населения 
Трудового сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2011 | 2012-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 16,0 | 16,4 | 17,2 | 17,9 | 18,1 |
| - трудоспособного возраста | 59,7 | 57,8 | 55,6 | 53,8 | 53,0 |
| - старше трудоспособного возраста | 24,4 | 25,9 | 27,3 | 28,3 | 28,9 |

Опираясь на заложенные тенденции и расчетные показатели демографической и миграционной активности, была определена проектная численность населения Трудового сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 2900 человек.

Прогноз численности и возрастной структуры 
населения Трудового сельского поселения.

| Возрастная группа населения | 2011 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, в том числе | 2527 | 2537 | 2621 | 2734 | 2900 |
| - моложе трудоспособного возраста | 403 | 416 | 450 | 488 | 525 |
| - трудоспособного возраста | 1508 | 1465 | 1457 | 1472 | 1537 |
| - старше трудоспособного возраста | 616 | 656 | 714 | 774 | 838 |

Существующая половозрастная структура населения                                    Проектная половозрастная структура населения

Трудового сельского поселения                                                                         Трудового сельского поселения

Генеральным планом предлагается развитие всех населенных пунктов. Наибольший прирост населения прогнозируется в пос. Советский.

Существующая и проектная численность Трудового сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| поселок Советский | 1953 | 2100 | 147 |
| поселок Большевик | 296 | 400 | 104 |
| поселок Дальний | 104 | 150 | 46 |
| поселок Заря | 174 | 250 | 76 |
| ВСЕГО | 2500 | 2900 | 373 |

Существующие и проектные показатели Трудового сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Площадь, га | Численность населения, чел. | Площадь, га |
| 1 | поселок Советский | 1953 | 158,84 | 2100 | 308,96 |
| 2 | поселок Большевик | 269 | 65,07 | 400 | 85,37 |
| 3 | поселок Дальний | 104 | 36,58 | 150 | 72,44 |
| 4 | поселок Заря | 174 | 22,68 | 250 | 76,98 |
|  | ВСЕГО | 2500 | 283,17 | 2900 | 543,8 |

Современная и прогнозная численность населенных пунктов Трудового сельского поселения

  - Расчет потребности в территориях для развития населенных пунктов

В настоящее время на территории поселения проживает 2500 человек. Прогноз численности постоянного населения определил увеличение до 2900 человек. Цель данного раздела — определить потребность в новых территориях, обеспечивающих возможность расселения проектной численности населения, а также устойчивое развитие экономики поселения, включая размещение объектов транспорта, инженерной, социальной инфраструктур, промышленные, производственные и иные объекты, в том числе инвестиционные площадки.

Для этого были произведены расчеты потребности в территориях различного назначения.

Исходя из прогнозной численности поселения, прирост постоянного населения составляет 373 чел., при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3, расселению подлежит 124 семьи. При размере земельного участка 0,3 га для сельской местности, дополнительно потребуется 37,2 га новых территорий для ИЖС.

Расчет территории для размещения новых объектов социального, культурного, коммунально-бытового обслуживания произведен исходя нормы 25% от площади новой жилой территории (9,3 га).

Расчет территории, занимаемой улично-дорожной сетью, составляет 10 -15 % от селитебной застройки (3,72 га).

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно нормам СНиП 2.07.01.-89*. Площадь озелененных территорий для сельских поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м2/чел. Проектная площадь озелененных территорий в поселении на расчетный срок составляет 3,48 га.

Расчет коммунально-складской зоны производится, исходя из норматива 2,5 м2 на одного человека постоянного населения. Потребность в коммунально-складской зоне составит 0,725 га.

Таким образом, на расчетный срок необходимо новых территорий под жилищное освоение с инфраструктурой 54,425 га. Учитывая, что неосвоенной территории в существующих границах недостаточно, генеральным планом предусмотрено дополнительное освоение земель за границами населенных пунктов в количестве 260,57 га из земель сельскохозяйственного назначения, с учетом развития населенных пунктов в агропроизводственном направлении.

  - Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

На территории Трудового сельского поселения планируется реконструкция и размещение следующих объектов местного значения поселения:

- Размещение дошкольной образовательной организации в п. Советском;

- Размещение плоскостных спортивных сооружений в п. Советском;

- Размещение парка культуры и отдыха в п. Советском;

- Размещение объектов торговли и непроизводственных объектов коммунального обслуживания в п. Советском;

- Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Советском;

- Размещение пункта редуцирования газа в п. Дальнем;

- Размещение культового объекта в п. Советском;

- Реконструкция объектов системы информирования и оповещения

Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень качества жизни населения.

Согласно части 2 статьи 22 Закона «О животном мире», и в соответствии с пунктом 1.6 Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Краснодарского края планируемые для размещения объекты местного значения поселения не приведут к ухудшению объектов животного мира и экологической обстановки.

  - Баланс земель по категориям

Территория Трудового сельского поселения в административных границах, установлена законом Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 749-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Ейский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», составляет 16469,40 га, в том числе (по данным ЕГРН на 01.12.2022 г.):

- Земли сельскохозяйственного назначения – 15879,08 га;

- Земли населенных пунктов – 543,22 га;

- Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и пр. – 47,03 га.

Земли сельскохозяйственного назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли населенных пунктов.

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, границы которых отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к различным территориальным зонам: жилым, общественно-деловым,  производственным, рекреационным, к зонам инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Далее в таблице представлен баланс земель в границах муниципального образования.

Распределение земель по категориям.

| № пп | Категория земель | Площадь территории, га (по данным земельного кадастра на 01.12.22) | Площадь территории на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 543,22 | 543,74 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 15879,08 | 15879,08 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и пр. | 47,03 | 47,03 |
|  | ВСЕГО | 16469,40 | 16469,40 |

  - Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

Проектом не предусмотрено включение земельных участков в границы населенных пунктов из земель различных категорий на территории Трудового сельского поселения.

Проектом не предусмотрено исключение земельных участков из границ населённых пунктов и их перевод из земель населённых пунктов в земли других категорий.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию

  - Планировочная организация территории и система внешних связей.

Сложившаяся планировочная структура поселения состоит из четырех населенных пунктов, расположившихся хаотично по территории поселения, на расстоянии от 1,6 до 6 км друг от друга.

На данном этапе развития транспортной инфраструктуры, большое значение имеет вопрос развития дорожной сети и транспортного комплекса.

С этой целью данным проектом разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и системы внешних связей, а именно:

- Строительство дорог в новой жилой застройке;

- Реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

Более подробно развитие транспортной инфраструктуры изложено в п.3.4 данной записки.

Планировочная структура п. Советский представляет собой компактное образование регулярной застройки с прямоугольной сеткой улиц.

Развитие селитебных территорий с центрами повседневного обслуживания в п. Советский на расчетный срок генерального плана предусмотрено в северной части населенного пункта. На первую очередь освоения генеральным планом предусмотрено полное освоение и реконструкция кварталов внутри населенного пункта с размещением жилых зон и объектов общественного и социально-бытового назначения, согласно произведенным расчетам.

  - Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития Трудового сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие  жилой, рекреационной зоны и производственной;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Трудового сельского поселения.

Генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны специального назначения.

    - Жилая зона.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Под жилищным строительством на проектируемой территории предлагается индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,30 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Генеральным планом на расчетный срок предлагается реконструкция  жилых кварталов в существующих границах населенных пунктов с целью уплотнения застройки жилых кварталов.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

    - Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая ядро общепоселкового центра.

Информация о существующих объектах капитального строительства и территориях представлена на карте ГП-6 графической части проекта.

Генеральным планом в составе общественно-деловой зоны выделены:

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения административно-деловых и хозяйственных учреждений, предприятий торговли и общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания.

Проектом предусмотрено размещение в данной зоне объектов придорожного сервиса по ул. Краснодарская посёлка Советский. Функционирование данных объектов положительно скажется как на финансовой составляющей у проживающего населения, так и на спектре услуг, предлагаемых местному населению и транзитному автотранспорту, проходящему через территорию посёлка.

На северо-восточной территории посёлка проектом предлагается размещение объектов обслуживания населения и объектов торговли. Данные объекты целесообразно организовать при развитии индивидуальной жилой застройки на территории посёлка Советский.

Зона специализированной общественной застройки предназначена для учреждений образования, культуры и искусства и здравоохранения.

Проектом отражено размещение в указанной зоне участковой больницы ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК амбулаторного типа в пос. Советский на 150 коек. Размещение данного объекта обосновано схемами территориального планирования Краснодарского края и Ейского района.

Также в данной зоне в посёлке Советский планируется возведение православного храма. На данной территории расположен объект незавершённого строительства, его реконструкция и ввод в эксплуатацию объекта положительно скажется на внешнем облике населённого пункта.

    - Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территорий в пределах границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

Информация о существующих объектах капитального строительства и территориях представлена на карте ГП-6 графической части проекта.

В настоящем генеральном плане зона рекреационного назначения представлена двумя подзонами:

- зона рекреационного назначения;

- зона озеленённых территорий общего пользования;

Зона озеленённых территорий общего пользования – территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

Особую роль в зоне общественных пространств играют зелёные насаждения общего пользования.

Проектом предлагается организация сквера в данной зоне в северо-восточном направлении в посёлке Советский, рядом с проектируемыми объектами торговли и объектами обслуживания населения. Реализация общественной территории вкупе с коммерческими объектами позволит организовать небольшой «центр притяжения» как для местного населения, так и для транзитного автотранспорта. Данный объект целесообразно организовать при развитии индивидуальной жилой застройки на территории посёлка Советский.

Зона рекреационного назначения – территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населению возможности заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к  регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни,  повышению уровня  образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения;

- совершенствование деятельности  спортивных клубов и создание молодежных центров досуга.

В данной зоне проектом предусмотрено размещение плоскостного спортивного сооружения (футбольного поля) с элементами озеленения в пос. Советском. Место размещения обусловлено ранее организованном футбольным полем.

    - Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

Информация о существующих объектах капитального строительства и территориях представлена на карте ГП-6 графической части проекта.

В составе зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Производственная зона;

- Коммунально-складская зона

Зона транспортной инфраструктуры - представляет собой территории, предусмотренные для размещения существующих и проектируемых автодорог автомобильного и железнодорожного транспорта и иных объектов транспортной инфраструктуры.

В данной зоне расположены существующие автодороги регионального, межмуниципального, местного значения, проезды и улицы населённых пунктов. Характеристики автодорог регионального значения представлены на стр. 92 настоящего проекта. Согласно СТП КК автодороги регионального значения запланированы к реконструкции.

Зона инженерной инфраструктуры - предназначена для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, связи, инженерных сетей, путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в данной зоне:

- реконструкция существующих КНС;

- реконструкция очистных сооружений;

- размещение пункта редуцирования газа в п. Дальний от планируемого газопровода.

Указанные мероприятия направлены на модернизацию сетей жилищно- коммунального хозяйства на местном уровне.

Реализация данных мероприятий значительно повысит уровень жизни жителей в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, а также способствует качеству предоставляемых населению социальных и коммерческих услуг.

Также в данной зоне расположены существующие объекты: АГРС п. Советский Кущёвского ЛПУМГ, базовые станции сотовой связи, водозаборные сооружения.

Производственная зона – предназначена для размещения промышленных объектов III – V класса опасности с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона коммунально-складского назначения предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

    - Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Информация о существующих объектах капитального строительства и территориях представлена на карте ГП-6 графической части проекта.

В генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона кладбищ;

- зона озеленённых территорий специального назначения.

Зона кладбищ.

Зона кладбищ предназначена для размещения гражданских захоронений.

На территории Трудового сельского поселения расположено три действующих кладбища: п. Советский, п. Заря, п. Дальний. Наиболее активно развивается кладбище в п. Советский, его площадь составляет 2,0 га. Фактически заполнено 65% от выделенной территории.

На расчетный срок площади существующего кладбища достаточно.

Зона озеленённых территорий специального назначения.

Насаждения вдоль улиц, магистралей и на площадях, насаждения коммунально-складских территорий и санитарно-защитных зон, насаждения ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, противопожарные насаждения, насаждения мелиоративного назначения, насаждения кладбищ и крематориев.

Озеленённые территории специального назначения используют для сокращения неблагоприятного воздействия промышленности и транспорта на окружающую среду. В зависимости от поставленной цели (защита от загрязнений, ветра, снежных и песчаных бурь; создания барьера для распространения огня, дыма, шума, селевых потоков; снижения испарения водоема и т. д.) выбирают приём размещения и конструкцию посадок, а также ассортимент растений.

Одновременно следует пользоваться возможностью формировать с помощью растений необходимый в данном случае ландшафт.

3.2.6 Зоны сельскохозяйственного назначения

В составе зон сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми в целях осуществления прудовой аквакультуры), объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, в случаях, предусмотренных федеральными законами, нестационарными торговыми объектами, а также жилыми домами, строительство, реконструкция и эксплуатация которых допускаются на земельных участках, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности, либо на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства для собственных нужд.

Информация о существующих объектах капитального строительства и территориях представлена на карте ГП-6 графической части проекта.

В генеральном плане выделены следующие подзоны зоны сельскохозяйственного назначения:

- зона сельскохозяйственных угодий;

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- зона сельскохозяйственного назначения

•	Зона сельскохозяйственных угодий.

Зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), данные зоны включены в границы населённых пунктов.

•	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий.

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

•	Зона сельскохозяйственного использования.

Зона сельскохозяйственного использования - к данной зоне относятся территории за пределами населенных пунктов, которые используются для производства и выращивания сельхозпродукции.

  - Развитие социального и культурно-бытового обслуживания населения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Трудовом сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Предложения по размещению учреждений соцкультбыта в разрезе населенных пунктов

| № пп | Наименование | Единица измерения | Норма по Нормативам градпроектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Требуется дополнительно запроектировать на расчетный срок, кв. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | поселок Советский | поселок Большевик | поселок Дальний | поселок Заря |
|  | Проектная численность населения | чел. | - | 2100 | 400 | 150 | 250 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | % обеспеченности: 85% в городских и сельских поселениях | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 15 лет) | мест | 1-9 кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Стационарные больницы всех типов для взрослых (больничные койки) | коек | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомобилей | 0,2 на 1 тыс. населения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 14 на 1 тыс. населения | 29 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 60 | 0 | 12 | 0 |
| 7 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 0 | 32 | 12 | 20 |
| 9 | Плоскостные спортивные учреждения | м² | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 3240 | 780 | 290 | 490 |
| 10 | Предприятия повседневной торговли (на территориях малоэтажной застройки) | м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 341 | 90 | 45 | 45 |
| 11 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 84 | 16 | 6 | 10 |
| 12 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 84 | 16 | 6 | 10 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 15 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 на 1 тыс. чел. | 15 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,1 |

Образование. Сеть образовательных учреждений представлена 2 образовательными учреждениями: детским садом на 90 мест и средней общеобразовательной школой на 936 мест.

Существующей вместимости образовательных организаций достаточно для обеспечения населения образовательными услугами как в настоящее время, так и на расчетный срок.

Перечень дошкольных образовательных учреждений

| Наименование учреждения | Адрес (кадастровый номер) | Вместимость учреждения (по проекту), макс. чел. | Фактическая наполняемость учреждения, чел. | Площадь земельного участка, м2 | Год ввода в экспл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ ДСКВ № 24 | п. Советский, пр. Победы, д. 2 (23:08:0603005:91) | 90 | 68 | 5397 | 1972 |

Перечень средних образовательных учреждений

| Наименование учреждения | Адрес (кадастровый номер) | Вместимость учреждения (по проекту), макс. чел. | Фактическая наполняемость учреждения, чел. | Площадь земельного участка, м2 | Год ввода в экспл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ № 17 | п. Советский, ул. Гагарина, д. 1 (23:08:0603002:105) | 936 | 189 | 40299 | 1979 |

На расчетный срок школьных учреждений будет достаточно. Учреждения дополнительного образования (или их филиалы), предлагается организовывать на базе имеющихся школ и клубов.

Здравоохранение. На территории проектируемого поселения медицинскую помощь оказывают амбулатория на 75 посещений в смену и 3 фельдшерско-акушерских пункта.

Схемами территориального планирования Краснодарского края и Ейского района запланировано строительство участковой больницы ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК амбулаторного типа в пос. Советский на 150 коек.

Перечень учреждений здравоохранения

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес (кадастровый номер) | Вместимость (коек, посещений в смену) | Площадь земельного участка, м2 | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врачебная амбулатория | п. Советский, ул. Школьная, д. 9 | 75 | 356 | п. Советский |
| 2 | ФАП | п. Заря, ул. Центральная, д. 24А | 10 | 26 | п. Заря |
| 3 | ФАП | п. Большевик, ул. Школьная, д. 5 | 10 | 24 | п. Большевик |
| 4 | ФАП | п. Дальний, ул. Центральная, д. 3 | 10 | 28 | п. Дальний |

На расчетный срок генерального плана имеющихся в поселении объектов здравоохранения достаточно для обеспечения населения медицинскими услугами. Но необходимо предусмотреть строительство аптек общей торговой площадью не менее 40 м².

Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Ейский район и департамента социальной защиты населения Краснодарского края.

При строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания на территории Ейского района, необходимо предусмотреть обеспечение жителей Трудового сельского поселения местами в этих учреждениях, потребность которых, согласно Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, на расчетный срок составляет:

- 2 места в детских домах-интернатах;

- 17 мест в домах-интернатах для престарелых с 60 лет;

- 2 места в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Местоположение и вместимость данных учреждений с учетом потребности других поселений определяется на краевом и районном уровнях власти.

Помимо этого, на расчетный срок муниципальному образованию необходимо обеспечить:

- 37 человек специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 1 человека специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей.

Учреждения культуры и искусства. Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования Трудового сельского поселения, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования Трудового сельского поселения. Учреждения культуры проектируемой территории в настоящее время представлены Домом культуры пос. Советский, 2 сельскими клубами поселков Заря и Большевик и библиотекой пос. Советский.

Перечень учреждений культуры

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес (кадастровый номер) | Вместимость (мест*, томов**, экспонатов*** т.д.) | Площадь земельного участка, м2 | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СДК п.Советский | п.Советский, ул. Ленина, д. 2 (23:08:0603004:99) | 80 | 2295 | п. Советский |
|  | Клуб п. Заря | п.Заря, пер. Центральный, д. 1(23:08:0606001:441) | 30 | 414 | п. Заря |
|  | Клуб п. Большевик | п. Большевик, ул. Парковая, д. 2А (23:08:0604001:499) | 50 | 1148 | п. Большевик |
|  | Библиотека | п.Советский, ул. Ленина, д. 2 (23:08:0603004:99) | 20 | 2295 | п. Советский, п. Большевик, п. Заря, п. Дальний |

На расчетный срок генерального плана существующих учреждений культуры достаточно.

Спортивные объекты. Спортивная база поселения представлена стадионом и спортивным залом в пос. Советский.

Перечень учреждений и сооружений спорта

| № п/п | Название | Принадлежность | Адрес (кадастровый номер) | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортзал | МБОУ СОШ № 17 | п. Советский, ул. Гагарина, д. 1 (23:08:0603002:105) | 40299 |
| 2 | Стадион | Муниципальная собственность | п. Советский, ул. Строительная | 18225 |

Перечисленные спортивные объекты нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Трудового сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории физкультурно-спортивных сооружений. Общее количество спортивных сооружений с учетом существующих объектов на расчетный срок должно составить:

- территории физкультурно-спортивных сооружений общей площадью 3,5 га;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 232 м2;

- спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания общей площадью пола зала 232 м2;

- плоскостные спортивные сооружения общей площадью 5650 м²;

- спортивно-досуговый центр общей площадью не менее 870 м2.

Всего для обеспечения постоянного населения учреждениями физкультуры и спорта с учетом существующих объектов в поселении предусмотрена территория физкультурно-спортивных объектов общей площадью 1,8 га.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

В Трудовом сельском поселении расположено 7 магазинов розничной торговли общей торговой площадью 311 кв. м. Общедоступные предприятия общественного питания и бытового обслуживания на территории поселения отсутствуют.

Перечень предприятий розничной торговли

| № п/п | Наименование учреждения (предприятия, рынка) | Местоположение (кадастровый номер) | Торговая площадь, м2 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Тулупов А.В.универсам "Советский" | пос. Советский, ул. Спортивная, 13(23:08:0603005:19) | 52 | 0,1839 |
| 2 | ИП Тулупов А.В. магазин "Радуга" | пос. Советский, ул. Садовая, 13(23:08:0603003:106) | 16 | 0,0256 |
| 3 | ИП Ларичева А.Е.магазин "Удача" | пос. Советский, ул. Школьная, 11 (23:08:0603005:124) | 100 | 0,0550 |
| 4 | ИП Ларичева А.Е.магазин "Светлячок" | пос. Советский, ул. Ленина, 3(23:08:0603003:111) | 70 | 0,0542 |
| 5 | ИП Полторак В.В., магазин "Хозтовары" | пос. Советский, ул. Новая, 15 (23:08:0603004:73) | 20 | 0,1952 |
| 6 | ИП МорозовА.П.,павильон мясо, мясо птицы, продукты и консервы мясо и мясо птицы | пос. Советский,ул. Кочубея,4 (23:08:0603004:34 | 16 | 0,1865 |
| 7 | ИП Наточий К.А.,магазин "Карли" | пос. Советский, пер. Победы, 43(23:08:0603001:7) | 37 | 0,2200 |

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования к расчетному сроку необходимо обеспечить дополнительное размещение на проектируемой территории объектов потребительской сферы в количестве:

- магазины повседневной торговли – общей площадью торговых залов 870 м² (дополнительно запроектировать необходимо 559 м²);

- рыночный комплекс общей торговой площадью не менее 120 кв. м.;

- объекты бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 20 ед.;

- общедоступные предприятия общественного питания общей вместимостью не менее 120 посадочных мест;

- прачечная на 174 кг белья в смену и химчистка на 12 кг вещей в смену либо организация приемного пункта общерайонной  прачечной и химчистки;

- банно-оздоровительный комплекс на 20 помывочных мест;

В связи с этим и в целях обеспечения населения Трудового сельского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них вышеуказанных объектов потребительской сферы.

Организация погребения.

На территории Трудового сельского поселения расположено три действующих кладбища: п. Советский, п. Заря, п. Дальний. Наиболее активно развивается кладбище в п. Советский, его площадь составляет 2,0 га. Фактически заполнено 65% от выделенной территории.

На расчетный срок площади существующего кладбища достаточно.

Административные учреждения. На территории поселения расположено 2 административных здания. В одном расположены администрация поселения, почта и отделение сбербанка, в другом — отделение полиции.

Перечень административных зданий и учреждений 
расположенных на территории Трудового сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес (кадастровый номер) | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Трудового сельского поселения Ейского района | п. Советск ий, ул. Школьная, д.15 (23:08:0603005:99). | 374 |
| 2 | Почта России | п. Советск ий, ул. Школьная, д.15 (23:08:0603005:99). | 374 |
| 3 | Сбербанк России | п. Советск ий, ул. Школьная, д.15 (23:08:0603005:99). | 374 |
| 4 | МФЦ | п. Советск ий, ул. Школьная, д.15 (23:08:0603005:99). | 374 |

Пожарная охрана. В настоящее время на территории поселения отсутствует пожарная часть. Ближайшее пожарное депо находится в г. Ейск, в оперативном ведении данного депо находится территория Трудового сельского поселения.

Перечень станций пожарных депо

| № п/п | Наименование | Адрес (кадастровый номер) | Количество автомобилей по проекту здания, шт. | Фактическое количество автомобилей, шт. | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38-я пожарно-спасательная часть по охране г. Ейска и Ейского района | г. Ейск, ул. Красная, 68/1 | - | - | - |

  - Развитие транспортной инфраструктуры

- Автомобильный транспорт

Важнейшую роль в эффективном функционировании народнохозяйственного  комплекса играет транспортная система.

Развитие транспортной системы обусловлено особенностями хозяйственного комплекса края, отраслевой и территориальной структурой производства, местом края в общегосударственном разделении труда, географическим положением и рядом других факторов.

Через Трудовое сельское поселение в западном направлении проходит автодорога регионального значения «Подъезд к п. Советский», вдоль которой расположены п. Большевик и п. Советский.

Также в северо-западной части поселения проходит небольшой участок автодороги межмуниципального значения «г. Ейск - ст-ца Камышеватская».

В настоящее время указанные автомобильные дороги имеет 100% твердое покрытие, находятся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор» и представлены следующим образом:

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Протяженность по территории поселения, км | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к п. Советский | 10,2 | 9,5 | Придорожная полоса (50 метров в обе стороны от края дороги) |
| 2 | г. Ейск - ст-ца Камышеватская | 39,2 | 1,2 | Придорожная полоса (50 метров в обе стороны от края дороги) |

Прочие дороги находятся на балансе муниципального образования.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- высокий процент износа дорожной сети;

- несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик, что приводит к малой пропускной способности существующих автодорог в условиях возрастающего автомобилепотока;

- малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания.

Генеральным планом предлагается оптимизация сложившейся транспортной структуры путем реконструкции и модернизации существующих автодорог с целью сохранения и стабилизации лидерской позиции района и инвестиционной привлекательности его территории, повышению безопасности и улучшению экологии населенных пунктов.

Данным проектом на расчетный срок указана прогнозная классификация (федерального, регионального и местного значения) существующих и проектируемых автодорог общего пользования согласно планируемой значимости той или иной транспортной оси. Данная классификация носит рекомендательный характер, учитывающий уровень (значение) трассы, вне зависимости от ее принадлежности, так как генплан не рассматривает вопросы собственности и принадлежности, которые могут изменяться в любом направлении по целому ряду экономических предпосылок. На данной стадии проектирования решаются вопросы градостроительного развития территории. На последующих стадиях проектирования в соответствии со стратегией развития дорожного хозяйства Краснодарского края должны быть определены или уточнены основные параметры каждой из транспортных осей (в том числе их категория), проходящих по территории поселения во взаимной увязке с автодорогами соседних муниципальных образований.

Автомобильные дороги общего пользования обеспечивают транспортную связь между населенными пунктами поселения, и с населёнными пунктами соседствующих муниципальных образований.

При организации новых транспортных связей и обходов населенных пунктов необходимо произвести выделение земельных отводов под их строительство.

Данным проектом также предусматривается зона возможного размещения объектов придорожного обслуживания в южной части п. Советский, площадью 2,57 га.

  - Санитарная очистка территории

- Санитарная очистка территории населенных пунктов

Санитарная очистка территории населенных пунктов направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Трудовое сельское поселения расположено в Староминской зоне деятельности региональных операторов Краснодарского края.

Вывозом твердых бытовых отходов в поселении занимается ООО «Чистая станица». Сбор отходов организован через контейнерные площадки, транспортировка отходов осуществляется специализированным автомобильным транспортом на специализированный полигон за границами Трудового сельского поселения.

Приоритетной экологической проблемой является строительство нового, либо реконструкция действующего полигона твердых бытовых отходов. На сегодня в районе функционирует единственный санкционированный полигон ТКО в южной части городского поселения в районе п. Симоновка на площади 15 га, который выработал свой ресурс, эксплуатируется без соблюдения экологических и санитарных требований.

На указанный полигон организован вывоз ТКО из Трудового сельского поселения.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края на территории Ейского района запланировано строительство мусороперегрузочной платформы площадью 2 га. рядом с п. Симоновка, после строительства платформы отходы, образованные в Трудовом поселении будут перемещаться на данную мусороперегрузочную платформу.

- Согласно утвержденной схеме территориального планирования Ейского района необходима рекультивация всех существующих свалок мусора и принято решение организации площадок временного хранения ТБО с пунктами первичной сортировки в Должанском сельском поселении на месте рекультивируемого полигона, а также в Ясенском и Камышеватском сельском поселении на специально отведенной территории. С перечисленных площадок отходы планируется свозить на предприятие переработки твердых бытовых отходов в Ейском городском поселении.

- Место размещение объектов сортировки, хранения и переработки ТБО определено с учетом норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом территориальных ограничений ввиду преобладания особо ценных сельскохозяйственных земель и неблагоприятных инженерно-геологических условий, а также с учетом транспортной доступности. Таким образом, ТБО из Трудового сельского поселения сразу будет вывозиться непосредственно на центральное предприятие по сортировке и переработке ТБО, расположенное на территории Ейского городского поселения, рядом с п. Симоновка.

Улучшение экологической ситуации на территории поселения возможно посредством снижения антропогенной нагрузки на природную среду путем совершенствования системы управления и внедрения новых технологий в области обращения с твердыми бытовыми отходами.

Развитие инфраструктуры первичной переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки населенных пунктов района, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов.

При использовании технологии сортировки отходов, также, как и при комплексной переработке, наиболее существенным и важным элементом схемы обращения с отходами при данном подходе является их раздельный сбор в источнике образования. Выбор метода сепарации ТБО (механическая, ручная и т.д.), количества выделяемых фракций, способов их дальнейшей утилизации и обезвреживания определяет эффективность цепочки удаления отходов в целом.

Отходы, содержащие опасные химические соединения, включая отходы, загрязненные нефтепродуктами, в специальных контейнерах планируется вывозить с территории района на переработку и утилизацию специализированными предприятиями.

На территории поселения, имеется 1 скотомогильник.

Расчет накопления бытовых отходов.

- Численность населения на расчетный срок Трудовго сельского поселения – 2900 чел.

- Общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 280 кг на 1 чел. в год составит:

2900*280= 812 000 кг.

- Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 5 кг на 1 чел в год составит:

2900*5= 14 500 кг.

ИТОГО твердых бытовых отходов – 826 500 кг (или 826,5 тонн).

- Общее количество жидких бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 1400 л на 1 чел. в год составит:

2900*1400= 4 060 000 л.

- Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 8л на 1 чел в год составит:

2900*8= 23 200 л.

ИТОГО жидких бытовых отходов – 4 083 200 л (или 4083,2 тыс. л), что составит 4083,2 м3/год или 11,19 м3/сутки.

- Для вывоза отбросов механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог и площадей в населенных пунктах предусматривается использование парка машин специализированного назначения.

Расчет количества контейнеров для мусора ведется исходя из объема контейнера 0,75 м3, что составит 15 контейнеров для суточного количества ТБО.

Таким образом, исходя из суточного наполнения контейнеров и наполнения спецтранспорта (50 м3), для ежесуточного вывоза мусора понадобится 1 автомобиль.

Расчет накопления крупногабаритных отходов принимается из расчета 5% от ТБО.

Таким образом, согласно произведенным расчетам, количество крупногабаритных отходов составит 0,56 м3/сутки. Для крупногабаритного мусора необходимо возле контейнеров предусматривать площадки складирования.

Генеральным планом рекомендуется, во исполнение действующего законодательства, обеспечить лицензирование деятельности, связанной с принятием на хранение отходов и эксплуатацией объектов размещения отходов, а также внесение действующих свалок ТБО в государственных реестр объектов размещения отходов (ст.9 и ст.12 ФЗ от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

- Санитарная очистка территории от объектов агропромышленного комплекса.

Первоочередными мероприятиями по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами агропромышленного комплекса являются модернизация мероприятий по хранению и обработке навоза и помета, а также усовершенствование переработки сельскохозяйственных отходов.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду в настоящее время используются следующие виды переработки:

- компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства собственной микрофлорой. Традиционно проводят в буртах или компостных кучах в течение 1,5-3 месяцев. Метод не требует специального оборудования;

- вермикомпостирование навоза - ускоренное разложение (в 1,5 - 2 раза быстрее, чем при обычном компостировании) органических отходов специально выведенными червями с выходом высокоэффективного удобрения (вермикомпоста (биогумуса));

- термическая или вакуумная сушка навоза и помета, с получением сухого концентрированного удобрения (влажностью до 1%), чистой дистиллированной воды (пригодной для дальнейшего использования) и незначительного экологически безопасного выхлопа;

- анаэробное сбраживание отходов в реакторах в анаэробных (без доступа воздуха) условиях под воздействием консорциума групп анаэробных бактерий, с целью получения биогаза. Процесс сопровождается санацией массы отходов, конечный продукт переработки, в некоторых случаях, может использоваться в качестве удобрения.

Таким образом, переработка навоза по современным технологиям предусматривает разделение на фракции, ускоренное анаэробное сбраживание жидкой части, с производством биогаза и экспресс-компостирование твердой фракции, с получением органических компостов.

  - Благоустройство и озеленение территории.

Одна из важнейших проблем современного градостроительства – улучшение окружающей среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к архитектуре и ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место занимает строительство, охватывающее широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система насаждений задерживает до 86% пыли, таким образом, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40%, уменьшает силу ветра, защищает воздух от загрязнения вредными газами и выполняет шумозащитную роль.

Зеленые насаждения всех видов, начиная от озеленения усадеб до зеленого пояса, окружающего поселок, должны быть объединены в единую стройную систему.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц, проездов);

- ограниченного использования (участки культурно-бытовых, спортивных и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных территорий, озеленение производственных и коммунальных территорий и индивидуальных жилых участков);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, водоохранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенностей каждой из них в отдельности и вместе с тем их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Наряду с существующим зеленым массивом, который подлежит реконструкции, проектом предусмотрены спортивно-парковая зона поселкового значения.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зеленью используются цветущие в одном ритме многолетние растения и кустарники.

В качестве компонентов декоративного оформления рекомендуется использовать элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Для оформления участков общественной зелени предлагается использовать крупномерный посадочный материал, незамедлительно создающий эффект.

Озеленение улиц и проездов должно обеспечивать защиту жилых домов от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного использования будут иметь развитие на участках детских и медицинских учреждений, общественных и административных зданий, коммунальных территорий.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому природный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Для озеленения общественных и административных зданий предлагается использовать посадку роз, вечнозеленых растений, бульденежа и спиреи Ван-Гутта.

Вокруг предприятий и объектов, требующих организации санитарно-защитной зоны, проектом предусматривается территория санитарно-защитного озеленения. Для этого подбирается ассортимент растений, снижающий содержание в воздухе окиси углерода, сернистого газа, окиси азота, аммиака, сероводорода и микрофлоры. К таким растениям относятся: тополь черный, клен ясенелистный и остролистный, софора, липа мелколистная, айлант высокий, береза бородавчатая, ель колючая, клен явор, а так же растения, поглащающие и нейтрализующие токсичные вещества – черемуха обыкновенная, сосна веймутова, бузина черная, красная скумпия, жимолость, клен татарский, клен полевой, калина городовина, липы, хвойные породы.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почвам (неприхотливыми), обладать крупной густой листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода, а с согласия землепользователей - на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного, ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применять плодовые деревья и ягодные кустарники.

Благоустройство бульваров, скверов, лесопарков предусматривает установку скамеек, укрытий от дождя в виде легких павильонов, беседок.

Проектируются и декоративно озеленяются участки для торговых точек и пунктов питания.

При проектировании приняты во внимания все озелененные участки территории, таким образом, все природные элементы сохраняются полностью в естественном виде, уделяется внимание организации поверхностного стока воды и проведение противоэрозионных мероприятий не только на склонах клифа, но и на всей территории проектирования.

Для обогащения растительного состава производятся новые посадки деревьев, очищают участки от мусора, сухих веток, листьев, производится вырубка старых деревьев, обрезка ветвей, создают живописные уголки для отдыха. Вырубка старых некачественных деревьев, уборка и обрезка ветвей способствуют улучшению и оздоровлению древесного и кустарникового состава.

Исходя из климатических и почвенных условий местности, необходимо обеспечить механизированный уход и полив новых посадок.

Предложения по созданию парков и скверов в проекте генплана предусматриваются в качестве прогноза.

3.7 Охрана окружающей среды

Общие требования по охране окружающей природной среде регламентируются Законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г., № 7-ФЗ

При эксплуатации объектов в соответствии с требованиями ст. 39:

- «будут соблюдаться утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов;

- нормативы качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также иных наилучших существующих технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды;

- проводиться мероприятия по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством».

Ст. 55 Закона регламентирует требования по охране окружающей среды от негативного физического воздействия в т.ч. шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий. При эксплуатации объектов будут соблюдаться нормативы предельно допустимых уровней воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду производственного и транспортного шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий.

В соответствии со ст. 16 Закона предусматривается плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду определяются федеральными законами. К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;

- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;

- загрязнение недр, почв;

- размещение отходов производства и потребления;

- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий;

- иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается законодательством Российской Федерации:

Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (ред. от 01.07.2005 г.);

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 июня 2006 г. № 557 «Об установлении сроков внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду»;

Формы «Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядок ее заполнения и представления», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 мая 2006 г. № 459.

Мероприятия по охране недр и геологической среды.

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других промышленных объектов согласно ст. 25 Федерального закона «О недрах» от 21.02 92 г. № 2395-1 разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Отношения недропользования на территории Краснодарского края регулируются Законом Краснодарского края от 19 июня 2020 г. № 4309-КЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере недропользования на территории Краснодарского края».

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Согласно ст. 43 регулярные платежи за пользование недрами взимаются за предоставление пользователям недр исключительных прав на строительство и эксплуатацию сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, за исключением инженерных сооружений неглубокого залегания (до 5 метров), используемых по целевому назначению. Размеры регулярных платежей за пользование недрами определяются в зависимости от экономико-географических условий, размера участка недр, вида полезного ископаемого, продолжительности работ, степени геологической изученности территории и степени риска.

Выдача разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений, на связанных с добычей полезных ископаемых, регулируется административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.

Мероприятия по охране земель

Согласно ст. 13 Земельного Кодекса при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов будут осуществлены мероприятия по:

- сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель;

- защите почв от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения, захламления и т.п.;

- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

- сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

Согласно Земельному Кодексу (ст. 42) при строительстве объектов будут учтены следующие требования:

- использование земельных участков будет в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не нанесут вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- будут осуществлены мероприятия по охране земель, соблюден порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;

- своевременно начнется использование земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;

- своевременно будут производиться платежи за землю;

- при использовании земельных участков будут соблюдаться требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

Согласно п.2. ст. 31 выбор земельных участков для строительства будет произведен «на основе документов государственного земельного кадастра и документов землеустройства с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования соответствующих территорий и недр в ее границах посредством вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования в случаях, предусмотренных федеральными законами, с соответствующими государственными органами, органами самоуправления, органами местного самоуправления, муниципальными организациями».

В соответствии с п.5 ст. 31 результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка для строительства, а в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны. К данному акту прилагаются утвержденные органом местного самоуправления проекты границ каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора.

В случае предполагаемого изъятия, в том числе путем выкупа, земельного участка для государственных или муниципальных нужд к акту о выборе земельного участка также прилагаются расчеты убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, потерь сельскохозяйственного производства.

При проведении строительных работ, связанных с нарушением почвенного слоя плодородный слой почвы будет сниматься и использоваться для улучшения малопродуктивных земель.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О проведении рекультивации и консервации земель» от 10.07.2018 г. № 800 рекультивация земель, нарушенных при проведении всех видов строительных работ, связанных с нарушением поверхности почвы, будет осуществляться за счет средств Заказчика проекта в соответствии с утвержденным проектом рекультивации земель.

Разработка проектов рекультивации будет осуществлена на основе действующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных природно-климатических условий и месторасположения нарушенного участка.

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ.

Для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую заинтересованным лицом подается ходатайство о переводе земель из одной категории в другую или ходатайство о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение этого ходатайства.

Статья 2 регламентирует состав и порядок подготовки документов для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

Акт о переводе земель или земельных участков либо акт об отказе в переводе земель или земельных участков может быть обжалован в суд.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую не допускается в случае:

- установления в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;

- наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;

- установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной документации.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных с со строительством линейных объектов при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов.

Согласно Земельному Кодексу (ст. 42) при эксплуатации объектов будут выполнены следующие требования:

- земельные участки будут использоваться в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- сохранены межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

- осуществлены мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;

- своевременно производиться платежи за землю;

- при использовании земельных участков соблюдены требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

- не будет допускаться загрязнение, захламление, деградация и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий.

Мероприятия по охране земель в ходе эксплуатации будут предусмотрены в соответствии со ст.13 Земельного кодекса.

Земельные отношения в Краснодарском крае регулируются законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»; Закон Краснодарского края о мелиорации земель № 105-КЗ от 06.11.1997 г.; Закон Краснодарского края № 725-КЗ от 07.07.2004 г. «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края» и др. нормативными актами.

Экологические ограничения для градостроительной деятельности

Использование плодородного слоя почвы при строительстве

Предоставление земель под строительство определяется категорией земель. В зависимости от категории земель, из которой предоставляются земельные участки под строительство, проводится снятие ПСП и его использование (табл. 8.6). При предоставлении сельскохозяйственных земель под строительство линейных сооружений без изменения категории земель весь плодородный слой почвы используется для рекультивации нарушенных в ходе строительства земель. При предоставлении земельных участков под строительство с изменением категории земель, оставшаяся часть ПСП после проведения рекультивации нарушенных в ходе строительства земель направляется на землевание малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

При строительстве, с предоставлением земель лесного фонда, плодородный почвенный слой используется для рекультивации нарушенных земель.

Особенности охраны ПСП при предоставлении земель различных категорий под строительство

| Категория | Ограничения при предоставлении под строительство | Условия снятия ПСП | Преимущественно использование ПСП |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного использования | Не предоставляются особо ценные земли | Содержания гумуса более, рН | Рекультивация нарушенных в ходе строительства земель; Землевание мало продуктивных с-х земель |
| Земли лесного фонда | Не предоставляются охранные леса | Мощность гумусового слоя более 10 см | Рекультивация нарушенных в ходе строитель-тва земель |
| Особо охраняемые | Предоставляются под строительство только после проведения экологической экспертизы | На лесных угодьях Мощность гумусового слоя более 10 см | Рекультивация нарушенных в ходе строительства земель Благоустройство приле-гающих территорий |
| Земли населенных пунктов, Земли промышленности и энергетики, связи и иного спецназначения | Градостроительный регламент | Уровень загрязнения земель | Рекультивация нарушенных в ходе строитель-тва земель Благоустройство прилегающих территорий |

Мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование почв и земельных ресурсов

Мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование земельных ресурсов можно разделить на следующие этапы: предстроительный; строительный; эксплуатационый.

Предстроительный этап

На этом этапе выделяется земельный участок под строительство и подготавливается и утверждается проект строительства.

Охрана плодородного слоя. Особое внимание на этом этапе необходимо уделить мероприятиям по охране ценных сельскохозяйственных земель, а также сохранению и рациональному использованию плодородного почвенного слоя.

Плодородный слой почвы верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами.

Объем изысканий для проведения проектных работ осуществляются в соответствие со статьей 20 закона «О государственном регулировании  обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и СП 11-102-97 и включает:

- почвенное обследование;

- агрохимическое обследование;

- экологическое обследование на установление уровня загрязнения плодородного почвенного слоя.

В разделе ООС (охрана окружающей среды) проекта на строительство на землях сельскохозяйственного назначения в обязательном порядке включить разработку раздела: на снятие, транспортировку, хранение и использование плодородного почвенного слоя, который является основой для проведения контроля, т.е. в какой степени строители не выполняют требования проекта.

Необходимыми сопроводительными материалами раздела  проекта являются:

- почвенная карта, составленная в соответствии с «Общесоюзной инструкцией по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных  почвенных карт землепользования;

- картограмма мощности и содержания гумуса в плодородном почвенном слое;

- картограмма рН, содержания подвижного Р и обменного К;

- характеристики по загрязнению почвенного слоя;

- площади снятия плодородного почвенного слоя (ПСП);

- мощности снятия ПСП;

- места складирования ПСП;

- площади, на которые наносится ПСП.

Охрана ценных сельскохозяйственных угодий

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Экологические требования и ограничения при строительстве

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации, при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению, которые, в обязательном порядке, должны найти отражение в проектах производства работ, разрабатываемых строительными организациями:

- проведение подготовительных работ на площадках строительства в строго согласованные с землепользователями сроки в увязке с календарным графиком строительства;

- работы должны вестись строго в границах, отведенной под строительство территории, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией строительного потока;

- недопущение захламления зоны строительства мусором, отходами изоляционных и других материалов, а также ее загрязнение горюче-смазочными материалами. В подобных случаях должны быть своевременно проведены работы по ликвидации указанных выше негативных последствий;

- строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно, в части их, касающихся глубины укладки трубопроводов и коммуникаций, природоохранных мероприятий таких, как противоэрозионные мероприятия, техническая рекультивация и др.;

- рациональная компоновка объектов, позволяющая снизить площадь земель, вовлеченных непосредственно в строительство;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их утилизацией и обезвреживанием.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

Технология сохранения и использования плодородного почвенного слоя почвы будет определяться особенностью возводимых сооружений:

- здания, технологические сооружения, внутриобъектные дороги, площадки для транспорта и другие постоянные объекты;

- временные строительные дороги, временные площадки для складирования технологического оборудования и строительных конструкций;

- подземные трубопроводы, коммуникации, кабели связи, электрические кабели.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ под постоянные объекты, его хранение и дальнейшее использование грунта определяется следующими его характеристиками:

- значительной мощностью гумусовых горизонтов почв;

- суглинистым и глинистым механическим составом;

- для всех почв характерна нейтральная или слабо щелочная реакция среды.

Мощность гумусовых почвенных горизонтов, которые должны быть сняты, составляет 20-50 см. Мощности потенциально плодородных горизонтов составляют 20-70 см.

Технология производства работ, места складирования и характеристики буртов определяются Проектом снятия плодородного слоя почвы.

Плодородный почвенный слой может использоваться на землевание малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Проектом должны быть предусмотрены следующие технические условия рекультивации:

- в зоне распространения минеральных почв производится снятие наиболее плодородного гумусового горизонта со средней мощностью 0.4 -0.5 м;

- определены места складирования плодородного гумусового слоя и условия его сохранения;

- разработаны технологические схемы использования плодородного слоя.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ под временные объекты

С учетом ценности занимаемых ими угодий, в целях минимизации наносимого ущерба проектом должны предусматриваться:

- устройство оснований временных зданий и сооружений из инвентарных сборных железобетонных плит;

- устройство дорог для подъездов к площадкам и внутриплощадочным проездам из инвентарных сборных железобетонных плит;

- демонтаж сборных железобетонных плит и всех временных сооружений после окончания строительства, рыхление почвенного слоя, служившего основанием указанных плит, планировка поверхности и ее биологическая рекультивация.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ при прокладке подземных коммуникаций

Прокладка подземных коммуникаций возможна:

- траншейным способом - путем прокладки траншеи, куда укладывается трубопровод или коллектор;

- бестраншейным способом – укладка кабеля специальной машиной без перемещения почвенных горизонтов.

Селективное снятие плодородного слоя является необходимым условием при траншейном способе укладки коммуникаций вне зоны сплошного снятия плодородного почвенного слоя.

Для сохранения плодородного почвенного слоя и земельных ресурсов на линейных объектах необходимо предусмотреть следующие технические условия рекультивации:

- на минеральных почвах снятие наиболее плодородного гумусового горизонта А со средней мощностью 0.3-0.5 м на всю ширину траншеи, полосы прохода и работы машин и механизмов и зоны складирования горизонтов А и В, С;

- складирование разработанного минерального грунта (горизонт В, С, D) на горизонт А в 1 метре от траншеи;

- обратную засыпку траншей производить, начиная с минерального грунта;

- осуществление обратного перемещения почвенного слоя горизонта А на полосу рекультивационных работ (ширина траншеи, полоса прохода машин и механизмов и зона складирования горизонтов А, В, С).

Мероприятия, направленные на предотвращение развития деградационных процессов в почвах

Для предотвращения плоскостной и овражной эрозии, а также процессов слитогенеза будет выполнен следующий комплекс природоохранных мер:

- максимальное сохранение естественного стока - устройство водопропусков;

- для стабилизации склонов предусматривается также применение настилов из соломы с уложенной сверху проволочной сеткой. После укладки сетки ее закрепляют колышками в нескольких точках таким образом, чтобы сетка удерживалась на месте, а солома не сдувалась сильными ветрами;

- регулирование поверхностного стока с учетом восстановления естественного;

- проведение работ по рассредоточению стока с водосборов и отводу дождевых вод от траншеи и кюветов технологических дорог;

- планировка водосборов с закреплением их растительностью, увеличение шероховатости тальвегов существующих ложбин кустарником и земляными валиками. Для отвода вод возможно применение бетонных лотков с ребрами шероховатости;

- увеличение шероховатости поверхности путем создания земляных валиков;

- проведение технической и биологической рекультивации;

- на биологическом этапе рекультивации соблюдение приемов агротехники, предусматривающих распашку земель поперек склонов с целью недопущения образования линейных эрозионных форм (борозды, колеи, канавы) вдоль по склону.

Мероприятия по обращению с отходами

Отношения в области обращения с отходами регламентируются Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г., № 89-ФЗ и Законом Краснодарского края от 13 марта 2000 г. № 245-КЗ «Об отходах производства и потребления».

В соответствии со ст.10 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г., № 89-ФЗ при строительстве объектов необходимо выполнять следующие требования:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека;

- иметь техническую и технологическую документацию об использовании, обезвреживании образующихся отходов.

Строительство объектов, эксплуатация которых связана с обращением с отходами, допускается при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Проектно-конструкторская и технологическая документация на строительство объектов должна охватывать весь цикл обращения с отходами: образование, сбор (селективный или унитарный), размещение, транспортирование, обработку и/или переработку (уничтожение, обезвреживание, трансформацию в товарную продукцию).

Компания за размещение отходов будет осуществлять платежи в соответствии порядком определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 255.

Предельное количество временного накопления отходов, сроки и способы их накопления на строительной площадке утверждаются территориальными органами МПР РФ по согласованию с другими территориальными специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды.

Сбор и ликвидация строительных отходов, мусора и бытовых отходов, образующихся в процессе строительства

Строительная подрядная организация, осуществляющая строительство, организует площадки для сбора строительных отходов и мусора и оборудует ее соответствующими емкостями и контейнерами. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на начальника подрядной организации.

На пути движения и в зоне работы транспорта и строительной техники не разрешается слив нефтепродуктов и выброс производственных и бытовых отходов вне специально оборудованных площадок.

Все эти отходы будут вывозиться, использоваться по назначению или складироваться в специально отведенных местах, согласованных с местными органами охраны природы.

Места вывоза мусора и порядок его захоронения будут согласованы генподрядчиком с местными природоохранными органами.

При эксплуатации объектов, связанной с обращением с отходами, необходимо согласно ст.11 Закона:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством РФ в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших  научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации;

- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей природной среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления.

В случае образования опасных отходов Компания должна подтвердить отнесение данных видов отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами (ст.14 Закона). На опасные отходы будет составлен паспорт на основании данных о составе и свойствах опасных отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации определяет Правительство РФ.

За размещение отходов, образующихся в процессе эксплуатации объектов, будут осуществляться платежи в соответствии со ст. 23 Закона. Порядок определения платы за размещение отходов устанавливается Постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632 «Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия».

При планировании деятельности по обращению с отходами на стадии эксплуатации будут выполнены требования следующих нормативных документов:

- «Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации», утвержденные Письмом Минприроды РФ от 21.07.94 г. № 01-15/29-2115;

- «Правила разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (утверждено постановлением Правительства РФ от 16.06.2000 №461).

Эти документы устанавливают порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Лимиты на размещение отходов, разрабатываются в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду, количеством, видом и классами опасности образующихся отходов и площадью (объемом) объекта их размещения. Лимиты на размещение отходов устанавливают предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки данной территории.

При эксплуатации объектов будут:

- обеспечены условия, при которых отходы не окажут вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения при необходимости временного накопления произведенных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в последующем технологическом цикле или направления на объект размещения);

- осуществлен раздельный сбор образующихся отходов по видам, классам опасности и другим признакам;

- оформлены разрешение на размещение отходов независимо от того, на собственном объекте размещаются отходы или арендованном;

- определены места складирования отходов на территории предприятия, их границы (площадь, объемы).

Предельное количество временного накопления отходов, сроки и способы их накопления на промышленной площадке утверждаются территориальными органами МПР РФ по согласованию с другими территориальными специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды.

Не допускается размещение опасных отходов на территории в границах и менее 3 км от границ городов и населенных пунктов, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, а также в районах развития геотектонических структур, образований и процессов, запрещается сброс отходов в водоемы общего пользования, подземные водоносные горизонты.

При эксплуатации объектов условия и способы обращения с отходами должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ (ст.22 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г. № 266-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ)

Порядок, условия и способы сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления устанавливаются органами местного самоуправления при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных порядка, условий и способов санитарным правилам.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Охрана атмосферного воздуха на территории края регламентируется Законом Краснодарского края от 2 июля 2004 г. № 734-КЗ «Об охране атмосферного воздуха на территории Краснодарского края» и Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г., № 96-ФЗ.

Согласно ст. 17 Настоящего Закона № 734-КЗ при строительстве и эксплуатации стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух будет:

- обеспечено проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработка нормативов предельно допустимых выбросов и предельно допустимого вредного физического воздействия на атмосферный воздух;

- согласованы места строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух, с территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды, других федеральных органов исполнительной власти;

- введены малоотходные и безотходные технологии в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха;

- осуществляться мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов;

- осуществляться мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

- осуществляться учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, проведен производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- соблюдены правила эксплуатации очистных сооружений, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- обеспечение соблюдения режима санитарно-защитных зон объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух;

- обеспечен своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух отходов на специализированные места складирования или захоронения таких отходов;

- немедленно передана информацию об аварийных выбросах в государственные органы надзора и контроля.

При эксплуатации транспортных и иных передвижных средств и установок будут обеспечиваться непревышение установленных технических нормативов выбросов.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г., № 96-ФЗ место строительства объектов будет согласовано с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

При строительстве объектов будут выполняться следующие требования, сформулированные в Законе № 96-ФЗ:

- использоваться технические, технологические установки, двигатели, транспортные и иные передвижные средства и установки, имеющие сертификаты, устанавливающие соответствие содержания вредных (загрязняющих) веществ в их выбросах техническим нормативам выбросов (п.4 ст.15);

- обеспечено не превышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также строительными нормами и правилами в части нормативов площадей озелененных территорий (п.1 ст.16);

- в проектной документации на строительство предусмотрены меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их обезвреживанию (п.4. ст.16);

- при использовании транспортных и иных передвижных средств обеспечено соответствие выбросов загрязняющих веществ техническим нормативам (ст. 17).

В соответствии со ст. 18 Закона № 96-ФЗ сжигание отходов на территории объекта допускается в специальных установках, разрешенных к использованию специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха.

За загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия на него будут осуществляться платежи в соответствии со ст.28 Настоящего закона.

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г., № 52-ФЗ.

В ст. 20 сформулированы санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху. Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, а также воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях не должен оказывать вредное воздействие на человека.

В соответствии с этим требованием при строительстве объектов должны соблюдаться установленные санитарными правилами ПДК химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе. Нормативы ПДВ химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Качество воздуха за пределами строительной площадки должно соответствовать требованиям к воздуху населенных мест. При строительстве будут соблюдены требования действующих нормативных документов в области охраны атмосферного воздуха.

При эксплуатации объектов согласно ст.30 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ будут запланированы и осуществлены:

- мероприятия по предупреждению и исключению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

- производственный контроль за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- соблюдены правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- обеспечен своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух отходов с соответствующей территории объекта хозяйственной и иной деятельности на специализированные места складирования или захоронения таких отходов, а также на другие объекты хозяйственной и иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

При использовании транспортных и иных передвижных средств и установок обеспечивается для таких средств и установок не превышение установленных технических нормативов выбросов.

В соответствии со ст. 18 сжигание отходов на территории объекта допускается в специальных установках, разрешенных к использованию специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха.

В соответствии со ст. 20 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ при эксплуатации объектов должны соблюдаться установленные санитарными правилами ПДК химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе.

Нормативы ПДВ химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

При эксплуатации объектов должны осуществляться меры по предотвращению и исключению загрязнения атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране водных объектов

Производятся в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. На территории проектируемого поселения отсутствуют водные объекты

Мероприятия по охране животного мира

При строительстве любых объектов в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О животном мире» от 24.04.95 г. № 52-ФЗ будут предусмотрены и осуществлены мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Защитные участки территорий и акваторий выделяются независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов животного мира. На защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира.

В соответствии с требованиями ст. 24 № 52-ФЗ не будут допущены действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги. При осуществлении хозяйственной деятельности на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, будут осуществлены меры, направленные на сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.

Территория Трудового сельского поселения Ейского района входит в состав ареалов и мест обитания ряда видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края.

В соответствии с пунктом 2 постановления главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 г. №670 «О Красной книге Краснодарского края» Красная книга Краснодарского края является официальным документом, содержащим сведения о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, обитающих на территории Краснодарского края. Действующий в настоящее время Перечень таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, утвержден постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 декабря 2017 г. №1029, Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержден приказом Минприроды России от 24 марта 2020 г. №162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».

Вопрос о наличии или отсутствии особей и (или) мест обитания тех или иных видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края, на каждом конкретном участке, который планируется использовать для строительства, реконструкции, капитального ремонта или размещения объектов, либо для иных видов деятельности, способных оказать воздействие на упомянутые объекты животного мира и мест их обитания, может быть решен посредством проведения полевых (натурных) и камеральных исследований профильными научными организациями.

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального Закона от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции. Кроме того, частью 1 статьи 56 упомянутого Федерального закона установлено, что юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенных ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. Данные нормы законодательства распространяются на все группы объектов животного мира без исключения (охотничьи ресурсы, позвоночные, беспозвоночные, занесенные в Красные книги Российской Федерации и (или) Краснодарского края).

В соответствии с пунктом 1.6 Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Краснодарского края, утвержденных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 августа 2016 г. №642, при проектировании объектов капитального строительства и иных сооружений любого типа, планировании иной хозяйственной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду обитания, необходимо производить оценку их воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания, предусматривать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания (в том числе компенсационные природоохранные мероприятия), а при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов – реализовать упомянутые мероприятия. Не допускается осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания (за исключением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов) без планирования и реализации мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания, согласованных с органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания.

В связи с этим, при проектировании каких-либо объектов необходимо произвести оценку его воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания и, по согласованию с Министерством природных ресурсов Краснодарского края, предусмотреть и, в дальнейшем, реализовать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания, для чего перед прохождением экспертизы проектной документации необходимо направить соответствующие материалы в Министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий и объектов историко-культурного наследия

На проектируемой территории отсутствуют особо охраняемые природные территории.

В соответствии с Законом Краснодарского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» № 3223-КЗ от 23.07.2015 года установлены размеры охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

При рассмотрении вопросов нового строительства в границах охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В границах охранных зон запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

В границах зон охраны объекта культурного наследия, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и земельных участков, градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта культурного наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

Охотничьи ресурсы

Территория Трудового сельского поселения расположена в границах охотничьих угодий Ейского района (угодье - Ейский 1).

  - Развитие инженерной инфраструктуры.

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности Трудового сельского поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых нагрузок на инженерную инфраструктуру поселения и предложены пути решения данных задач.

    - Электроснабжение

В настоящее время источником электроснабжения Трудового сельского поселения является трансформаторная подстанция ПС 35/10кВ «Советская».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (в её последней редакции за 1999г.).

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий необходимо строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В данном проекте предусмотрено электроснабжение:

- жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях;

- проектируемых общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье (учреждения образования, воспитания, медицины; предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания и др.)

Расчетная электрическая нагрузка определена согласно следующих нормативных документов:

- для жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях – РД 34.20.185 – 94.

- общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье – СП 31-110-2003 и по проектам аналогичных объектов

Основные технико-экономические показатели по разделу «Электроснабжение» на расчетный срок.

| Показатели | Ед. измерения | На расчётный срок 2030г. |
| --- | --- | --- |
| Потребность в электроэнергии всего, в том числе: | млн.кВт/ год | 3,609 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч | 970 |
| ПС35/10кВ | шт. | 1 |

На территории Трудового сельского поселения Ейского района проходят высоковольтные линии электропередач:

- ВЛ 35 кВ «Путь к коммунизму-Ясенская»;

- ВЛ 35 кВ «Моревская-Путь к коммунизму»;

- ВЛ 35 кВ «Моревская-Советская»;

- ВЛ 110 кВ «Отпайка «Моревская» цепь 1;

- ВЛ 110 кВ «Отпайка «Моревская» цепь 2;

- ВЛ 110 кВ «Отпайка «Ясенская» цепь 1;

- ВЛ 110 кВ «Отпайка «Ясенская» цепь 2.

Высоковольтные ПС:

- ПС 35/10 кВ «Советская».

    - Газоснабжение

Источником газоснабжения населенных пунктов Трудового сельского поселения Ейского района  является существующая АГРС п. Советский Кущевского ЛПУМГ.

Давление газа на выходе – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Трудового сельского поселения Ейского района  осуществляется по  газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с проектными схемами газоснабжения.

В генплане произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г.

Расчеты годовых и часовых расходов газа

| № п/п | Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения на расчетный срок, чел. | Годовой, тыс. м3 | Часовой, м3 |
| 1 | поселок Советский | 2100 | 3864 | 2147 |
| 2 | поселок Большевик | 400 | 736 | 409 |
| 3 | поселок Дальний | 150 | 276 | 153 |
| 4 | поселок Заря | 250 | 460 | 256 |
|  | Итого | 2900 | 5336 | 2964 |

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Утверждённой схемой газоснабжения Трудового сельского поселения предусмотрено строительство подводящего газопровода высокого давления до п. Дальний, данные мероприятия отражены на графических и в текстовых материалах проекта.

По территории поселения пролегают газопроводы федерального значения: газопровод-отвод п. Советский Кущёвского ЛПУМГ, газопровод-отвод ст. Ясенская Кущёвского ЛПУМГ, газопровод-отвод п. Моревка Кущевского ЛПУМГ.

Функционирует существующая газораспределительная станция федерального значения - АГРС п. Советский Кущёвского ЛПУМГ.

Источником газоснабжения населенных пунктов п. Советский, п. Заря, п. Большевик Трудового сельского поселения Ейского района является существующая АГРС п. Советский Кущёвского ЛПУМГ с выходным давлением 0,6 МПа (6кгс/см2).

    - Теплоснабжение

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

    - Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение Трудового сельского поселения осуществляется от девяти  артезианских скважин.

Сети находятся в аварийном и изношенном состоянии, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения» и СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

После проведения анализ существующего состояния систем водоснабжения выявлено, что дебита существующих артезианских скважин – достаточно, износ основных фондов, используемых для нужд водопотребления, составляет 70%, поэтому требуется:

- замена насосов на артезианских скважинах;

- замена и ремонт водопроводных сетей и прокладка новых, закольцовка существующих водопроводных сетей.

В северо-западной части Трудового сельского поселения проходит магистральный водовод «В-II-2 от с. Кухаривка до ст. Камышеватская».

п. Советский

Численность населения п. Советский на расчетный срок составит 2100 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 160 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут =Σqж · Νж/1000,

где  Νж- расчетное число жителей

Qсут. = 160 л/сут · 2100/1000 = 336 м³/сут

2. Расход воды на поливку земельных насаждений в населенных пунктах и на территориях промышленных предприятий определяется  в  соответствии  с  п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1:

Qпол. = 50л · 2100 чел./1000 = 105 м³/сут.

3. Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с п.2.1 прим.4 СНиП 2.04.02-84* и составляет:

Qпром.пр. = 20% Qсут,

Qпр.пр. = 20% · (336м³/сут + 150м³/сут) = 88 м³/сут.

Общий расход воды на проектируемый расчетный срок с. Александровка составляет:

Qсут = 336м³/сут + 105м³/сут + 88м³/сут = 529 м³/сут.

Водопровод п. Советский является объединенным хозяйственно-питьевым, производственным,  противопожарным, т.к. должен обеспечивать и расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение.

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5,6  СНиП 2.04.02-84* п.п.2.12 и 2.13 составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – четыре.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Неприкосновенный противопожарный запас должен храниться в резервуаре чистой воды, который обеспечит 10 мин. запас и будет постоянно пополняться во время пожара, подача воды на хозяйственно-питьевые нужды во время пожара должна сокращаться на 70%.

п. Большевик

Численность населения поселка Большевик на расчетный срок составит 400 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 160 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут = Σqж · Νж/1000, где  Νж - расчетное число жителей,

Qсут. = 64 м³/сут.

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 20 м³/сут

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 84 м³/сут

Водопровод поселка  Большевик является объединенным хозяйственно-питьевым, противопожарным. В соответствии с таб.5 СНиП 2.04.02-84* расход воды на наружное пожаротушение   на один пожар составит 5 л/с при количестве одновременных  пожаров – 1. Неприкосновенный противопожарный запас должен храниться в водонапорной башне, который обеспечит 10 мин. запас воды.

п. Дальний

Численность населения поселка Дальний на расчетный срок составит 150 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 160 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут = Σqж · Νж/1000, где  Νж - расчетное число жителей,

Qсут. = 24 м³/сут.

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 8 м³/сут

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 32 м³/сут

Водопровод  поселка Дальний является объединенным хозяйственно-питьевым, противопожарным. В соответствии с таб.5 СНиП 2.04.02-84* расход воды на наружное пожаротушение   на один пожар составит 5 л/с при количестве одновременных  пожаров – 1. Неприкосновенный противопожарный запас должен храниться в водонапорной башне, который обеспечит 10 мин. запас воды.

п. Заря

Численность населения поселка Заря на расчетный срок составит 250 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 160 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут = Σqж · Νж/1000, где  Νж - расчетное число жителей,

Qсут. = 40 м³/сут.

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 13 м³/сут

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 53 м³/сут

Водопровод  поселка Дальний является объединенным хозяйственно-питьевым, противопожарным. В соответствии с таб.5 СНиП 2.04.02-84* расход воды на наружное пожаротушение   на один пожар составит 5 л/с при количестве одновременных  пожаров – 1. Неприкосновенный противопожарный запас должен храниться в водонапорной башне, который обеспечит 10 мин. запас воды.

Проектные предложения

Проектная схема водоснабжения должна охватывать существующую и перспективную жилую застройку и предприятия, обеспечивать полив зеленых насаждений общего назначения, улиц и площадей, а так же пожаротушение.

Проектом предлагается единая централизованная система водоснабжения с организацией гарантированного источника водоснабжения.

Увеличение водопотребления потребует дополнительного источника водоснабжения. Организация источника водоснабжения предполагается проводить в несколько этапов.

Для улучшения существующего хозяйственно-питьевого водоснабжения станицы, а так же учитывая увеличения водопотребления на расчетный срок необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- На первом этапе предлагается предусмотреть обустройство водозабора и строительство водоводов.

- На втором этапе - строительство распределительной системы трубопроводов, перекладка старых сетей водопровода, пришедших в негодность, закольцовка существующих тупиковых участков, обустройство новых перспективных микрорайонов.

- Для хранения противопожарного запаса воды и для более устойчивой работы сетей водопровода необходимо строительство двух резервуаров чистой воды емк. 100 м³ и насосных станций II подъема.

- Заменить пришедшие в негодность старые водопроводные сети, для работы пожарных гидрантов уличные сети должны быть диаметром 100 мм.

- Прокладка водопроводных сетей в перспективных районах.

Объем работ по системе водоснабжения определяется при рабочем проектировании. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СаНПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

В перспективе возможно добиться снижения водопотребления воды питьевого качества за счет применения технической воды на полив территории и зеленых насаждений, за счет применения пластиковых и металлопластиковых  труб инженерных коммуникаций, существенно снижающих потери в водоводах и уличных сетях. А также применение повторно используемой  воды и оборотных систем на промпредприятиях. Так как территория Трудового сельского поселения представлена районами различной плотности, а уплотнение центральных и других  кварталов будет осуществляться постепенно, в течение расчетного срока, предложенные проектные мероприятия могут выполняться также постепенно. в зависимости от текущей застройки территории.

    - Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализации Трудового сельского поселения имеется только в поселке Советский, она представлена самотёчным и напорным коллекторами, пятью канализационными насосными станциями и очистными сооружениями, её функционирование остановлено по причине физического износа сетей и КОСов. Проектом предусмотрена реконструкция КОС и существующих канализационных сетей.

Система дождевой канализации отсутствует.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

Следовательно, расчетный расход бытовых сточных вод в                                         п. Советский составляет Qсут. = 529 м³/сут.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водопотребления (п.2.5СНиП 2.04.03-85) и соответствует:

Qпр.пр. = 26 м³/сут.

Общий расход сточных вод на расчетный срок составит:

Qсут. = 555 м³/сут.

В настоящее время поселок Большевик, поселок Дальний и поселок Заря не имеют центральной канализации.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

Следовательно, расчетный расход бытовых сточных вод составляет

Для п. Большевик  Qсут. = 84 м³/сут.;

Для п. Дальний Qсут. = 32 м³/сут.;

Для п. Заря Qсут. = 53 м³/сут.

Проектные предложения

Проанализировав состояние инженерного обеспечения и особенности географического расположения Трудового сельского поселения, а также возможности современного оборудования и технологий, проектом может быть предложен кластерный принцип  инженерного обеспечения жилых и общественных зданий при малоэтажном строительстве путем обустройства типовых коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ).

Кластерный принцип заключается в том, что проектирование инженерного обеспечения новой застройки или реконструкция инженерного обеспечения сложившейся застройки может осуществляться для локального поселения или части поселения, путем организации коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ), который включает и локальные очистные сооружения канализации, котельную, ТП. Локальное поселение (кластер) может входить в состав более крупного населенного пункта. Таким образом, населенный пункт разбивается на кластеры, для которых решается вопрос локального инженерного обеспечения.

Это решение позволит исключить протяженные инженерные коммуникации и поддерживающие их систему (КНС; ТП). Достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных коммуникаций и сопутствующих им систем.

Внедрение децентрализованного кластерного принципа организации инженерного обеспечения позволит также сократить существенно потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность.

Разделив п. Советский на несколько бассейнов канализования, в зависимости от рельефа местности, можно организовать локальную систему канализации, в качестве локальных очистных сооружений можно предложить установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления   типа станций, выпускаемых ЗАО «СМБ Групп» г. Москва. После очистки вода выходит по качеству соответствующая требованиям, предъявленным к водам хозяйственно-бытового назначения. Очищенную воду можно использовать для полива зеленых насаждений. Станция имеет модельный ряд по производительности от 1 м³  до 1000 м³, не требует постоянного обслуживания.

Для поселка Большевик, поселка Дальнего и поселка Заря может быть рекомендована также установка заводского изготовления  «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности от 5 до 200 м³/сут. Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых  и близких к ним по составу производственных сточных вод, доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

    - Слаботочные сети

Телефонизация

Состояние слаботочных сетей на территории Трудового сельского поселения  характеризуется следующими положениями:

- наличие морально и технически устаревшего аналогового оборудования;

- отсутствие современной промышленной базы слаботочных сетей, что значительно увеличивает стоимость строительства новых объектов связи и модернизации существующих.

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования и сети проводного вещания производится из условия один телефон и одна радиоточка на жилой дом (квартиру) плюс 5% от их числа на общественный сектор.

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

- торговля                                                              -   270 тлф.;

- наука и образование                                           -   710 тлф.;

- здравоохранение                                                 -   580 тлф.;

- управление                                                           -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210*0.76+270*0.12+710*0.06+580*0.04+1000*0.02=278 тлф.

Используя полученные данные, и принимая во внимание проектные решения на стадии генерального плана, проектом для развития средств связи предусматривается:

- в сельском поселении предусмотреть установку узла мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks) на оборудовании типа SI-3000(MSAN) фирмы «Iskratel” в защищенном телекоммуникационном шкафу уличного исполнения (шелтере) в объеме линейных, станционных и энергосооружений на основании структурного состава абонентов (аналоговых, ADSL2+ и др.). Емкость цифрового узла доступа должна быть согласно приведенного выше расчета.

- Оборудование центрального модуля (центральная локация) разместить на существующих АТС с резервным электропитанием от АКБ не менее 24-х часов. Предусмотреть строительство ВОЛС емкостью 16 волокон от центрального модуля до проектируемого узла мультисервисного абонентского доступа в существующей и проектируемой телефонной канализации. Связь узла доступа с АМТС выполнить через существующие АТС. Между центральным модулем и узлом доступа  предусматривается организовать  использование цифровых потоков протокола Е1 и 1GB Ethernet с реконструкцией «транспортного» оборудования  на АТС;

- при строительстве СЛ связи к абонентскому узлу доступа максимально использовать существующую телефонную канализацию, а при строительстве использовать А/Ц и ПЭ трубы. Смотровые устройства железобетонные, типоразмер с учетом числа каналов;

- в поселении предусмотреть строительство магистральных участков телефонной канализации. На участках от проектируемых зданий до магистральных участков и далее до узла доступа строительство телефонной канализации и прокладка кабеля связи выполняется по техническим условиям оператора связи сетей общего пользования поселения за счет средств застройщика.

В качестве агрегатора всех видов трафика абонентских подключений предлагается использовать мультисервисный узел SI3000 MSAN производства компании Iskratel с возможностью установки плат/лезвий:

- абонентских интерфейсов (медные пары телефонии),

- медиа-шлюза для сопряжения по Е1 потокам,

- программных коммутаторов для обеспечения коммутации телефонии,

- ADSL2+ интерфейсов (по аналоговым или ISDN линиям),

- VDSL2 интерфейсов,

- g.SHDSL интерфейсов,

- FTTx абонентских оптических  интерфейсов (FTTH, FTTB и т.д.)

В решении MSAN предлагается использовать как в роли агрегатора соединений ADSL, так и в роли голосового шлюза NGN. В будущем узлы могут быть оборудованы перечисленными выше интерфейсами по мере необходимости.

Устройство MSAN позиционируется как мультисервисное устройство коммутации и доступа для сетей, обеспечивающих предоставление услуг абонентам типа «3Play».

В рамках NGN нет необходимости разделять различные коммуникационные услуги – есть общая «услуга связи». Подключаясь к NGN, клиент получает не просто канал связи и какой-то определенный набор информационных сервисов и ресурсов – он может самостоятельно определять, какой именно тип трафика (услуг) необходим в рамках «услуги связи» - будь то IP-телефония, ISDN, международная связь, видеоконференции, доступ к услугам классической интеллектуальной сети и т.д.

Для начала работы с новым (незадействованным до определенного момента) типом трафика (услугой) клиенту необходимо лишь послать запрос, на основании которого оператором будет проведена быстрая (в большинстве случаев – автоматическая) конфигурация программных интерфейсов и механизмов контроля качества обслуживания. При всей технической закрытости взаимоотношения клиента и оператора NGN прозрачны – единая платформа контроля трафика и система биллинга предоставляют клиенту не только удобство оплаты, но и играют роль дополнительного инструмента self-provisioning – четкого определения и самостоятельного управления объемом и структурой потребляемых инфокоммуникационных услуг. В результате любой бизнес может конфигурировать «услугу связи» так, чтобы она отвечала его реальным потребностям.

В качестве рекомендации при строительстве сетей для отдельных  компактных групп абонентов, предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) с использованием плат оптических интерфейсов узла доступа.

Наряду с основным телекоммуникационным оператором «Кубаньэлектросвязь», на рассматриваемой территории действуют сети сотовой радиотелефонной подвижной связи следующих операторов: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Теле-2». Развернутые сети сотовой радиотелефонной подвижной связи данных операторов обеспечивают покрытие проектируемой территории. Операторы сотовой связи, действующие на территории Края, имеют свои перспективные планы развития, основанные на оценке существующего состояния предоставления услуг телефонной связи, ожидаемом рынке услуг сетей сотовой связи, прогнозе перспективной численности населения.

На стадии проекта рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

В настоящее время в сельском поселении имеется местный радиоузел мощностью 5 кВт, расположенный в здании узла связи.

Учитывая моральный и технический износ оборудования радиоузла, а также большие затраты по обслуживанию проводной радиосети, проектом сельского поселения для радиофикации предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Для обеспечения радиовещания проектом. предлагается выполнить строительство радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика определяется на последующих этапах проектирования.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится рассматриваемое сельское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактной застройки (гостиницы, общественно-деловые центры и.т.д.) создавать системы кабельного телевидения.

  - ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2022 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Функциональное зонирование и земли по категориям |  |  |  |  |
| Территория поселения |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые зоны: | га | 157,72 | 183,03 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 156,94 | 183,25 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 0,78 | 0,78 |
|  | Общественно-деловые зоны: | га | 9,36 | 12,48 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 4,12 | 5,81 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 5,24 | 6,67 |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 99,52 | 123,21 |
|  | Производственная зона | га | 2,59 | 2,59 |
|  | Коммунально-складская зона |  | 0,82 | 0,82 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 13,6 | 13,6 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 82,51 | 106,2 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения: | га | 16 137,82 | 16 109,18 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 15 834,45 | 15 834,45 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 109,34 | 73,81 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 194,03 | 200,92 |
|  | Зоны рекреации: | га | 23,1 | 24,88 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 1,32 | 1,32 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 21,78 | 23,56 |
|  | Зоны специального назначения: | га | 33,2 | 33,2 |
|  | Зона кладбищ | га | 2,49 | 2,49 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 30,71 | 30,71 |
| п. Советский |  |  |  |  |
| 1.2 | Жилые зоны: | га | 80,09 | 91,24 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 79,31 | 90,46 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 0,78 | 0,78 |
|  | Общественно-деловые зоны: | га | 8,34 | 11,46 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 3,77 | 5,46 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 4,57 | 6,0 |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 33,76 | 35,74 |
|  | Производственная зона | га | 1.99 | 1.99 |
|  | Коммунально-складская зона | га | 0,82 | 0,82 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,27 | 0,27 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 30,68 | 32,66 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения: | га | 131,77 | 119,14 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 61,14 | 48,51 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 70,63 | 70,63 |
|  | Зоны рекреации: | га | 8,4 | 10,18 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 0,59 | 0,59 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 7,81 | 9,59 |
|  | Зоны специального назначения: | га | 21,07 | 21,07 |
|  | Зона кладбищ | га | 2,05 | 2,05 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 19,02 | 19,02 |
| п. Большевик |  |  |  |  |
| 1.3 | Жилые зоны: | га | 39,53 | 46,00 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 39,53 | 46,00 |
|  | Общественно-деловые зоны: | га | 0,53 | 0,53 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,11 | 0,11 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,42 | 0,42 |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 7,73 | 8,57 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,15 | 0,15 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 7,58 | 8,42 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения: | га | 29,78 | 22,46 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 17,48 | 10,16 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 12,3 | 12,3 |
|  | Зоны рекреации: | га | 2,63 | 2,63 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 2,63 | 2,63 |
|  | Зоны специального назначения: | га | 5,23 | 5,23 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 5,23 | 5,23 |
| п. Заря |  |  |  |  |
| 1.4 | Жилые зоны: | га | 17,62 | 17,62 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 17,62 | 17,62 |
|  | Общественно-деловые зоны: | га | 0,33 | 0,33 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,24 | 0,24 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,09 | 0,09 |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 3,22 | 3,22 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,34 | 0,34 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 2,88 | 2,88 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения: | га | 48,33 | 48,33 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 15,21 | 8,32 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 33,12 | 40,01 |
|  | Зоны рекреации: | га | 4,29 | 4,29 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 0,73 | 0,73 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 3,56 | 3,56 |
|  | Зоны специального назначения: | га | 3.0 | 3.0 |
|  | Зона кладбищ | га | 0,04 | 0,04 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 2,96 | 2,96 |
| п. Дальний |  |  |  |  |
| 1.5 | Жилые зоны: | га | 20,48 | 29,17 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 20,48 | 29,17 |
|  | Общественно-деловые зоны: | га | 0,16 | 0,16 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,16 | 0,16 |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 5,44 | 5,44 |
|  | Производственная зона | га | 0,60 | 0,60 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,24 | 0,24 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 4,6 | 4,6 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения: | га | 32,54 | 23,85 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 15,51 | 6,82 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 17,03 | 17,03 |
|  | Зоны рекреации: | га | 7,78 | 7,78 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 7,78 | 7,78 |
|  | Зоны специального назначения: | га | 3,9 | 3,9 |
|  | Зона кладбищ | га | 0,40 | 0,40 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 3,5 | 3,5 |
|  | Баланс земель |  |  |  |
| 1.6 | Общая площадь земель в границах сельского поселения | га | 16 469,40 | 16 469,40 |
|  | Площадь земель населенных пунктов: | га | 543,22 | 543,22 |
|  | п. Советский | га | 308,7 | 308,7 |
|  | п. Большевик | га | 85,36 | 85,36 |
|  | п. Заря | га | 76,97 | 76,97 |
|  | п. Дальний | га | 72,19 | 72,19 |
|  | Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 15879,08 | 15879,08 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 47,03 | 47,03 |
| II. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 2500 | 2900 |
| 2.2 | Жилищный фонд | тыс. м2 | 57,0 | 95,7 |
| III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | ед. | 1 | 1 |
|  | общеобразовательные школы | ед. | 1 | 1 |
| 3.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | ФАП | ед. | 3 | 3 |
|  | врачебная амбулатория | ед. | 1 | 1 |
|  | участковая больница | ед. | 0 | 1 |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
|  | спортивные залы | ед. | 1 | 1 |
|  | плоскостные спортивные сооружения | ед. | 3 | 4 |
| 3.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | учреждения культуры | ед. | 4 | 4 |
| 3.5 | Отделения связи |  |  |  |
|  | почтовое отделение | ед. | 1 | 1 |
| 3.6 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
|  | магазины | ед. | 5 | 6 |
| IV. Транспорт |  |  |  |  |
| 4.1 | Фактическая протяженность автомобильных дорог в границах поселения, в том числе | км | 67,07 | 68,57 |
|  | межмуниципального значения | км | 1,2 | 1,2 |
|  | регионального значения | км | 10,2 | 10,2 |
|  | местного значения | км | 10 | 10 |

# ЭКСПЛИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИЙ

| № п/п |  |  | Наименование | Местоположение |  |  |  | Значение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Объекты в области образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | МБОУ СОШ № 17 | Краснодарский край, Ейский район, п. Советский, ул. Гагарина, 1 |  |  |  | М |
| 1.2 |  |  | МБДОУ ДСКВ № 24 | Краснодарский край, Ейский район, п. Советский, пр. Победы, 2 |  |  |  | М |
| - Объекты в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Дом культуры | Краснодарский край, Ейский район, п. Советский, ул. Ленина, 2 |  |  |  | М |
| 2.2 |  |  | Сельский клуб | Краснодарский край, Ейский район, п. Заря, ул. Центральная, 1 |  |  |  | М |
| 2.3 |  |  | Сельский клуб | Краснодарский край, Ейский район, п. Большевик, ул. Парковая, 2А |  |  |  | М |
| - Объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Памятник Скорбящий солдат | Краснодарский край, Ейский район, п. Советский, ул. Школьная, 1 |  |  |  | М |
| 3.2 |  |  | Курган | п. Советский, 3,6 км к северо-западу от северо-западной окраины поселка N 46°33.188' E38°06.209' |  |  |  | Р |
| 3.3 |  |  | Курган | п. Заря, 0,8 км к северо-востоку от поселка N 46°30.633' E38°10.844' |  |  |  | Р |
| 3.4 |  |  | Курганная группа Дальний 1 (2 насыпи) | п. Дальний, 0,1 км к западу от западной окраины поселка N 46°26.798' E38°08.071' |  |  |  | Р |
| 3.5 |  |  | Курган Дальний 2 | пос. Дальний, 2,75 км к востоку-юго-востоку от юго-восточного угла поселка |  |  |  | Р |
| 3.6 |  |  | Курган Дальний 3 | п. Дальний, 4,2 км к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины поселка N 46°24.686' E38°09.459' |  |  |  | Р |
| - Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Футбольное поле |  |  |  | Краснодарский край, Ейский район, п. Большевик, ул. Парковая | М |
| - Объекты в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ГБУЗ "Ейская ЦРБ" МЗ КК Амбулаторя пос. Советский |  |  |  | Краснодарский край, Ейский район, п. Советский, ул. Школьная, 9 |  |  | Р |
| 5.2 | ГБУЗ "Ейская ЦРБ" МЗ КК. ФАП пос. Заря |  |  |  | Краснодарский край, Ейский район, п. Заря, ул. Центральная, 22А |  |  | Р |
| 5.3 | ГБУЗ "Ейская ЦРБ" МЗ КК. ФАП пос. Большевик |  |  |  | Краснодарский край, Ейский район, п. Большевик, ул. Школьная, 5 |  |  | Р |
| 5.4 | ГБУЗ "Ейская ЦРБ" МЗ КК. ФАП пос. Дальний |  |  |  | Краснодарский край, Ейский район, п. Дальний, ул. Центральная, 3 |  |  | Р |
| - Объекты социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Объекты санитарно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Объекты торговли, общественного питания | Краснодарский край, Ейский район, пос. Советский |  |  |  | И |
| 9.2 |  |  | Административное здание: - администрация Трудового сельского поселения; - почта России; - МФЦ | Краснодарский край, Ейский район, п. Советский, ул. Школьная, д. 15 |  |  |  | М |
| 9.3 |  |  | ПАО Сбербанк | Краснодарский край, Ейский район, п. Советский, ул. Школьная, д. 15 |  |  |  | И |
| 10. Общественные пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Сквер | Краснодарский край, Ейский район, п. Советский, пр. Победы, ул. Школьная |  |  |  | М |
| 10.2 |  |  | Проспект победы (пешеходная зона) | Краснодарский край, Ейский район, п. Советский, пр. Победы |  |  |  | М |
| 11. Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Предприятие пищевой промышленности |  | Краснодарский край, Ейский район, п. Советский, ул. Школьная, 33 |  |  |  | И |
| 12. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  | Сельскохозяйственное предприятие растениеводства | Краснодарский край, Ейский район, Трудовое сельское поселение |  |  |  | И |
| 12.2 |  |  | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Краснодарский край, Ейский район, Трудовое сельское поселение |  |  |  | И |
| 13. Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Объект, связанный с производственной деятельностью | Краснодарский край, Ейский район, Трудовое сельское поселение |  |  |  | И |
| 14. Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  | Остановочный пункт |  |  | Краснодарский край, Ейский район, Трудовое сельское поселение |  | М |
| 15.2 |  |  | АЗС нефтебаза |  |  | Краснодарский край, Ейский район, П. Советский, ул. Садовая, 34 |  | М |
| 15.3 |  |  | Автомобильная дорога «г. Ейск - ст-ца Камышеватская» |  |  | Краснодарский край, Ейский район, Трудовое сельское поселение (общая протяжённость 39,2 км.) |  | Р |
| 15.4 |  |  | Автомобильная дорога «Подъезд к п. Советский» |  |  | Краснодарский край, Ейский район, Трудовое сельское поселение (общая протяжённость 10,2 км.) |  | Р |
| 15.5 |  |  | Автомобильная дорога на п. Дальний |  |  | Краснодарский край, Ейский район, Трудовое сельское поселение (общая протяжённость 8,3 км.) |  | М |
| 15.6 |  |  | Автомобильная дорога на п. Заря |  |  | Краснодарский край, Ейский район, Трудовое сельское поселение (общая протяжённость 1,7 км.) |  | М |
| 23. Места погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  |  | Кладбище | Краснодарский край, Ейский район, п. Советский (площадь 2,0 га) |  |  |  | М |
| 23.2 |  |  | Кладбище | Краснодарский край, Ейский район, п. Заря (площадь 0,04 га) |  |  |  | М |
| 23.3 |  |  | Кладбище | Краснодарский край, Ейский район, п. Дальний (площадь 0,4 га) |  |  |  | М |

*Примечание:

М - местного значения

Р - регионального значения

И – иного значения